ООО «НПП ГИПРОЗЕМ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРГИЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

Оренбургского района   Оренбургской области

(в редакции 2019 года)

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЧАСТЬ 1

Заказчик: Администрация МО Сергиевский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

Шифр 0261.02.18.03 - ПЗ

г. Оренбург, 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научное Производственное Предприятие «ГИПРОЗЕМ»

ООО «НПП «ГИПРОЗЕМ»

460052 г. Оренбург, проезд Северный, дом 7 помещение 5, тел/факс. +7(3532)406-680; E-mail: info@giprozem.info

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Оренбургского района   Оренбургской области

(в редакции 2019 года)

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЧАСТЬ 1

(разработаны на основании Постановления администрации

сельского поселения от 08.02.2018 №12-п «О подготовке

проектов внесения изменений в Генеральный план и

Правила землепользования и застройки

муниципального образования Сергиевский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области»)

Заказчик: Администрация МО Сергиевский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

Шифр 0261.02.18.03 - ПЗ

Исполнительный директор           К.Р. Ремнев

Зам директора по производству      Е.И. Смоляков

Начальник отдела                              С.В. Иванова

Главный специалист                             Т.В. Рябко

г. Оренбург, 2019

СТРУКТУРА  И  СОСТАВ  ПРОЕКТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

| № тома | №№ пп карты, главы | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ И ПРИЛАГАЕМОЙ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОМ 1 | Часть 1 | Положения о территориальном планировании |  |
|  | Часть 2 | Материалы в картографической форме: | М 1:10000 |
|  | Лист 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Сергиевского поселения | М 1:10000 |
|  | Лист 2 | Карта границ населенных пунктов и объектов промышлен-ности, входящих в состав Сергиевского поселения | М 1:10000 |
|  | Лист 3 | Карта функциональных зон поселения с размещением объектов регионального и местного значения | М 1:10000 |
|  | Лист 4 | Карта функциональных зон поселения с размещением объектов федерального значения | М 1:10000 |
| ТОМ 2 |  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
|  | Часть 1 | Обоснование положений о территориальном планировании |  |
|  | Часть 2 | Материалы по обоснованию в картографической форме: |  |
|  | Лист 5 | Карта границ поселения в системе хозяйственно-экономических связей Оренбургского района Оренбургской области | б/м |
|  | Лист 6 | Карта границ и местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения | М1:10000 |
|  | Лист 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории | М1:10000 |
|  | Лист 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М1:10000 |
|  | Лист 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Мазуровка, хут. Красная Поляна, хут. Панкратовский(фрагм.) | М 1:5000 |
|  | Лист 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Сергиевка (фрагмент) | М 1:5000 |
|  | Лист 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Приютово, п. Разъезд 17 км (фрагмент) | М1:5000 |
|  |  | Электронная версия проекта: CD диск № 1, CD диск № 2, CD диск №3, CD диск №4 |  |

Графические материалы представлены на  электронном  носителе  в формате pdf и jpg,  а  также  в  программной  среде ГИС  Мapinfо в  составе электронных  графических  слоев  и  связанной  с  ними  базой  данных семантического (текстового) описания в соответствующем поле таблицы,  инв. № 0261.02.18.03 - ГП

Пояснительные записки представлены на электронном  носителе  в  формате  «Microsoft  Word» инв. № 0261.02.18.03 - ПЗ

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                           № страницы

Часть 1. Обоснование положений о территориальном планировании………………………..6

Введение	5

Глава 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Сергиевского поселения………………………………………………...8

1.1. Перечень региональных и межмуниципальных программ и проектов…………………..8

1.2.  Цели и задачи подготовки градостроительной документации………………………….11

Глава 2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения                                                                                                                                                                                                                                                                Сергиевского поселения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых  в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.	12

Глава 2.1 Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного  развития ........................................................................................................................................ 13

2.1.1. Местоположение Сергиевского поселения в системе расселения Оренбургского

района Оренбургской области.	13

2.1.2.  Природные условия и геологическое строение территории.	15

2.1.3.  Инженерно-геологические условия.................................................................................................15

2.1.4.  Климатологические условия.	18

2.1.5. Земельные ресурсы.	22

2.1.6.  Почвенные ресурсы.	22

2.1.7.  Растительный и животный мир…………………………………………………………………….23

2.1.8.  Минерально-сырьевые ресурсы.	24

2.1.9.  Особо-охраняемые природные территории (ООПТ).	25

Глава 2.2 Социально-экономический потенциал	25

2.2.1. Социально-экономическая ситуация	25

2.2.2. Демографическая ситуация	28

2.2.3.  Планировочные обоснования и параметры  развития  жилых  территорий ………... 35      2.2.4. Параметры развития общественных  территорий,  совершенствование                                           сети обслуживания.	37

2.2.5. Создание условий для доступа инвалидов к объектам … .	44

2.2.6. Производственно-хозяйственная деятельность	44

Глава 2.3 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования………46

2.3.1. Планировочное развитие территории поселения............................................................ 46

2.3.2. Планировочная концепция развития территории населенных пунктов	48

2.3.3. Функциональное зонирование территории	49

2.3.4.  Зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий	52

2.3.5.  Вариант  предложений  по  развитию  территориального  планирования,       стратегический  прогноз  за  расчетный  период 2039-2050 годы.	58

Глава 2.4 Перечень мероприятий по территориальному планированию,

обоснований предложений и этапы их реализации.	59

2.4.1. Мероприятия по территориальному жилищному планированию  .	59

2.4.2. Предельные размеры земельных участков…………………………………………….. 61

2.4.3. Градостроительная реорганизация производственных зон.	62

2.4.4. Система озеленения сельского поселения………………………... …………………... 63

2.4.5. Развитие транспортной инфраструктуры	64

2.4.6. Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в

земли населенных пунктов	68

Глава 2.5 Инженерная подготовка территории и охрана окружающей среды	70

2.5.1. Инженерная подготовка территории	70

Защита территорий от затопления и подтопления	71

2.5.2.  Охрана  окружающей среды…………………………………………………..................75

2.5.3. Санитарная  очистка  территории………………………………………………………..78

Глава 2.6 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к областям инженерной инфраструктуры  электро-, тепло-,газо-, водоснабжения и водоотведения	79

2.6.1. Электроснабжение	80

2.6.2.  Средства связи........………………………………............................................................81

2.6.3. Теплоснабжение.	81

2.6.4.  Газоснабжение………………………………………………………………………….........................81

2.6.5.  Водоснабжение.	82

2.6.6.  Водоотведение	85

Глава 3.  Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Сергиевского поселения на комплексное развитие этих территорий	86

Глава 4.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Сергиевского  поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения Оренбургской области	90

Глава 5.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

на территории поселения объектов местного значения  Оренбургского муниципального района, их основные характеристики, местоположение	90

Глава 6.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	94

Глава 7.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки,

и целей их планируемого использования	101

Глава 8.  Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий

исторических поселений регионального значения	104

Глава 9.  Внесение изменений в Генеральный план   муниципального образования Сергиевского поселения	105

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………….  107

- Ведомость характерных точек границ муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области………………….. 107

2. Ведомость характерных точек планируемых границ с. Сергиевка……………………... 112

3. Ведомость характерных точек планируемых границ с. Приютово…………………….   116

4. Ведомость характерных точек планируемых границ пос. Разъезд 17км………………   118

5. Ведомость характерных точек планируемых границ с.Мазуровка………………………119

6. Ведомость характерных точек планируемых границ хут Красная Поляна…………….  120

7. Ведомость характерных точек планируемых границ хут. Панкратовский…………….   122

Часть 1. Обоснование положений о территориальном планировании

Введение

Внесение изменений в Генеральный план Сергиевского сельского поселения в редакции 2019 г. разработано на основании Закона Оренбургской области от 16.03.2007 г. № 1037/233-IV-ОЗ с изм. 28.06.2019 № 1678/443-VI-ОЗ. «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», в соответствии с Техническим заданием и Договором подряда № 2410 от 31.05.2018г. с администрацией МО Сергиевский сельсовет.

Необходимостью внесения изменений в Генеральный план МО Сергиевский сельсовет является приведение документации в соответствие с требованиями действующего законодательства, отражающие целевые направления   на создание оптимальных условий устойчивого территориального и социально-экономического развития муниципального образования до 2039 г. с выделением первой очереди реализации Генерального плана до 2025 года.

Статус и границы Сергиевского сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 02 июля 2010 года № 3657/866-IV-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области»; Законом Оренбургской области от 09 ноября 2001 года № 327/323-II-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области», а также документацией Генерального плана сельского поселения МО Сергиевский сельсовет, утвержденного Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 27.07.2015 г № 86-п и Решением Совета депутатов от 24.12.2015 г №10.

В результате изменения условий ведения хозяйственной деятельности и в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями от 27.12.2019, муниципальные образования в регионах получили права:

- на регулирование развития территории;

- на пополнение бюджетов, за счёт работы с действующими на территории муниципального образования, организациями и предприятиями;

- на поиск и привлечение инвесторов.

Для реализации выше перечисленных прав и полномочий необходима разработка градостроительной документации, в качестве Заказчика которой выступает муниципальное образование Сергиевский сельсовет.

Муниципальные нормативные правовые акты:

-  Постановление администрации от 08.02.2018 г. № 12-п «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»;

- Решение Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 19.06.2012 г № 56 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

Основой для разработки документов: Генерального плана, Правил землепользования и застройки, документации по планировке отраслевых схем газификации, дорожного строительства и т. д., является утвержденная Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п Схема территориального планирования Оренбургской области.

Исходная информация для разработки градостроительной документации включает перечень нормативных правовых документов органов государственной власти соответствующих субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности. Оренбургские нормативы градостроительного проектирования РНГП 2006 года с доп. от 06.06.2016 г. №389-п и местные нормативы градостроительного проектирования Сергиевского поселения (МНГП) от 24.12.2014г.№ 98, распространяются на подготовку документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городских округов и сельских поселений.

Решение Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района «Об утверждении норм предоставления и выдела земельных участков при их разделе на территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области» от 31.10.2016 г. №25.

Проектные работы Генерального плана выполняются в соответствии с ГК РФ в ред. от 27.12.2019 г. гл.3 ст.23 ч.5.1 введенные Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 507-ФЗ, ч.7 в системе координат Оренбургской области МСК-56 зона 2, в целях устранения противоречий в сведениях госреестров и уточнение контуров территориальных зон на основе требований действующего законодательства ГК РФ гл.3 ст.23 ч.7, п.2, п.3, п.7.

Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии со статьями 9 и 25 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ, изменениями на 27.12.2019 г.

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ);

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, изменениями на 27.12.2019 г.

- Водным Кодексом РФ   от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в ред. от 02.08.2019 г. с изм. и доп. от 01.01.2020 г.;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, изменениями от 27.12.2018 г.;

-   Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» ред.от 03.08.2018 г. Федеральным законом от 10.01.2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с изм. от 27.12.2019 г.;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ред.26.07.2019 г. № 232-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ в ред. 02.08.2019 г «О кадастровой деятельности»;

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ, № 374 в ред. 02.08.2019 г «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция, утв. Приказом Мин. региона РФ от 28.12.2010, № 820;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», изменения на 25.04.2014 г.;

- Законом Оренбургской области от 16.03.2007 с изм. 28.06.2019 г. № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

- Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ ФЗ ред.от 03.07.2019 г.

Глава 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Сергиевского поселения

Проектные предложения развития муниципального образования направлены на обеспечение его территориального развития в соответствии с программными и прогнозными документами регионального и муниципального уровня.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

  - Перечень региональных и межмуниципальных программ и проектов

Таблица №1

| №№ пп | Региональные и межмуниципальные программы и проекты | Постановления, Решения СД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении Программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в МО Сергиевский сельсовет на 2013-2020гг» | от 23.12.2013 № 108-п |
| 2 | «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах». | от 30.08.2013 №737-пп |
| 3 | О внесении изменений и дополнений в постановление от 24.09.2015 № 130-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» | от 15.05.2019 № 56-п |
| 4 | Целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2020 годы». | от 25.12.2017 № 91-п |
| 5 | О внесении изменений и дополнений в решение от 22.12.2017 №49 «О бюджете муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018г и на плановый период 2019 и 2020 годов» | от 30.03.2018 г |
| 6 | Программа« Развитие культуры МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» | от 18.07.2018 № 52-п |
| 7 | Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на 2018-2022 годы» | от 28.12.2016 № 196-п. |
| 8 | Программа « Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района на 2017-2019 годы» | от 10.05.2017 № 37-п |
| 9 | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на период 2017-2025 годы» | от 09.02.2017 № 11-п |
| 10 | «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на период 2017-2025 годы» | от 28.12.2016 № 194-п |
| 11 | Программа «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | от 08.02.2018 № 13-п |
| 12 | Правила благоустройства: утверждены Решением Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | от 31.08.2017 № 42 |
| 13 | Об утверждении Порядка участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 30.03.2018 № 61 |
| 14 | Программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2020 годы» | 11.07.2018 № 45-п |
| 15 | Целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2021годы» | 13.07.2018 № 49-п |
| 16 | О внесении изменений в постановление администрации МО Оренбургский район от 10.06.2016 № 638-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Оренбургский район на 2017 - 2020 годы» | от 24.01.2018 г. |
| 17 | Постановление Правительства Оренбургской области «Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» | от 07.07.2011 № 579-п с изменениями на 12.09.2011 № 826 |

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры направлено на:

1) осуществление строительства систем коммунальной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, выделенных под освоение;

2) модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

3) государственную поддержку процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры;

4) снижение общего уровня износа основных фондов коммунального сектора до уровня к 2020 году - 50%;

5) доведения объема экономии электроэнергии - 209,94 тыс. квтч в год;

6) повышение качества, предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7) создание благоприятных условий для привлечение внебюджетных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Устойчивое развитие сельской территории направлено на регулирование рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот, постановки на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество.

Стратегия социально-экономического развития говорит о том, что Сергиевское поселение является территорией со сложившейся сельскохозяйственной специализацией, представлена преимущественно молочным, мясным и овощным производством, обладающим конкурентным преимуществом.

Целями программы на четырехлетний период является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения.

В решении вопросов местного значения выявился ряд мероприятий, необходимых при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства:

- Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог;

2. Благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;

3. Обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

В программе разработаны направления реализации проекта 2016-2018-2020 годы:

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей, в том числе капитальный ремонт здания Дома культуры;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- повышение безопасности дорожного движения, обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам;

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;

- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;

- определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;

- определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

Формирование комфортной сельской среды направлено на благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания; устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций; оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Схема территориального планирования Оренбургской области определяет то, что Оренбургский муниципальный район представляет собой наиболее активно развивающуюся часть Оренбургской области и имеет особую значимость в градостроительных и инвестиционных процессах.

В проекте дается анализ существующих природных условий и ресурсов сельского поселения Сергиевский сельсовет, входящего  в его административное подчинение; выявлен его экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал; обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, сельскохозяйственному, рекреационному); даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию  населенного  пункта, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи, и компьютеризации и др.).

Генеральный план разрабатывается на период до 2039 год на двадцать лет с прогнозом развития до 2050 года.

1.2.  Цели и задачи подготовки градостроительной документации:

- Приведение Генерального плана МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района, разработанного на территорию МО Сергиевский сельсовет, в соответствие с требованиями действующего законодательства;

- Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития поселения и создания комфортных условий проживания на его территории;

- Уточнение перспектив развития МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района;

- Синхронизация Генерального плана МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района, разработанного на территорию МО Сергиевский сельсовет, с иными видами градостроительной документации, коммунальными схемами, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, программой комплексного развития социальной инфраструктуры, иными документами, содержащими решения в сфере градостроительства;

- Создание условий для планировки территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- Основополагающей целью территориального планирования муниципального образования Сергиевский сельсовет является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов.

Для достижения поставленных целей в генеральном плане решаются следующие задачи:

- создание условий для всестороннего и гармоничного развития территории, сохранения     окружающей среды и улучшения экологической обстановки, обеспечения взаимной согласованности решений документов стратегического планирования и градостроительной документации разных уровней;

- предложения по совершенствованию развития территории, мнение жителей о проблемном поле и потенциальных точках роста поселения, полученные в ходе опроса и анкетирования учитываются при разработке концепции социально-экономического развития;

- комплексное социологическое исследование и анализ демографической ситуации в поселении провести на начальном этапе подготовки при внесении изменений в документ;

- обеспечение научного обоснования предлагаемых градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

- разработка стратегии развития культуры села, создание культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.);

- предоставление возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- оптимизация перераспределения труда в сельском хозяйстве поселения с целью достижения перспективной  структуры агропроизводства  на  базе создаваемых на  местах  прогрессивных  технологий, создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства;

- установление зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- формы графического и текстового описания местоположения границ населенного пункта, требования к точности определения координат характерных точек границ;

- формат  электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 507-ФЗ).

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного).

Глава 2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного

значения Сергиевского поселения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ, от 03.08.2018 N342-ФЗ)

При использовании компьютерных технологий в разработке градостроительной документации учитываются:

- формат и структура электронных картографических и других информационных данных (используется цифровая картографическая основа, выполненная ООО «НПП Гипрозем» по отдельному соглашению);

- программное обеспечение, используемое заказчиком, и предусмотренный в задании формат передачи данных в электронном виде.

При проведении топографического изучения муниципального образования Сергиевского поселения были использованы карты Оренбургского района, космо фотоснимки с сайта «Яндекс», компьютерная программа SASplanet, публичная кадастровая карта Оренбургской области, при использовании сведений ЕГРН в виде КПТ (кадастровый план территорий от 18.12.2019 г.)

Ситуация и рельеф местности отображены на планах действующими условными знаками. Графические материалы представлены в формате файлов Mapinfo. Составление топографического плана и создание цифровой модели местности конвертирована в «Mapinfo», формат Мapinfo table File. Электронные копии документов и планов записаны на СД-диск. Состав и содержание соответствует комплекту документации на бумажной основе.

Глава 2.1 Анализ состояния территории, проблем и направлений

ее комплексного развития

    - Местоположение Сергиевского поселения в системе расселения

Оренбургского района Оренбургской области

В системе  расселения и территориально-планировочной организации Оренбургского района МО Сергиевский сельсовет занимает северо-западное положение. Основными факторами в системе расселения выступают развитие объектов промышленности: газоперерабатывающего производства, что обусловлено наличием углеводородного сырья,

в 7,0 км западнее поселения, а также наличием транзитных коммуникаций магистрального трубопроводного транспорта и электросетевого хозяйства. В границах поселения проходит полоса отвода Южно-Уральской железной дороги.

МО Сергиевский сельсовет входит в состав поселений Оренбургского района, расположен   в подзоне южных сухих степей Восточно-Европейской равнины и представляет собой слабо холмистую равнину южного склона Предуральского прогиба.

Сергиевское поселение в северной части граничит с поселениями Оренбургского района: Струковским, Архангеловским и Горным сельсоветами, в восточной части граничит Ленинским и Степановским сельсоветами, в юго-восточной и южной части Подгородне-Покровским сельсоветом, в западной  части городским округом ст. Каргала и Горным сельсоветом пос. Юный, Большая часть территории освоена хозяйственной деятельностью.

Территория муниципального образования составляет 10,119 тыс. га = 101,19 кв. км. Село Сергиевка находится в 31 км от районного и областного центра - город Оренбург.

Рис.1 Положение муниципального образования в границах Оренбургского района

Историческая справка

Сергиевский сельсовет образован  в 1934 году, в то время, когда село Сергиевка имеет свою историю с 1860 года. Архивные документы подтверждают, что основали село Сергиевка на реке Каргалка в 1860 году переселенцы Воронежской губернии, а название оно свое получило в честь ходатая Сергия, который убедил переселенцев прекратить долгий путь. Первая половина XIX века характеризуется активным переселением русских крестьян из Центральной России на Восток. Переселенцы Воронежской губернии первоначально решили ехать в Восточную Сибирь или даже на Амур. Крестьяне отправились в далекий путь ранней весной, ехали на подводах, запряженных быками и лошадями. Глубокой осенью воронежские крестьяне достигли окрестностей Оренбурга и остановились на речке Каргалка. Перед ними встал вопрос - перезимовать им здесь или идти дальше. Многих по-прежнему тянуло в Сибирь на широкие просторы и совершенно свободные земли. Ходатай Сергий первый понял, что продолжение далекого пути на восток невозможно: все деньги истрачены, одежда износилась, запасы кончились. Он убеждал остаться зимовать здесь, но многие его не послушались и двинулись дальше в путь. Ходатай Сергий остался со своей семьей и еще частью переселенцев зимовать. На следующий год к ним присоединились другие переселенцы из Воронежской губернии, которые временно оставались зимовать в Самаре. Ходатай Сергий знал, что через Сергиевку идет дорога на Оренбург, и крестьяне стали открывать «заезжие», «постоялые» дворы.

Обозы останавливались в Сергиевке на ночлег, а утром ехали дальше. До сих пор в селе Сергиевка сохранились те дома, где были постоялые дворы, которые находятся на улице Центральной 83 и 93. Так в 1860 году на реке Каргалка переселенцы Воронежской губернии основали село Сергиевка, а название оно свое получило в честь ходатая Сергия, который убедил переселенцев прекратить долгий путь.

Национальный состав: основное население - русские, также проживают казахи, татары, даргинцы, башкиры, украинцы, армяне, азербайджанцы, корейцы, таджики, цыгане.

Престольный праздник и день рождения села Сергиевка приходятся на 14 октября - Покров день.

В состав поселения входят 6 населенных пунктов: - с. Сергиевка, с. Приютово, с. Мазуровка, хут. Красная Поляна, хут. Панкратовский, пос. Разъезд 17 км.

Основное направление деятельности сельскохозяйственного производства – птицеводство, животноводство, растениеводство. В растениеводстве преобладают зерновые культуры. В поселении имеются такие сельскохозяйственные предприятия как СПК к-з «Россия», ООО Ферма «Птица Удачи» (разведение экзотических птиц), КФХ Перепелкина В.А. и КФХ Бородулин Д.Ю, муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Энергия» образованное в 2006 году.

Современное с. Сергиевка, центр Сергиевского сельсовета (51°55'20''с.ш. 54°53'28' 'в.д.), на 01.01.2019 г. население села составляет 1121 человек, 334 двора. Всего в поселении 1780 человек, 576 дворов.

Архитектурно-планировочная организация территории села Сергиевка является результатом его исторического развития. История развития села начиналась с улицы Центральная, на которой располагались: здание сельсовета, памятник ВОВ, ФАП. Вслед за ней формировалось ядро общественно-делового центра поселения со зданиями школы, дома культуры, магазинов. В Сергиевке своя система трудового обучения и воспитания сельских школьников, функционирует отдельное здание трудовых дисциплин.

2.1.2. Природные условия и геологическое строение территории

Согласно физико-географическому районированию местность территории Сергиевского поселения расположена в долине притоков р. Каргалка и Средняя Каргалка р. Урал и относится к возвышенным равнинам Подуральского плато. Рельеф представляет пологоволнистую равнину с общим уклоном к руслам рек. В геологическом строении территории участвуют преимущественно терригенные отложения Перми, неогена и обширный комплекс четвертичных осадков, с почвообразующими породами делювиями пермских отложений. Южные черноземы, среднемощные, карбонатные, тяжелосуглинистые, слабощелочные (рн 7,6-8,0).

Территория поселения расположилась в пределах Общего Сырта и относится к  Самаро - Салмышскому высокосыртово-водораздельному району. Поверхность территории характеризуется средне-расчлененным рельефом, неравномерно изрезана речными долинами различного порядка. Большая часть территории имеет абсолютные отметки 100 -120 м, максимальные отметки 130-155 м приурочены к водоразделам. Наиболее низкие абсолютные отметки в долине реки Каргалка (91.3-100 м).

Физико-географические особенности описываемой территории являются одним из важных факторов формирования гидрогеологических условий, особенно для неглубоких грунтовых вод. Среднерасчлененный рельеф определяет поверхностный сток и дренированность подземных вод. Рельеф перераспределяет выпадающие на территории исследований осадки, вследствие чего, на возвышенностях и их склонах усиливается поверхностный сток, и условия питания подземных вод ухудшаются.

2.1.3. Гидрография и гидрогеология

Гидрографическая сеть поселения принадлежит бассейну реки Урал.  Основной водной артерией поселения является река Средняя Каргалка(36км) - левый приток реки Каргалка. В пределах поселения имеет протяженность 16,5 км. Река Каргалка (70км) имеет хорошо разработанную долину с асимметричными склонами (левый берег крутой, правый пологий). В строении ее участвуют низкая и высокая поймы и две надпойменные террасы.

Глубина реки составляет 0,5-1,0 м. В пределах поселения имеет протяженность 3,14км.

Река Сухо-Пусто-Каргалка (13 км) полувысохшее русло имеет протяженность 7,4км,

Река Нижняя Каргалка протяженностью 14 км проходит по северной части поселения.

Река Каргалка имеет степной характер и относится к типу рек с весенним половодьем. Интенсивное повышение уровня воды вызвано резким нарастанием положительных температур воздуха и быстрым таянием снежного покрова. Паводок обычно начинается в конце марта - начале апреля, заканчивается – в середине мая.

Зимние снеговые запасы имеют основное значение в питании реки. После весеннего спада река переходит на грунтовое питание, поддерживающее довольно устойчивую межень в остальное время года. Осадки летнего и осеннего периодов существенной роли в питании реки не играют, так как создаваемые ими паводки по объему в несколько десятков раз меньше снеговых.

В верхней гидродинамической зоне выделены следующие гидрогеологические подразделения:

1. водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аQIV);

2. водоносный средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (аQII-III);

3. относительно водоупорный плиоценовый (акчагыльский) горизонт (N2а);

4. водоносный уржумско-северодвинский комплекс (P2ur – P3s).

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аQIV). Площадь распространения горизонта ограничена размерами пойменных террас. Он прослеживается полосой вдоль рек Каргалка и Средняя Каргалка шириной 0,1-0,5 км. Горизонт является первым от поверхности. В кровле горизонт ограничен зоной аэрации, представленной супесями и суглинками, подстилается разновозрастными отложениями от плиоцена (акчагыла) до перми. Литологически отложения плиоцена представлены зеленовато-серыми глинами, являющимися выдержанным водоупором, а отложения перми песчаниками, алевролитами и глинами татарского возраста. Там, где водоупорное ложе отсутствует, имеет место прямая гидравлическая связь аллювиального водоносного горизонта с подстилающими отложениями. Мощность водоносного горизонта не выдержана по площади и колеблется от 1-2 до 12-16 м, чаще не превышает 8-10 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 0,5-0,9 до 6,5 м, чаще не превышает 2-6 м.

Воды преимущественно безнапорные, тесно связаны с поверхностными водами.

Водоносный средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт (аQII-III).

Данный горизонт приурочен к долине реки Урал и ограничен размерами надпойменных террас. Условия залегания горизонта и строение разреза очень схожи с водоносным голоценовым аллювиальным горизонтом. Глинистость и мощность зоны аэрации увеличивается в направлениях к бортам долин. Отсутствие подстилающего водоупора способствует взаимосвязи горизонта с ниже залегающими гидрогеологическими подразделениями. Горизонт распространен на левобережье р.Урал. В верхней части разреза горизонта залегают супесь, суглинок, глина, мощность которых, по имеющимся данным, изменяется от 2,0 до 12,0 м. Подстилаются они песками, гравийно-галечниками, мощностью 7,0-18,0 м. Общая мощность горизонта не превышает 32,0 м, чаще 11,5-13,5 м.

Глубина залегания зеркала подземных вод увеличивается в направлении от рек к бортам долин от 2,0 до 16,0 м. Водообильность горизонта весьма значительна. Дебиты скважин составляют 1,0-38,5л/сек., при понижениях уровней от 1,58 до 4,76м; удельные дебиты- от 0,5 до 12,7л/сек., чаще 4,1-7,8 л/сек., коэфф. фильтрации достигают 250,3 м/сут, чаще составляя 47,4-99,6 м/сут. Водообильность всецело зависит от литологического состава водовмещающих отложений. Воды в пределах горизонта, преимущественно пресные. Химический состав пресных вод гидрокарбонатный, хлоридно-карбонатный, либо гидрокарбонатно-хлоридный, смешанный, реже гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией от 0,5до 0,9 г/дм3, солоноватых вод-хлоридный с минерализацией от 1,5-2,4 г/дм3. В катионном составе пресных и солоноватых вод преобладает натрий, кальций и магний. Пресные воды умеренно жесткие, общая жесткость изменяется от 3,33 до 6,83 мг-экв/дм3, солоноватые - жесткие от 6,9 -10 мг-экв /дм3. Характеризуются нейтральной либо слабощелочной реакцией, воды холодные, t 5-8 оС. Водоносный средне- верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт используется для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Сергиевка.

Питание реки осуществляется за счет паводковых вод и разгрузки смежных гидрогеологических подразделений, в первую очередь водоносного голоценового горизонта, приуроченного к пойме реки. Поток подземных вод направлен от террасы к реке. Пойма заливается паводковыми водами не каждый год. Низкая пойма имеет ограниченное распространение и развита только в излучине реки, где на ней наблюдаются сложенные песками береговые валы. Она заливается ежегодно и неоднократно паводковыми водами.

Относительно водоупорный плиоценовый (акчагыльский) горизонт (N2а).

Отложения данного горизонта заполняют глубоко врезанную палеодолину р.Урал. На большей части территории он перекрыт аллювиальными, делювиальными и озерными отложениями голоцена и плейстоцена. Мощность горизонта 105 м. Горизонт подстилает водоносный голоценовый аллювиальный горизонт, представленный преимущественно глинами. В нижней части разреза и в прибортовых частях палеодолин встречаются линзы и прослои песков и грубообломочного материала с глинистым заполнителем. Мощность от 1 до 30,0 м. Величина напора от 7,2 до 85 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 8,4-21,1 м. Водообильность линз незначительная. Удельные дебиты скважин изменяются от сотых и тысячных долей, иногда достигают 2,0 л\сек. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,025-0,64 до 1,5-2,0 м/сут. Условия питания линз затруднены, поэтому на основной площади распространения горизонта формируются солоноватые воды до 5 г/дм3 хлоридного, гидрокарбонатно-хлоридного состава. В катионном составе преобладает натрий.

Питание горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков  в местах выхода водовмещающих пород на поверхность. Значительную роль играет переток вод из низлежащих и смежных горизонтов и комплексов, для которых плиоценовый (акчагыльский) горизонт создает условия затрудненного водообмена.

Подземные воды горизонта из-за повышенной минерализации и ограниченности распространения крайне редко используются для водоснабжения отдельных сельскохозяйственных объектов.

Водоносный уржумско-северодвинский комплекс (P2ur – P3s).

Эксплуатируются защищенные подземные воды водоносного уржумского комплекса. Водоносные отложения представлены песчаниками, с прослоями мергелей и известняков.  Водозабор работает на неутвержденных запасах.

Комплекс развит практически повсеместно и выходит на дневную поверхность в правобережной части долины реки Урал на Урало-Сакмарском водоразделе. На остальной территории погружен под кайнозойские образования. Комплекс представлен ритмично переслаивающими песчаниками, известняками, трещиноватыми алевролитами, глинами, мергелями, конгломератами, которые характеризуются невыдержанностью по простиранию и частой фациальной изменчивостью. Основными коллекторами в разрезе являются песчаники и известняки. Переслаивание пород различного литологического состава неоднородной плотности, структуры и текстуры, неравномерная их трещиноватость и различные фильтрационные свойства, а также наличие пластов водоупорных глин способствуют созданию условий для образования комплекса водоносных горизонтов со сложной взаимосвязью. Мощность водоносных прослоев изменяется от 20 до 60 м. Общая вскрытая мощность комплекса достигает 170-250 м. Зона аэрации представлена одновозрастными отложениями. В левобережной части долины р.Урал, где водоносный комплекс залегает под более молодыми образованиями уржумско-северодвинского комплекса 13,5-19,0 м. По мере погружения водоносных отложений, величина напора достигает 29-50,0 м, при глубине залегания кровли 34-66,0 м Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 4,45-53,0 м. Дебиты скважин изменяются от 0,03до 8,3 л\сек при понижениях уровня от 0,5 до 53,0 м. Минерализация подземных вод изменяется от 0,3 до 67,3 г/дм3. Мощность зоны пресных вод на водоразделах достигает 120-140 м. Подземные воды комплекса с t 7-8оС, по величине рН (6,2-8,5) кислые и щелочные. Гетерогенность разреза, залегание в кровле водоносного комплекса глинистых разностей способствует формированию напорных вод. С глубиной величина напора возрастает в связи с увеличением гетерогенности разреза и мощности водоупорных прослоев в кровле. Уровни подземных вод по скважинам в районе работ устанавливаются на глубинах от 8,0 до 30,0 м. Безнапорные воды встречаются только на небольших глубинах при преобладании в верхней части разреза песчаников, известняков и мергелей.

Зона аэрации водоносного уржумского комплекса в районе и непосредственно на участках водозаборных скважин мощностью 14-18 м сложена почвенно-растительным слоем, суглинками, плотными глинами, алевролитами, аргиллитами, то есть сложнослоистой толщей.

По данным бурения водозаборных скважин мощность почвенно-растительного слоя – 0,5-2,0 м, суглинков - до 1,5 м, глин – 4-13 м, переслаивание песчаников мелкозернистых на глинисто-известковистом цементе с алевролитами и аргиллитами – до кровли водонасыщенных пород.

Сульфатно-хлоридные воды с минерализацией 2–5, реже 5–15 г/дм3 формируются в областях питания водоносных горизонтов пермской системы на глубинах от 30 до 340 м. Встречаются повсеместно на Общем Сырте.

Питание комплекса осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков на водоразделах. Дополнительное питание обеспечивается притоком подземных вод из смежных и вышележащих горизонтов. Пресные воды комплекса широко используются для индивидуального и централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения одиночными и групповыми скважинами водозаборами производительностью 123-136 м3/сут. Экологические условия комплекса на водораздельных и склоновых пространствах благоприятны. Гетерогенность разреза и значительная мощность зоны аэрации (10-20 и более метров) надежно защищают подземные воды от попадания в них загрязняющих компонентов с поверхности.

2.1.4.   Климатологические условия

В соответствии со СНиП 11-02-97 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к III климатическому району.

Климат района резко континентальный, что объясняется его значительной удаленностью от морей и близостью к полупустыням Казахстана. Климатические условия обследованной территории характеризуются большой амплитудой колебания годовой и суточной температур, сильными ветрами, непродолжительным весенним и продолжительным осенним периодами. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – января - минус -4,7 °С, а самого жаркого месяца - июля - плюс 23,4 °С. Зима длится 4,5 месяца. Минимальная зимняя температура достигает минус 40-44 °С. Лето имеет примерно такую же продолжительность с максимальной температурой плюс 44 °С.

Продолжительность периода с положительными температурами 149 дней. Ветер отличается крайней изменчивостью, как по направлению, так и по скоростному режиму. В среднем, всего 45 дней в году бывают безветренными. Повторяемость направлений ветра и штилей, по многолетним наблюдениям метеорологической станции г. Оренбурга, составляет за год в %:, СВ-8, С-10, В-20, ЮВ-9, Ю-12, ЮЗ-15, З-18, СЗ-10,, штиль-5,3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой для данного района составляет 10 %, достигает 6,2 м/сек.

Рис. 2 Температурный режим МО Сергиевский сельсовет

###### Ветровые условия МО Сергиевский сельсовет (направления ветра, % повторений)

###### Таблица №2

| ПЕРИОД | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 10 | 8 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 10 | 6,2 |

Среднемесячная и годовая скорости ветра, м/сек

Таблица №3

| I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,1 | 5,3 | 4,8 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 4,6 | 6,2 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

Таблица №4

| I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20 | 20 | 25 | 27 | 37 | 39 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 358 |

Зимой преобладает восточное и юго-западное направление ветра, летом – южное. Средняя скорость ветра составляет 5,3 м/сек. На территории изысканий характерны особенно сильные ветры, дующие зимой во время снежных буранов и летом в периоды, характеризующиеся низкой относительной влажностью и высокой среднесуточной температурой.  Подобный ветровой режим и равнинный характер местности способствуют выносу загрязняющих веществ. Коэффициент рельефа местности равен 1. Перепад высот не превышает 50 м на 1 км.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, равен 180. Малое количество дней с туманами и незначительное количество приземных инверсий с низкой интенсивностью, повторяемость которых составляет не более 0,4 км, предотвращают аккумуляцию загрязняющих веществ.

Влажность воздуха характеризуется одним из основных показателей – относительной влажностью, наименьшее значение которой отмечается в теплое время с минимумом в мае, а наибольшее – в ноябре-декабре и марте.

Метели чаще всего связаны с прохождением юго-западных и южных циклонов, приносящих штормовые ветры, обильный и мокрый снег, а порой и дождь, среди зимы. Число дней с метелями колеблется здесь от 26 до 49 дней в году. Метели отмечаются регулярно с ноября по март, а наибольшее их число наблюдается в январе. Общая продолжительность метелей составляет до 503 часов за год.

Грозы случаются в среднем за год в течение 21 – 29 дней. Наибольшее развитие грозовой деятельности отмечается в июле.

Атмосферное давление на территории изысканий относится к континентальному типу, имеющему хорошо выраженный годовой ход. В г. Оренбурге амплитуда атмосферного давления на метеостанции, расположенной на высоте 117,5 м над уровнем моря, составляет в миллибарах (мб) 14,6 мб. Среднее минимальное давление, замеренное в июле, составляет 995,6 мб, среднее максимальное в декабре – 1010,2 мб. Максимальное атмосферное давление, зафиксированное на уровне метеостанции, равно 1051,0 мб, а минимальное – 950,5 мб.

Рис.3 Роза ветров

Роза ветров для Оренбургского района, построена на среднегодовых данных о направлении ветра. На рисунке 3 приведена сезонная повторяемость ветров в Оренбургском районе. Средние месячные значения температур дают общую характеристику метеорологических величин. Однако в отдельные годы месячные значения могут значительно отклоняются от средних многолетних.

Наиболее опасные неблагоприятные метеорологические

условия (НМУ) связаны с   туманами, штилями и температурными инверсиями. Особенно опасно сочетание двух или трех из перечисленных факторов, которое наблюдается, в среднем, около 0,6 % годового времени.

Общая продолжительность солнечного сияния составляет – 2198 часов. Наибольшая продолжительность отмечается в июле (322 часа), наименьшая – в декабре (55 часов). Отношение наблюдаемой продолжительности солнечного сияния к теоретически возможной в среднем составляет 49 %, достигая для летних месяцев 64 % и снижаясь в декабре до 22 %.

В среднем, в течение года отмечается 73 дня без солнца. Годовая сумма радиационного баланса равна в мега Джоулях (мДж) 1780 мДж/м2. Наименьшее отрицательное значение баланса составляет в январе - 37 мДж/м2 (1,4 ккал/см2), наибольшее, отмечаемое в июле, - 371 мДж/м2 (10,3 ккал/см2). Смена отрицательных значений радиационного баланса на положительные происходит между серединой февраля и серединой марта. На май, июнь и июль приходится 50 – 60 % месячных сумм суммарной радиации. В августе и сентябре, по причине уменьшения прихода солнечной радиации, сокращается и доля радиационного баланса. К октябрю, в связи с увеличением альбедо, наблюдается резкое уменьшение этого соотношения (в среднем до 30 %). Осенью и весной, в зависимости от продолжительности периода залегания снежного покрова, может наблюдаться некоторое колебание сроков изменения отрицательного значения радиационного баланса на положительное.

Изменение интенсивности солнечной радиации и радиационного баланса в течение суток, прежде всего, зависит от высоты солнца над горизонтом. Поэтому максимальное значение солнечной радиации приходится на полдень, причем как при ясной погоде, так и при облачной. Кроме того, на суточный ход радиации существенно влияет прозрачность атмосферы. Особенно это влияние заметно в летние месяцы, когда атмосфера становится менее прозрачной в послеполуденные часы, вследствие ее повышенной запыленности и влажности, чем в соответствующие утренние. В такие периоды интенсивность прямой радиации и часовые суммы больше утром, чем в соответствующие по высоте солнца над горизонтом послеобеденные периоды.                          .                          
         Средние максимальные значения прямой солнечной радиации, поступающей на перпендикулярную поверхность, достигают 1,3 кал/см2 мин.                    .
         В процентном соотношении на рассеянную радиацию в ясную погоду летом в полдень приходится около 15 %, а в зимние месяцы - до 40 %. Доля радиационного баланса в таких условиях составляет около 65 % суммарной радиации. В зимние месяцы радиационный баланс, как правило, отрицателен. Однако в полдень значения могут достигать 0,06 кал/см2 в минуту.                                                                                    .                       
         При наличии облачности интенсивность прямой и суммарной радиации заметно снижается. Максимум интенсивности прямой радиации при среднем значении облачности приходится, как правило, на июнь. Редко максимальная интенсивность прямой радиации наблюдается в мае или июле. Максимальное значение интенсивности прямой радиации приходится на период, когда наблюдается наибольшая высота стояния солнца над горизонтом. Причем максимум интенсивности прямой радиации летом приходятся не на полуденные часы, а на утро, что связано с явлением конвективной облачности, развивающейся к полудню.

Интенсивность прямой радиации на горизонтальную поверхность определяется, прежде всего, астрономическим фактором. Максимум ее приходится на месяцы с наибольшей высотой солнца: июнь – июль, а в суточном ходе – на полуденные часы. Максимальные величины прямой радиации изменяются по территории от 0,56 до 0,69 кал/см2 мин. Наибольшие значения наблюдаются на юге. Доля прямой радиации в интенсивности суммарной радиации с апреля по август днем составляет более 50 %. Максимальные интенсивности суммарной радиации наблюдаются в июне и, будучи, в среднем, равными для большей части территории 0,92 – 0,95 кал/см2 мин, достигают на юге1,05кал/см2мин.
         В отдельные дни при определенных условиях облачности, не закрывающей солнечного диска, суммарная радиация может достигать 1,50 – 1,70 кал/см2 мин. Радиационный баланс при облачности, так же как прямая и суммарная радиация ниже, чем при ясном небе, но в меньшей степени, что связано с уменьшением расходной части радиационного баланса (эффективного излучения и отраженной радиации). Относительная величина радиационного баланса поверхности с травяным покровом, по сравнению с общим приходом (суммарной радиацией) в теплый период с мая по октябрь, колеблется от 50 до 70 %. В годовом ходе максимальная интенсивность радиационного баланса наблюдается, в среднем, в июне, реже в июле (так же, как и для суммарной радиации) и колеблется по территории от 0,55 до 0,66 кал/см2 мин. Ночной радиационный баланс при средних условиях облачности выше, чем баланс при ясном небе, вследствие уменьшения эффективного излучения. В среднем по территории, он изменяется в месяцы со снежным покровом от – 0,02 до – 0,04 кал/см2 мин, а в теплую часть года от – 0,04 до – 0,07 кал/см2 мин.  Общая и ультрафиолетовая радиация, температурный режим и количество дней с грозами способствуют разложению загрязняющих веществ.

    - Земельные ресурсы

По состоянию на 01.01.2019 г. площадь МО Сергиевский сельсовет составляет  10119 га. В ведении администрации муниципального образования сельсовета находятся 8901 га.

Земли сельскохозяйственного использования не подлежащие перераспределению составляют 8901 га, в том числе паевой фонд 7207,2 га. Земли населенных пунктов – 411,93 га, из них площадь застроенной территории составляет 411,93 га. Развитие жилищного строительства с объектами обслуживания, предполагает 160,16 га, развитие в части сельскохозяйственного производства 27,12 га.

Площадь внутрипоселковых дорог, в красных линиях составляет 396600 кв.м, в т. ч.

обустроенных 26480 кв.м,с усовершенствованным покрытием (асфальт) - 6000 кв.м,

Земли транспорта, промышленности и связи федерального значения– 194,62 га.

Земли сельхозназначения, занятые природно-ландшафтной растительностью – 152,11 га, 53,48 га на землях населенных пунктов, в качестве природных ландшафтов прибрежных полос Приведенный земельный баланс поселения показывает, что у МО Сергиевкий сельсовет имеются земельные ресурсы для территориального развития.

На сегодняшний день в селе Сергиевка осуществляют деятельность 574 землепользователя, в том числе 462 человека имеют земельные паи. Под ИЖС предоставлено в аренду 2 участка на площади 0,4 га. Средний размер земельного участка в населенном пункте – 600 -1 500 кв. метров.

    - Почвенные ресурсы

На территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района основное распространение имеют черноземы южные среднемощные карбонатные тяжелосуглинистые с содержанием гумуса - 4,4 %, подвижного фосфора - 4,5, нитратного азота - 10,2 и обменного калия - 35 мг/100 г почвы. Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН =7,6-8,0). Почвообразующая порода — делювий пермских отложений.

Показатели физико-механических свойств почв: содержание азота в верхнем горизонте – 0,4 %, фосфорной кислоты – 0,18 %, калия – от 1,3 до 1,8 %. Почвенный бонитет высокий.

Почвенный покров данной территории представлен в основном черноземами южными и обыкновенными маломощными и эродированными. По долинам рек развиты аллювиальные луговые почвы, которые связаны с регулярным затоплением весенними паводковыми водами и отложениями на их поверхности аллювия. В районе работ также встречаются почвы эрозированные, особенно на склонах водоразделов. Эрозии способствуют ливни, быстрое снеготаяние, частые ветры, расчлененность рельефа. Эрозированные почвы маломощные, 10-20 см. Незначительную роль в почвенном покрове занимают намытые почвы балок и оврагов. Гранулометрический состав почв разнообразен: глинистый, тяжело-суглинистый, супесчаный и песчаный.

Черноземы обыкновенные солонцеватые, лугово-черноземные с солонцами и засоленные почвы имеют незначительное распространение на естественных лугах, в сельскохозяйственном освоении не участвуют. Таким образом, можно сделать вывод, что почвенные условия на основной части планируемой территории имеют благоприятные условия для сельскохозяйственного использования и развития сельскохозяйственного производства.

    - Растительный и животный мир

Естественная облесенность района на междуречьях и придолинных равнинах практически равна нулю. Лишь в верховьях Каргалки на сильно расчлененных склонах Самарско-Каргалинского сырта в местах развития поздневесенних снежников тянется цепочка нагорно-байрачных березово-осиновых колков. Относительно высокая лесистость района (4,5%) связана с широким развитием пойменных лесов по Уралу и Сакмаре.

По природному районированию территория МО Сергиевский сельсовет относится к провинции Высокого Заволжья степной зоны.

Общесыртовско-Предуральская степь является самой большой по площади ландшафтной провинцией области. В составе провинции находятся: возвышенность Общий Сырт, северная окраина Прикаспийской низменности, для которой характерны черноземы. Черноземы характеризуются большим содержанием гумуса, его высокими биохимическими и термодинамическими достоинствами, непрерывным образованием в верхних горизонтах биогенного кальция и высоким содержанием карбонатов, что связано с высокой карбонатностью пород.

Значительные территории района заняты под посевные площади. Леса имеют подчиненное распространение и представляют сеть искусственных лесополос и естественных колков в верховьях оврагов и балок, с преобладанием тополя и ольхи. По берегам рек растет тальник с примесью ивы и осины. По оврагам и балкам часто развита кустарниковая растительность.

По типу растительности описываемый район относится к подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Основу травяного покрова составляют злаки – типчак, ковыль и красивейший тонконог, а из разнотравья – подмаренник, шалфей, люцерна, полынь и др. Около 60% территории в настоящее время распахано и занято под сельскохозяйственные культуры (пшеница, ячмень, рожь) и кормовые угодья.

Смена типов почв с севера на юг здесь соответствует смене в этом же направлении типов растительности. На севере территории преобладают разнотравно-ковыльные степи на обыкновенных черноземах, в центральной части — типчаково-ковыльные степи на южных черноземах, а на крайнем юге на темно-каштановых почвах господствуют злаково-полынные степи. Участки всех трех типов растительности сохранились лишь по сыртовым возвышенностям. На приречных равнинах естественная растительность исчезла в результате полной распашки. Лесные массивы сохранились на склонах сыртов, по рассекающим их балкам и оврагам, по поймам рек.

Растительность типчаково-ковыльных степей в настоящее время в значительной степени видоизменена под влиянием выпаса скота, распашки и других природно-антропогенных факторов. Естественная растительность сохранилась лишь в балках, местах с неглубоким залеганием каменистых пород и на некоторых пастбищах.

Основу травостоя составляют типчак, ковыль Лессинга, тырса, мятлик степной, грудница шерстистая, лапчатка простертая, мордовник русский, астрагал яйцеплодный, козелец австрийский, василек Маршалла, пиретрум тысячелистниковый, лук желтеющий, скабиоза желтая, остролодочник многоцветковый, ястребинка ядовитая, эфедра двухколосковая, люцерна румынская, резак обыкновенный. В нижних частях склонов и по днищам ложбин к ним добавляются василек волжский, марьянник полевой, горичник Любименко, вероника беловойлочная, незабудка лесная, смолевка зеленоцветковая, лабазник шестилепестный, прострел раскрытый и другие травы. Из кустарников здесь обычны ракитник русский, спирея городчатая, бобовник.

Многие виды растений планируемой территории являются полезными для человека или животных. Из них получают лекарства, эфирные масла, краски и пряжу. Наиболее известные из них: солодка голая, крушина слабительная, зверобой продырявленный, валерьяна лекарственная, пустырник татарский, душица обыкновенная.

Значительные сезонные и годовые колебания климатических условий в степной зоне являются причиной непостоянства видового состава животного мира. Одни виды в зимнее время мигрируют на юг, а весной вновь появляются на степных просторах. Другие животные активны только летом, а зимой впадают в спячку. Наконец, численность некоторых животных, например мышевидных грызунов, подвержена большим колебаниям.

Животный мир района разнообразен. Из позвоночных животных для степных сообществ рассматриваемой территории наиболее характерны многочисленные норные грызуны: малый суслик, большой тушканчик, полевая мышь, обыкновенный хомяк, степная пеструшка, степная мышонка.

С открытыми угодьями связана жизнь представителей отряда хищных – обыкновенной лисицы, ласки и степного хорька, населяющих поля и поймы рек. Типичным обитателем степей является заяц – русак. В лесах обитают кабан, косуля, лось.

В составе орнитофауны степных сообществ, встречаются виды птиц – серая куропатка, дневные хищники (канюк, пустельга обыкновенная и кобчик), мелкие воробьиные (полевой жаворонок). Фауна птиц водных сообществ, представлена обычными видами: чирком-трескуном, чирком – свистунком и кряквой. В прибрежных кустах и луговых травах поселяются коростель, лысуха, болотная камышевка, чибис, степной орел, стрепет.

Из пресмыкающихся часто встречаются прыткие ящерицы и степные гадюки. В околоводных биоценозах встречаются обыкновенный уж, озерная и остроносая лягушки, краснобрюхая жерлянка, зеленая жаба.

Повышенная плотность животных отмечается в урочищах, приречных пойменных лесах, вблизи водоемов, а также в лесопосадках. Около 1/3 животных являются эндемиками степной зоны. К степным видам относятся суслики, сурок, большой тушканчик, дрофа, стрепет.

В урочищах обитают лиса, заяц, барсук, степная пищуха, горностай, гнездятся степной орел, курганник, кобчик, огарь. Хорошая сохранность степной и байрачно-лесной растительности в условиях удаленности от населенных пунктов позволяет рассматривать урочище в качестве ландшафтно-ботанического эталона, на территории которого обитают представители фауны характерные как для степей, так и для лесов.

Из птиц распространены полевой жаворонок, обыкновенная каменка, беркут, сапсан, степная пустельга, дрофа, малый лебедь, скопа, степной лунь, варакушка, горлица, большой пестрый дятел, серая куропатка и перепел, стрепет, чибисы, золотистая щурка, удод, кукушка козодой. Здесь гнездятся филин, ласточка-береговушка, розовый скворец, каменный воробей. В пойменных озерах обитают утки.

Из амфибий обычны краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

Добыча полезных ископаемых на территории Сергиевского поселения не ведется.

2.1.9   Особо-охраняемые природные территории (ООПТ).

Несмотря на благоприятные климатические условия и эстетичность ландшафта, на территории Сергиевского муниципального образования отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Глава 2.2 Социально-экономический потенциал

    - Социально-экономическая ситуация

По отчетам реализации приоритетных национальных проектов в Оренбургском районе на 2018 год и плановый период 2018-2020 год отражена социально-экономическая ситуация.

По реализации национального проекта «Развитие АПК», в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургского района» на 2018-2020 годы, сельхоз товаропроизводители Оренбургского района получили субсидий из бюджетов всех уровней на сумму - 589,18 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета поступило - 404,1 млн. рублей, из областного бюджета – 184,63 млн. рублей.

На каждый рубль прироста валовой продукции сельского хозяйства эффективность государственной поддержки в АПК Оренбургского района составила 1,8 рубля, в животноводстве – 1,1 рубля, в растениеводстве возросла с 3,2 рублей в 2018 году до 4,5 рублей в 2019 году, что говорит о целесообразности государственного финансирования сельскохозяйственного производства района.

Основной отраслью района является сельское хозяйство. Основными направлениями АПК района является выращивание зерновых культур, производство мяса, молока, шерсти. В структуре товарной продукции преобладает реализация зерна, мяса, молока.  В целом по району чистый результат составил в 2018 году 145,5 % к индикатору программы развития сельского хозяйства. Уровень рентабельности составил 16,0 % Прогноз развития агропромышленного комплекса района направлен на обеспечение продовольственной безопасности по основным продуктам питания, повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и устойчивое развитие сельских территорий.

Индекс производства надоя молока в 2019 году составит 105,1 %, на одну фуражную корову 112,4 %, на убой скота и птицы в живом весе 100,5 %.

По реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», размер субвенций, выделенных району в 2017 г. на приобретение жилья для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, составил 14 593,90 тыс. рублей. Из них: - областной бюджет – 11 138,90 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 3 455,00 тыс. рублей.

В Оренбургском районе проводится демографическая политика, действенным инструментом которой является реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2018 - 2020 годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2018 - 2020 годах».  В рамках национального проекта «Образование» проводились мероприятия по спортивным играм, школьным олимпиадам, детским конкурсам творческого развития. Проводились районные спартакиады среди школьных спортивных клубов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2020 годов, уточняются при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2018 - 2020 годы. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме    8 788 570,81  рублей и на 2020 год в сумме   8 650 250,07 рублей; в том числе условно утвержденные расходы на 2019 г. в сумме 217 137,25 рублей, и на 2020 год условно утвержденные расходы в сумме 427 787,65 рублей;

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства к 2020 году позволят в значительной мере стабилизировать ситуацию в агропромышленном комплексе района.

- Развитие растениеводства в 2018 - 2020 годы в районе предусматривается по следующим направлениям:

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот;

- развитие семеноводства;

- снижение рисков в отраслях растениеводства;

- соблюдение комплекса мероприятий по защите растений.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- оптимизация перераспределения труда в сельском хозяйстве поселений с целью достижения перспективной структуры агропроизводства на  базе создаваемых на  местах  прогрессивных  технологий, создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства.

В 2018 - 2020 годы прогнозируется увеличение производства растениеводческой продукции за счёт развития элитного семеноводства. Основными направлениями АПК района является выращивание зерновых культур, производство мяса, молока, шерсти. В структуре товарной продукции преобладает реализация зерна, мяса, молока.

Общий уровень развития агропромышленного комплекса, наличие топливных ресурсов, предопределил направление сельскохозяйственной специализации в муниципальном образовании Сергиевского поселения:

- зерново-подсолнечное растениеводство;

- скотоводство мясомолочного направления;

- развивающаяся отрасль свиноводства;

- выращивание овощных культур;

- переработка сельхозпродукции.

Прогноз развития агропромышленного комплекса района направлен на обеспечение продовольственной безопасности по основным продуктам питания, повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и устойчивое развитие сельских территорий.

В 2018 - 2020 годы приоритетными направлениями развития животноводства станут развитие молочного и мясного скотоводства. Прогнозируется к 2020 году увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях. На территории муниципального образования дальнейшее развитие молочного и мясного скотоводства планируется в СПК колхоз «Россия» за счет внедрения новых технологий содержания и кормления животных.

Развивающаяся отрасль свиноводства преимущественно в рамках малого предпринимательства КФХ и ЛПХ.

Виды деятельности ООО «Овощевод-2004»:

- сельское хозяйство, тепличное хозяйство услуг в этих областях;

- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников.

ООО «Птица удачи» занимаются разведением редких птиц и производством яиц.

КФХ Перепелкины и КФХ Бородулин  ведут основной вид деятельности – производство сельхозкультур. Вспомогательные виды деятельности:

- зерновые и зернобобовые культуры (выращивание);

- овощеводство;

- крупный рогатый скот (разведение);

- мясо и мясные продукты готовые и консервированные (производство);

- мука, готовые мучные смеси и тесто (производство);

- хлеб и кондитерские мучные изделия недлительного хранения (производство);

- универсальный ассортимент товаров (оптовая торговля);

- пищевые продукты, напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах

(розничная торговля);

Малое предпринимательство как часть экономики развивается преимущественно в потребительском секторе. Сельхозпроизводители, работающие на территории МО Сергиевский сельсовет, в целом достаточно обеспечены спецтехникой, производят ежегодное пополнение парка техники, преимущественно тракторами.

Все это позволит повысить уровень обеспеченности района в основных продуктах питания за счет собственного производства, укрепить сырьевую базу перерабатывающей промышленности области.

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по достижению устойчивого развития сельских территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2020 года», объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет    2800,772    тыс. рублей (прогноз), в том числе на реализацию подпрограмм за 2019 год:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 360,452 тыс. рублей;

2. «Дорожное хозяйство» -  1175,870 тыс. рублей;

3. «Развитие системы градорегулирования» -   220,000 тыс. рублей;

4. «Жилищное хозяйство» -   248,450 тыс. рублей;

5. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2018-2020годы» -

76422,3   тыс. рублей, в т.ч. из средств областного бюджета 68780,1 тыс. руб, из местного бюджета 7642,2 тыс. руб

6. «Развитие в сфере благоустройства территории» -496,000 тыс. рублей.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2020 годы».

Объем финансирования Программы в 2018 - 2020 годах – 837,408 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 332,310 тыс. рублей. Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства областного и местного бюджетов. Финансирование Программы осуществляется в 2018 - 2020 годах с общим объемом -  44 583,0 тыс. рублей. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования финансирование Программы осуществляется в 2019 - 2022 годах с общим объемом -  496,000 тыс. рублей в год.

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 4045,612 тыс.рублей в год, в том числе: - благоустройство территории общего пользования –1476, тыс. рублей.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 - 2020 годы».

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 - 2025 годы».  Источники финансирования: -  средства местного бюджета:

2018 г. – 1042,324 тыс.  руб., 2019 г. – 1175,870 тыс. руб., 2020 г – 1213,750 тыс.руб.

Средства местного бюджета на 2020 - 2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый период.

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018 – 2020.  Общий объем финансирования программы: 1187,562 тыс. руб..

От развития сельскохозяйственного производства полностью зависит  социально-

экономическая стабильность района. Основными видами производимой продукции являются зерно, подсолнечник, картофель,  овощи,  скот, птица,  молоко.

Несмотря на улучшение некоторых показателей, сохраняются сложности в решении проблем сельскохозяйственного производства, препятствующему поступательному  развитию  агропромышленного  комплекса.

    - Демографическая ситуация

Концепция расселения на  территории  МО Оренбургский  район  продиктована  необходимостью  учета  в  развитии  социальной  сферы  и  системы  расселения  новых  экономических  отношений,  сложившихся  в  связи  с  земельной  реформой  и  упразднением  государственного  планирования  в  системе  производства  и  заготовки  сельскохозяйственной  продукции. В  настоящий  период  рассматривается  ресурсный  подход  в  прогнозировании    процессов,  связанных  с расселением  и  развитием  социальной  сферы.  С  этой  целью  рассмотрены  следующие  проблемы:

- анализ изменений  социально-экономического  и  демографического  состояния  сельского поселения  в  системе  расселения  за  последние 6 лет;

-  определение  предпосылок  и  факторов,  способствующих  развитию  хозяйственного  комплекса  района  в  новых  экономических  условиях;

-  оценка  и  зонирование  территории  по  ее  качественным  характеристикам, способствующим  развитию  поселения;

-  сравнение  по  совокупности  факторов,  потенциальных  условий  для  развития поселения.

Таблица № 5

| Наименование населенного пункта | Численность населения по годам, человек в т.ч. не регистр. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |
| Всего по МО Сергиевский сельсовет | 1682 | 1662 | 1679 | 1657 | 1716 | 1780 | +103 | +101 |
| с. Сергиевка |  |  |  |  | 1106 | 1121 | +36 | +39 |
| с. Приютово |  |  |  |  | 385 | 438 | +53 | +48 |
| с.Мазуровка |  |  |  |  | 114 | 100 | + 8 | + 7 |
| хут. Красная Поляна |  |  |  |  | 45 | 49 | + 2 | + 2 |
| хут. Панкратовский |  |  |  |  | 46 | 49 | + 3 | + 4 |
| пос. Разъезд 17 км |  |  |  |  | 20 | 23 | + 1 | + 1 |

Из них: дети от 0 до 7 лет- 189 человека (10,6 %);

от 7 до 14 лет – 167 человек (9,4 %);

от 15 до 18 лет - 84 человек (4,7 %);

пенсионеров - 354 человек (19,9 %);

Итого несамодеятельного населения: 794 человека (44,6 %);

трудоспособного населения: 986 человек (55,4 %);

в т. ч. обучающихся с отрывом от производства 68 человек,

работающих в сельхозотрасли – 31 человек,

инвалидов всех групп 142 человека.

Структура населения по возрастному составу соответствует усредненным показателям областного статистического управления и данным администрации сельсовета, характери-зуется в таблице № 6.

Таблица № 6

| №№ пп | Возрастная группа населения |  | Удельный вес возрастной группы в % к общей численности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По данным Оренбургского района | Всего по Сергиевскому с/с |  |  |
|  |  |  |  | По данным Сергиевской сельской администрации | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |

1.            До  7  лет                               7,85                  10,6                 9,91              9,22

2.            От  7 до 14 лет                     10,32                  9,44                9,43              9,73

3.            От 15 до 18лет                       4,2                    4,7                  4,57              4,45

4.            Свыше 57/63 лет                  16,54                 19,9               19,06            18,22

Итого несамодеятельное

население                          38,91                  44,6               42,97           41,62

5.          От  18 до 57/63 лет              61,09                  55,4               57,03           58,38

Всего:                                             100,0                 100,0              100,0           100,0

- По данным  о  демографической  структуре  населения  Сергиевского сельсовета   на  01.01.2019 г. население  составляет 1780 человек на 576 семей, коэффициент семейности составил  Кс = 3,09

Таблица № 7

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, человек | 23 | 18 | 17 | 9 | 9 | 9 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | 13,67 | 10,83 | 10,12 | 5,43 | 5,24 | 5,06 |
| Смертность, человек | 16 | 16 | 13 | 17 | 18 | 18 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | 9,51 | 9,68 | 7,74 | 10,26 | 10,5 | 10,11 |
| Естественный прирост, человек | +7 | +2 | +4 | -8 | -9 | -9 |
| в том числе в расчёте на 1000 человек населения | +4,16 | 1,21 | +2,38 | -4,83 | -5,24 | -5,06 |
| Механический прирост, человек | +2 | +47 | +12 | +20 | +30 | +43 |
| прибыло | 4 | 72 | 35 | 42 | 64 | 66 |
| убыло | 2 | 25 | 23 | 22 | 34 | 23 |

Из таблицы следует, что рост численности населения за период 2013 - 2019 годы происходит равномерно на увеличение населения, 98 человек.

- Это связано с механической прибылью населения - увеличением числа переселенцев, а также увеличением естественной убыли населения.

- В целом по Сергиевскому поселению количество родившихся уменьшилось на 8,6 %, число умерших, увеличилось на 0,6 %.  Тенденция структурной трансформации занятости населения прослеживается в новых экономических отношениях, так как способствует устранению диспропорции в развитии экономики и снижению социальной нагрузки, приходящейся на одного работающего.

- Прогноз численности населения

- Выбор направлений дальнейшего территориального развития Сергиевского сельсовета зависит от прогнозируемой численности населения, которая строится на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции.

- Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

- S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1780)t,                      (1)

- где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

- Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

- Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с механическим миграционным движением населения снижает точность прогнозов.

Рис.  4     Динамика показателей рождаемости и смертности населения МО

Сергиевский сельсовет, ‰, 2013- 2019 гг.

Рис.  5     Динамика естественного прироста населения МО Сергиевский сельсовет,

‰ 2013 - 2019 гг.

Огромную роль в динамике численности населения МО Сергиевский  сельсовет, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в Сергиевское поселение внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших. Однако с 2014 по 2019 год миграционные потоки увеличились, начался приток людей в Сергиевское поселение, что положило началу роста жилищного строительства. Это играет большую роль в формировании численности населения.

Рис.  6     Динамика коэффициентов прибытия и выбытия населения МО

Сергиевский сельсовет, ‰ 2013 - 2019 гг.

В целом же, положительный естественный прирост выступает в качестве позитивного явления, способного компенсировать (сгладить) высокую миграционную убыль населения и может способствовать решению проблем, связанных с обеспеченностью трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение мигрантов станет весьма актуальной и неизбежной.

Ситуация сложилась следующим образом: произошло значительное увеличение показателя рождаемости в 2013 году (23,0 ‰) по сравнению с 2012 годом (13 ‰), но при этом увеличился показатель смертности, что снизило естественный прирост населения.

- Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- - пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный приток. В качестве пессимистического прогноза взяты годы 2013 – 2019, с ежегодной убылью населения по естественному приросту до 5 человек и миграционному приросту в среднем 20 человек. При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит: к 2039 году - 2080 человек,

- - оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. В качестве оптимистичного прогноза взяты годы 2013 – 2019, с приростом населения в 98 человек, т.е. на 16 человек в год. Численность населения Сергиевского сельсовета составит: к 2025 году -1860 человек, к 2039 году - 2100 человек.

- При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселения незначительны.  Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости.

- Таким образом, перспективная численность населения села существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагает сохранение миграционной убыли. При таком сценарии развития численность на расчетный срок будет не высокой, но приближен к оптимистичному варианту - до 2080 человек. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены и численность населения сформируется до 2100 человек.

- Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально - экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленное развитием различных функций сельсовета.

- Плотность населения в населенном пункте Сергиевского поселения с учетом территорий общественно-деловых зон, исключая ландшафтные, производственные, коммунальные и территории инженерной инфраструктуры, составляет 9,93 чел /га, к 2025 году -9,1 чел /га; к 2039 году, по прогнозным данным, составит около 6,13чел /га.

- Плотность существующего населения в границах поселения составляет 17,6 чел/кв.км- плотность чуть выше, чем в среднем по Оренбургскому району. Плотность населения в Оренбургском районе составляет 16,0 чел /кв. км.

Для предварительного определения потребной  селитебной  территории  сельского

поселения  допускается  принимать 0,23 га  на  одну  семью  в  соответствии  с п. 2.20

СНиП 2.07.01-89*.

В селах Сергиевского поселения:

На первую очередь: 0,23 га х  (1860 чел. : 3,09) = 138,45 га жилого  фонда;

Селитебная территория составит: 138,45 га + 4,17  = 142,6га;

На   расчетный срок: 0,23 га х (2100 чел. : 3,09) =   156,3 га;

Селитебная территория составит: 156,3 га + 9,7 = 166,0 га.

Основные принципы развития жилищного строительства на территории поселения включают:

- интенсивное освоение территорий в проектируемых границах населенного пункта;

- реконструкция существующего малоэтажного жилого фонда в размере до 10 %;

- реновация существующего усадебного фонда в размере 30 % с увеличением размера индивидуального дома;

- осуществление нового комплексного жилищного строительства в развитии населенного пункта с. Сергиевка, с учетом планировочных ограничений территорий;

- комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерного обеспечения и транспорта. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

- Национальный состав населения

В настоящее время в поселении проживает более 10 различных национальностей.

в Оренбургском районе доминируют представители русской национальности – более 91 %. В течение последних лет изменения в этнической структуре не происходили.

- Трудовые ресурсы и занятость населения

Основу градообразующих   кадров составляют  рабочие  и  служащие  занятые  в  промышленности газоконденсатного месторождения, в сельскохозяйственном  производстве – растениеводстве, овощеводстве, животноводстве и содержании техники.

Из   общей  численности  трудовых  ресурсов  исключается  часть  трудоспособного

населения,  не участвующая  в  хозяйственной  деятельности (обучающиеся  с  отрывом  от  производства,  занятые    домашним  хозяйством),  величина    которой  составляет  на  современном  уровне 38,43 % всего населения - 1780 человек. Величина трудовых ресурсов, за  вычетом не  занятых  в  экономике  представляет  собой  количество  рабочих  мест,  на  которые  должна  ориентироваться  администрация  сельского  поселения.

Для  обеспечения  занятости  населения в  сельском  поселении  необходимо  иметь:

-  на  первую  очередь  -   346  чел.

-  на  расчетный  срок   -  462  чел. в том числе 43 раб. места для работающих пенсионеров;

Генеральным планом  предлагается  27,0 га  под  размещение  площадок  объектов  хозяйственной  и  производственной  деятельности  на  территории сельского  поселения, которые  позволят  организовать 462 рабочих  мест,  в том  числе в сфере  обслуживания 76 раб. мест.

Рис. 7

Рис.8

Занятость населения по организациям

Таблица № 8

| Наименование организации | Число занятых, чел | % от трудоспособного населения |
| --- | --- | --- |
| СПК колхоз «Россия» | 25 | 2,5 |
| МП ЖКХ «Энергия» | 4 | 0,4 |
| Администрация МО Сергиевский сельсовет | 9 | 0,9 |
| Отделение связи | 3 | 0,3 |
| МБДОУ детский сад «Радость» | 12 | 1,2 |
| МБОУ «Сергиевская СОШ» | 37 | 3,75 |
| МБУК «ЦК и БО Молодежный» | 3 | 0,3 |
| ФАП с. Сергиевка | 3 | 0,3 |
| ФАП с. Приютово | 1 | 0,1 |
| Магазины, бытовые услуги | 8 | 0,8 |
| ИП Перепелкин В.А. | 28 | 2,84 |
| ИП Перепелкина Е.И. | 7 | 0,7 |
| ИП Бородуллин Д.Ю. | 5 | 0,5 |
| ООО «Инвестсервис» | 4 | 0,4 |
| ЗАО «Тектоника» | 43 | 4,36 |
| АО «АКО-Недра» | 22 | 2,23 |
| ООО «Птица удачи» | 4 | 0,4 |
| ООО завод РТО | 68 | 6,9 |
| ООО «Овощевод-2004» | 16 | 4,66 |
| ИТОГО: | 302 | 33,54 |

Оценка трудовых  ресурсов

Таблица №9

| Показатели | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |

человек        %      человек        %       человек       %

| Численность населения | 1780 | 100 | 1860 | 100 | 2100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в трудоспособном возрасте, из них | 986 | 55,4 | 1061 | 57,03 | 1225 | 58,38 |
| Занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | - 616 | - 34,61 | - 644 | - 34,61 | - 727 | - 34,61 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | - 68 | - 3,82 | - 71 | - 3,82 | - 80 | - 3,82 |
| Работающие пенсионеры | + 44 | 2,4 | 40 | 2,22 | 43 | 2,23 |
| Всего трудовые ресурсы | 302 | 16,97 | 346 | 18,6 | 419 | 19,95 |

    - Планировочные обоснования и параметры развития жилых территорий

- Как показал анализ, в пределах границ села Сергиевка, хут. Красная Поляна и хут. Панкратовский свободных территорий, пригодных под застройку практически не осталось. Рост села сдерживает наличие планировочных ограничений территорий федерального значения и как следствие для развития жилищного строительства подготовили площадки в с. Приютово.

Сергиевка (село): - с северной стороны граничит полосой эксплуатационной зоны трубопроводного транспорта магистрального газопровода и зоной минимально допустимого расстояния от нее 300м;

-  с южной стороны полосой эксплуатационной зоны электросетевого хозяйства ЛЭП 220 кв;

- с западной стороны села, паевой фонд землепользователей;

- с восточной стороны, кроме русла р. Средняя Каргалка и природно-рекреационный ландшафт, санитарно-защитная зона животноводческих ферм сельскохозяйственного производства.

Чтобы проводить жилищную политику в селе, необходимо в первую очередь рассмотреть варианты уплотнения существующей застройки, во вторую очередь подготовить территорию в юго-западной части села, долевой собственности муниципального образования. На перспективу можно предположить увеличение численности населения Сергиевского сельсовета, учитывая материальное стимулирование государством рождение второго и последующих детей (выплата материнского капитала),

а также миграционных процессов, происходящих в Оренбургском районе.

Приютово(село): - с северной стороны ограничено руслом р. Каргалка с водоохранной зоной 200м;

- с юго-восточной и южной стороны границей муниципального образования

«Подгородне-Покровский сельсовет»;

С целью реализации государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области». В 2007 году были проведены разработки проектов планировки территории жилых комплексов индивидуального строительства в с. Приютово на территории неиспользованных земель сельхозугодий. В 2019 году в рамках национального проекта «Обеспечение жильем многодетных семей», утвердили проект планировки территории площадью 39 га. Таким образом, подтвердили развитие границ села Приютово в западном и в юго-восточном направлении, охватив территорию до границ муниципального образования.

Мазуровка (село) в существующих границах ограничено со всех сторон:

- с северной стороны наложением территориальных зон двух контуров населенного пункта и зоной линейного объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 110 кВ м и ЛЭП 35кВ;

- с западной стороны зоной промышленных объектов и с санитарно-защитной зоной ограничения;

- с южной стороны зоной полосы отвода Южно-Уральской железной дороги;

- с восточной стороны руслом левого берега р. Сухо-Пусто-Каргалка и водоохранной зоной 100 м, а также земельным участком отвода в 3,5 га КФХ Бородулин.

С учетом сложившейся ситуации, в существующие границы села вносятся изменения.

Красная Поляна (хутор) с северной стороны своих границ, ограничены границей муниципальных образований Сергиевского и Горного сельсоветов; с южной стороны руслом левого берега р. Средняя Каргалка и водоохранной зоной 100 м.

Однако, часть земельных участков №№ 288,289,312,6211,30,157, зарегистрированных на адрес Сергиевского сельсовета, предопределило перераспределение земель между двумя муниципальными образованиями, включая в земли населенного пункта хут. Красная Поляна.

В то же время, имеется потенциал для перспективного жилищного строительства на хуторе Красная Поляна восточнее границ села на неиспользуемых землях кадастрового квартала 56:21:2209001:5.

Кроме того, ритуальная деятельность кладбища и подъезд к нему, используемых Горным сельсоветом переходит территориально в границы МО Горного сельсовета.

Таким образом, изменение границ населенного пункта и границ муниципального образования Сергиевского сельсовета очевидны.

Панкратовский (хутор) в своем развитии ограничен со всех сторон: - с северной и восточной стороны руслом правого берега р. Средняя Каргалка и водоохранной зоной 100м с природно-ландшафтной растительностью;

- с южной и юго-западной стороны полосой отвода ЮУЖД.

Земельный участок 56:21:2205001:15 изменил свои границы с наложением на кадастровый квартал сельхозземель 56:21:2214001, в связи с чем произошло перераспределение земель, тем самым увеличивая границы населенного пункта хут. Панкратовский. Кроме того, с южной стороны полосы отвода железнодорожного пути образовалось два земельных участка на адрес хут. Панкратовский и вошли в общую площадь  населенного пункта.

Разъезд 17 км (посёлок) приграничен к с. Приютово с северной стороны. Изменение границ села в этом районе, автоматически изменили границы пос. Разъезд 17 км. В дополнение к поселку присоединили два земельных участка из группы СНТ «Тополек»,

для проезда участок общего пользования и часть природно-ландшафтной рекреации.

В результате изменений сформированы новые границы населенного пункта, площ.11,64 га.

    - Параметры развития общественных  территорий,

совершенствование сети обслуживания

В Генеральном плане  определены  основные  направления  и разработаны предложения  по развитию системы общественно-деловых и  производственных  центров. На схемах Генерального плана Сергиевского  поселения выделены общественно-деловые зоны существующей  центральной части  села и  вновь  осваиваемой юго-западной  части села Сергиевка и западной части села Приютово, выделены  социально-культурные  и  деловые  центры в селах.   Главная задача территории общественного центра - возможность реализации обслуживающих функций, деловых, коммерческих, культурных, торговых, жилых, информационных и прочих.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения. Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

В системе межселенного обслуживания Сергиевского поселения центром является город Оренбург.  В расчётах учтено обслуживание  только  собственного  населения   села

Сергиевки центром повседневного обслуживания сельских жителей поселения с включением объектов обслуживания городского и районного значения (эпизодического и периодического обслуживания). Основная часть объектов общегородского и районного значения размещена в центральной части города. Проектом предлагается создание общественного центра сельского поселения муниципального значения.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платёжеспособностью населения.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

В новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения. Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения

Приоритетными направлениями деятельности образовательных учреждений села являются  обеспечение  доступности   и  равных  возможностей  получения  полноценного  образования, достижение  нового  современного  качества  дошкольного,  общего  и  профессионального  образования. Разработаны проекты по  открытию  инновационных  учреждений,  внедряющие  инновационные  образовательные  программы  повышенного  уровня.  Создана система поддержки талантливой молодежи и школьников.

По состоянию на 2019 год  в муниципальном образовании  имеются: - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Радость», проектная мощность которого составляет 50 мест; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиевская СОШ», проектная мощность составляет 320 ученических мест, с фактической наполняемостью 11 классов 145 учащихся. Оба учреждения построены по  типовым  проектам, которые удовлетворяют   потребностями   детских и ученических  мест  в  селе на  сегодняшний  день.

Расчет вместимости   детских дошкольных   учреждений   производится на расчетное    население сел с  учетом  удельного  веса  детей   от  0  до  7 летнего  возраста  в  общей  численности    населения. Вместимость детских    яслей - сада    составляет:

М1 = 129 мест;   Мр = 136 мест.

Минимальная обеспеченность социально-значимыми объектами дошкольных учреждений – 65 мест на 1000 жителей. С ростом населения количество детей, посещающих детский сад, будет увеличиваться. Потребуется строительство детского сада в Приютово минимум на 90 мест, учитывая радиус обслуживания для дошкольных учреждений.

Вместимость общеобразовательной школы составит:

М1 = 239 уч.; Мр = 274 уч.

Соответственно, минимальная обеспеченность социально-значимыми объектами – мест на 1000 жителей, будет составлять: М1 = 114 мест;  Мр = 130 мест.

Учитывая радиус обслуживания в 500 м, ситуация не позволяет собрать всех детей в одной школе,  в связи с чем в с. Приютово планируется строительство школы на 130 мест.

Высокий уровень охвата школьников внешкольным образованием, обеспечивает наполняемость общеобразовательного учреждения в с. Сергиевка.

Норма обеспеченности по видам внешкольного образования в % от общего числа школьников, составляет 58 % :

М1 = 139 учащихся; Мр = 159 учащихся.

Соответственно, уровень охвата школьников внешкольным образованием на 1000 жителей составит: М1 = 128 уч., Мр = 130 уч. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха и хозяйственная. Размер земельного участка может быть предоставлен в соответствии с техническими регламентами и увеличен на 30 %, как в сельском жилом районе.

### Учреждение здравоохранения и требования размещения на земельном участке

Лечебные учреждения размещаются на селитебной территории в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03).

Фельдшерско-акушерские пункты размещены селах Сергиевка и Приютово.

Во врачебных учреждениях  проводится  работа  по  обеспечению  необходимыми  лекарственными  средствами,  оказывается  экстренная и  неотложная  помощь,  амбулаторно-поликлиническая  помощь  населению.  Продолжает выполняться программа  национального  проекта  «Здоровье».

Земельный участок предоставлен не менее 0,2 га на объект. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию функциональных зон. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60 % общей площади участка. Учреждения периодического пользования 2 ступени обслуживания предоставлены в г. Оренбурге (ЦРБ, роддом, стоматология, отделение скорой помощи, центр социального обеспечения) - 31 км. Таким образом, обеспеченность населения в селах             Сергиевского поселения учреждениями здравоохранения составляет 100 %.

### Учреждение муниципальной библиотеки и учреждения культуры

### На территории поселения функционирует муниципальное бюджетное учреждение

### «Центр культуры и библиотечного обслуживания (МБУК и БО «Молодежный»).

Расчет вместимости единовременных посетительских мест в  сельском клубе производится  на  собственное  население. В селе Сергиевка функционирует Дом культуры со зрительным залом на 250 мест с библиотекой на 4.1 тыс. единиц книжного фонда.

Муниципальная библиотека, из расчета 30 мин. доступности, в составе которой имеются: общедоступная, детская, юношеская, поселенческая (1 на муниципальное образование). Общий книжный фонд в настоящее время составляет 4,1 тыс. экземпляров книг. Дифференцированная норма  для обслуживания собственного населения (68 %);

М1 = 250 посет. место; Мр = 288 посет. место.

Минимальная обеспеченность на 1000 жителей, составляет 150 посет. мест:

По расчету, на поселение достаточно иметь  клуб на 300 посетительских мест.

По норме обеспеченности, на первую очередь необходимо 6,7 тыс. экз. книг,

на расчетный срок 2,100 тыс. чел -7,5 тыс. экз. книг.

Количество читательских мест, на первую очередь М1 = 11 мест;

на расчетный срок Мр = 10 мест;

Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудио визуальных документов создаваемой или существующей библиотеки: для сельского населения  на первую очередь М1 = 16,2 тыс. экз;

  - на расчетный срок Мр = 13,5 тыс. экз.

Спортивные сооружения на территории поселения.

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

В поселении имеются  спортивные сооружения на базе общеобразовательной школы

для школьников, Для взрослого населения планируются открытые и закрытые спортивные сооружения в северной части с. Сергиевка при организации рекреационной зоны природ-ного  ландшафта правого берега р. Средняя Каргалка.

В настоящее время министерство спорта, туризма и молодежной политики Оренбургской области при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта руководствуется методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р.

  - Доступность физкультурно – спортивных сооружений не должна превышать 30 мин.

  - К 2039 году потребность в спортивных сооружениях существенно возрастет.

Учреждения   объектов торговли, общественного питания, бытового

обслуживания и требования размещения на земельном участке

Размещение объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания, проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности, а развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов.

Особенности географического положения муниципального образования в зоне агломерационного развития предполагают наличие тесной взаимосвязи с центром в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания, периодического пользования магазинов продовольственных и промышленных товаров, специализированных, общепита и супермаркетов, а также эпизодического пользования – это торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, кафе в г. Оренбурге в 31 км.

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности – детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т. п., встроенными или пристроенными к жилым домам с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением, или предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

Учреждения объектов торговли, бытового обслуживания в селе относятся к 1 ступени обслуживания повседневного пользования. Сфера торговли представлена 4 торговыми точками, большая часть из которых расположена в центральной части села Сергиевка.  Общая площадь составляет 1081,0 кв. м, торговая – 543,3 кв. м, что превышает нормативный показатель. Требуемая площадь при дифференцированной норме обслуживания населения, с учетом тяготеющих жилых формирований соседних поселений, связанных магистральной автодорогой Каргала - Архангеловка   и Горный- Первенец, составит: М1= 543,3кв. м; Мр = 613,5 кв. м.  Дислокация объектов торговли представлена в таблице № 10.

Учреждения объектов обслуживания населения представлены отделением почтовой связи. На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня и т.д. Работают надомные парикмахеры, фотографы, швеи, мастера маникюра, мастер по ремонту бытовой техники.

Коммунальное обслуживание инженерных систем осуществляет МП ЖКХ «Энергия».

Таблица№10

| № п/п | Наименование | Услуги | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Маяк» | розничная торговля продовольственными товарами | с. Сергиевка, ул.Центральная,1 |
| 2. | Магазин «Водолей» | розничная торговля прод. и хозтоварами | в зоне Ж-1 с.Сергиевка ул. Луговая, 12а |
| 3. | Магазин «Родник» | розничная торговля продовольственными товарами | с. Сергиевка, ул. Центральная |
| 4. | Магазин «Анюта» | розничная торговля продовольственными товарами | в зоне Ж-1 с.Приютово ул.Привольная,5а |

В объеме предприятий общественного питания в с. Сергиевка расположено  кафе-закусочная на участке общественного центра. В соответствии с показателями местных нормативов для обслуживания собственного населения необходимо предприятие на 70-80 пос. места.

На планируемой  территории малоэтажной жилой застройки предусмотрен комбинат бытового обслуживания для ремонта бытовой техники, парикмахерских и других услуг. Рассчитан на собственное   население села   и тяготеющих жилых формирований   соседних поселений.  М1 = 9 раб. мест; Мр = 10 раб. мест.

Предприятие периодического пользования МП ЖКХ «Энергия» расположено в с. Сергиевка. В селе Мазуровка и хут. Красная Поляна могут быть размещены  общественные центры, в комплекс которых входят приемные пункты ремонта бытовой техники, парикмахерские и другие услуги, а также помещения организации семейных клубов.

Обеспеченность социально-значимыми объектами повседневного обслуживания

Молочная кухня по норме 4 порции в сутки на одного ребенка (до года):

- детей до года 184: 6 = 31 х 4 = 124 порций в сутки;

124 х 365 = 45,26 тыс. порций в год

Раздаточный пункт можно разместить встроенным помещением общей площадью

21,6 х 0,3 = 6,5 кв.м

Опорный пункт охраны порядка.  Обеспеченность учреждениями на территории сельского поселения осуществляется по заданию на проектирование в расчете одного объекта на один административный участок. Размер земельного участка для опорного пункта охраны порядка составляет 0,1-0,15 га, для учреждения участковой уполномоченной полиции 0,3-0,5 га.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения относятся ко 2-ой ступени обслуживания периодического пользования – это административно-управленческие организации, банки, офисы, суды, прокуратура, юридические и нотариальные конторы, а также учреждения эпизодического пользования – деловые банковские структуры, дома связи, юстиции, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, расположены в 31 км в г. Оренбурге.

Сводные показатели сети социально-бытового обслуживания сведены в таблице № 11

Сводные показатели сети социально-бытового обслуживания                                                               Таблица № 11

| №п/п | Наименование учреждений и предприятий | Един. изме- рения | Общие Р по главе СНиП 2.07.01.-89*на 1000 жит. | Дифференцирование для расчета центра обслуживания |  | Расчетная потребность населения | С выделением первой очереди строительства | Уровень обеспечения на 1000 жит. жилого района | Радиус обслужи-вания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на собственное население П1 | на собственное население и тяготеющее П2 |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное учрежден. культуры | посет. место | 300 - 230 | 68 % | - | 288 | 250 | 150 | 800-1000 |
| 2 | Муниципальная библиотека | т. экз чит.мест | 6,7 - 7,5 6 5 | - | - | 7,5 16,2 | 6,78 13,5 |  |  |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | место | 70 % охвата | 100 % | - | 136 | 129 | 65 | 500 |
| 4 | Общеобразовательная школа | учащ-ся | I - IX 100 % X - XI 75 % | 100 % | - | 274 | 239 | 114-130 | 500 - 750 |
| 5 | Внешкольное образование | учащ-ся | % от кол. школьни- ков | 20 % 12 % 18 % | - | 159 | 139 | 58 % от числа школьников | 500 - 750 |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | кв.м пола | 80 | 100 % | - | 150 | 150 | 80 | 300 - 800 |
| 7 | Бассейн крытый (зеркало воды) детский | кв. м | 25 | 100 % | - | 48 | 47 | 25 | 300 |
| 8 | Футбольное поле | га | 0,7 - 0,9 | 100 % | - | 1,73 | 1,69 | 0,9 | 800 |

| 9 | Комбинат бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 2,1 % | 2,7 % | 10 | 9 | 5 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс | помывоч- ных мест | 7 | 100 % | - | 15 | 13 | 7 | 500- 800 |
| 11 | Парикмахерские | кресло | 20 | 100 % | - | 42 | 38 | 38 | 500 |
| 12 | Гостиница | мест | 6 | 100 % | - | 13 | 11 | 6 | - |
| 13 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 28 % | - | 80 | 70 | 38 | 500 |
| 14 | Предприятия торговли | м2 торг. пл | 100-/+10 | 237 – 100 % | 55 - 23 % | 613,5 | 543,3 | 237 | - |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт | зд | 2 | по заданию на проектирование |  | 2 | 2 | - | 800 |
| 16 | Аптека | объект | 1 на группу | по заданию на проектирование |  | 2 | 2 | - | 300 |
| 17 | Молочная кухня на 1 ребенка | порций в сутки | 4 | 22 – 100 % | - | 128 | 124 | - | 500 |
| 18 | Отделение связи, сберкасса | объект | 1на10тыс. жителей | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 | 500 |
| 19 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | По заданию на проектирование |  | 1 | 1 | 1 |  |

    - Создание условий для доступа инвалидов к объектам

В соответствии с законодательством РФ на последующих стадиях проектирования (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации. Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества среды сельского поселения по критериям доступности, безопасности и комфортности. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды сельского поселения является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 2.2.6 Производственно-хозяйственная деятельность

  - Основными градообразующими объектами   являются предприятия агропромыш-ленного  комплекса,  ремонтно-технического  обслуживания,  коммунальной  службы, ремонтно-строительной  организации, энергетики, связи, развивающие  предприятия среднего  и  малого  бизнеса и  сферы  услуг.

Основными проблемами и направлениями развития хозяйства МО Сергиевский сельсовет являются:

- развитие сельского хозяйства и расширение рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях поселения;

- развитие непроизводственного сектора и обслуживающей группы.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения. Сельское хозяйство специализируется на производстве овощей, зерна, мяса и молока.

В основе  экономической базы  развития  останется  функция  агропромышленного  комплекса.  Район получит расширенные преимущества  для  развития  экономики сельскохозяйственного  производства,  используя  свое  выгодное  транспортно-географическое  положение.

В то же время нестабильность и непредсказуемость социально-экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.  Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне.         Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также «эффективных» инвесторов для реализации хозяйственных новаций.  Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры агропромышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

В силу ограничений специального режима использования территории и  осуществления хозяйственной деятельности услуги придорожного сервиса исключаются.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо следующее:

- осуществление перехода к современным системам земледелия, проведению мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородию почв  пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм  органических и минеральных удобрений, в том числе и местного производства;

- усиление контроля за эффективностью использования земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель;

- усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель;

- сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства;

- создание условий для развития перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию;

- привлечение государственных и частных инвестиций для создания на территории сельского поселения новых и реконструкции существующих сельскохозяйственных предприятий.

По основному сценарию развития в экономике МО Сергиевский сельсовет на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития МО.  Она будет основополагающей и на расчётную перспективу до 2039 года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:

- низкие объёмы производства;

- низкая реализация сбыта готовой продукции;

- высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- низкие заработные платы;

- недостаток собственных оборотных средств.

Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности на территории поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, переработка сырья, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной

разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. Большое внимание будет уделяться уже существующим производственным мощностям.

В растениеводстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо ориентироваться на внесение местных органических удобрений, которые дешевле минеральных; проводить химическую мелиорацию и агромелиоративные мероприятия по улучшению водно-воздушного режима переувлажненных почв.

Посевные площади в районе следует расширять за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий. Удельный вес застрахованных посевных площадей к 2030 г. должен составлять 80 - 85 %.

На естественных сенокосах и пастбищах в первоочередном порядке необходимо выполнять мелиоративные и культуртехнические работы с последующим залужением, а также перезалужать улучшенные кормовые угодья.

- Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

- Таким образом, перспективными направлениями в развитии экономики является расширение производства сельхозпредприятий, а также налаживание рынков сбыта готовой продукции. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Торговля относится к частному сектору экономики, поэтому предложения по ее развитию диктует рынок.

Инвестиционная привлекательность муниципального района в целом сравнительно высока, поэтому в сельских поселениях возможно формирование инвестиционных площадок и создание новых производств. Необходимо использование конкурентных преимуществ территории в целях привлечения новых инвестиционных проектов, позволяющих создать для жителей муниципального образования новые рабочие места.

Глава 2.3 Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования

2.3.1. Планировочное развитие территории поселения

Планировочная организация  территории  представляет  собой   целенаправленное  структурирование   в  виде  совокупности  взаимосвязанных  компонентов: планировочных  центров  и  осей,  планировочных  зон,  обустройство  территорий,  регулирование  использования   ресурсов  территории.  Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы  увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Планировочные центры и оси образуют планировочный каркас.  Планировочные зоны выделяются по признаку  однородности  типов  среды,  условий  и  ограничений  ее

использования (для  установления  градостроительных  регламентов). Обустройство территории, застройка, прокладка коммуникаций, устройство сооружений, защищающих от  опасных  воздействий,  рекультивация,  благоустройство  ландшафтов и  т.п.

Регулирование использования ресурсов территории - установление предпочтений с учетом ограничений использования  природных  ресурсов, инфраструктуры, недвижимости и т.п.

Развитием территории является социально-экономическое развитие и пространственная организация среды, в  котором  оно  осуществляется.  Проблемы одной из сторон неминуемо сказываются в  обострении  проблем  другой.

Генеральный план определяет направления развития планировочного каркаса   муниципального образования, функциональное назначение территорий, концептуальную схему инженерного обеспечения.  Состояние территории характеризуется  взаимным  расположением  ее  компонентов – участков,  в  том  числе  образующий  планировочный  каркас,  с  различными  типами  среды,  используемых  для  различного  вида  деятельности (функций), обустройством  и  условиями  участков,  структурой  сети  коммуникаций.

В Оренбургском районе  сформировано  и  организовано  функционирование  системы    механизмов,  установления  регистрации  и  обеспечения  соблюдения  градостроительных  регламентов,  дифференциации  территории  по  градостроительной  ценности,  учета  показателей  этой  ценности  и  установления  ставок  налогообложения  недвижимости  или  арендной  платы. Установленные границы  позволяют четко установить, на  землях  какой  категории  находятся  арендаторы  и  собственники  земельных   участков  и перераспределить  налоги  соответствующим образом.

В соответствии  с  заданием  на  разработку  документов  территориального  планирования  Генерального  плана  МО  Сергиевский сельсовет определены   основные   положения  градостроительного  развития,  где  сельсовет  входит  в  устойчивую  Оренбургскую систему  расселения,  которая  определена  по  признаку  доминирующего  функционального  освоения  и  пространственной  организации  территории.

Архитектурно-планировочная  организация  территории  сложилась  под  влиянием трех  основных  факторов,  выявленных  оценочной  характеристикой  зонирования в  разделе  анализа  комплексного  развития  территории:

- первый – природно-экологический  каркас;

- второй -  транспортно-планировочный каркас  внешнего  транспорта;

- третий -  установленных ограничений объектов промышленности.

Функционально-пространственная организация территории представлена системой  из селитебной,  производственной и природно-рекреационной зон  и базируется в  основном на  сложившейся  планировочной  схеме, которая развивается вдоль основных   транспортных  магистралей.

Зона производственно-селитебная  формируется  в с. Сергиевка в центре села и вдоль транспортной артерии и представляет собой линейную схему планировочной структуры населенного пункта. Другие населенные пункты формируются в южной части поселения, соседствуют с границами муниципальных образований Горный сельсовет, Подгородне-Покровский сельсовет с общей схемой  инженерного обеспечения.

Зона промышленная - полоса эксплуатационной зоны трубопроводного транспорта ОГПЗ-СПХГ ООО «Газпром транс Екатеринбург» площ. 301,24га и зоны минимально-допустимого расстояния к нему. Зона в 300 м санитарной вредности от эксплуатационного подземного трубопровода не подлежит застройке и определяет границу развития населенного пункта с. Сергиевка. Зона учета под №56.21.2.73 установлена Правилами Постановления Госгортехнадзора России «Правила охраны магистральных трубопроводов» №558401029900 от 1992-04-22.

АГРС и подводящий к АГРС трубопровод магистрального газопровода Газпром транс Екатеринбург; ПС 110/35/10 кВ, площ.0,37 га и подводящих к ней сетей ЛЭП110, ЛЭП 35, ЛЭП 10 с охранной зоной 15,20 и 50 м, служба эксплуатации районных электросетей ЛЭП 10; канализационные очистные сооружения пос. Каргала и отдельно ООО завода РТО; распределительные газовые сети с охранными зонами в 10 м; автомобильная дорога местного значения Каргала –Архангеловка.

Полоса отвода Южно-Уральской железной дороги, площадью 138,44 га.

Зона линейных объектов в области энергетики федерального значения: ЛЭП 500кВ,

ЛЭП 220кВ, ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 35 кВ.

Остальная  часть муниципального  образования  входит  в  природно-рекреационную  зону,  включающую  лесные  массивы по берегам рек,  не входящие в фонд лесного хозяйства, и зоны сельскохозяйственного  назначения.

2.3.2. Планировочная концепция развития территории населенных пунктов.

Общий композиционный замысел планировочной структуры сел исторически сложился, определился типом застройки и размещением общественного центра с учетом доступности в каждом населенном пункте. Архитектурно – планировочная структура села Сергиевка строилась на одной композиционной оси – отвода дороги ГУДХО, в концепции улично-дорожной сети села, линии главных улиц Центральная, Детсадовская и Степная. Постепенно от этого центра стали формироваться жилые кварталы от общественно-деловой зоны с развитием в южную и  юго-западные  стороны.  Последним сформировались жилые кварталы, содержащие улицы: Молодёжная, Луговая, Новая, Просторная - улицы меридионального направления, которые создают каркас улично-дорожной сети и по центральной дороге выходят на автомобильные трассы Каргала-Архангеловка и Горный -Первенец.

Связующие улицы жилого образования существующего села Приютово, получили свое развитие в западном и восточном направлении, определили новые кварталы  жилищного строительства и планируемые границы села до границ муниципального образования.

Планировочная структура населенного пункта с. Мазуровка представляет  собой  ограниченный для развития жилой массив,  зонами промышленных объектов и электросетевого хозяйства. С восточной стороны прилегающим руслом правого берега реки Сухо-Пусто-Каргалка формируется рекреационная зона отдыха для проживающего населения села.  С введением градостроительных ограничений и зон с особыми условиями использования территории, размещение жилой застройки в северном, западном и южном направлении не допускается.

Формирование границ хутора Красная Поляна сложилось на основе перераспределения земель между Горным и Сергиевским сельсоветами, сохранен потенциал для перспективного жилищного строительства на неиспользуемых землях.

Ландшафтно-рекреационная  зона  органично  вписывается в  планировочную  систему  рекреационных  зон  за  счет  природных  факторов. В береговой полосе пойменной части левого берега реки Средняя Каргалка планируется зона  отдыха с  элементами  благоустройства.

хутор  Панкратовский, прилегающий южной границей к полосе отвода ЮУЖД, в своем развитии ограничен со всех сторон: - с северной и восточной стороны руслом правого берега р. Средняя Каргалка и водоохранной зоной 100м с природно-ландшафтной растительностью.

поселок Разъезд 17 км приграничен к с. Приютово с северной стороны. Изменение границ села в этом районе, автоматически изменили границы пос. Разъезд 17 км.

2.3.3. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает границы использования территории сельского поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. Разработанное в Генеральном плане Сергиевского  поселения функциональное зонирование базируется  на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику сельского поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования применялся принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически  безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений общественно-деловых и рекреационных территорий сельского поселения;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды;

- резервирование  территорий  для  перспективного  градостроительного  развития;

- проведение ряда изменений в зонировании, увеличение в балансе территории сельского   поселения площади многофункциональных зон: общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширение производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Комплексный анализ выявил порядка 154,6 га на территории поселения, возможных для размещения нового капитального жилищного строительства и 27 га сельскохозяйственного производства на территории с. Сергиевка.

Из общего количества земель все – территории, в основном свободные от застройки, или с принадлежностью земельных участков собственнику, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории. Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается  резервирование территорий для:

- развития улично-дорожной сети;

- объектов инженерной инфраструктуры;                                                                                         - производственного  строительства;                                                                                                                                      - жилищного строительства;                                                                                                                  - зеленых насаждений общего пользования.

К основным функциональным зонам, выделенным в генеральном плане Сергиевского поселения, относятся:

селитебная  зона  предназначена  для  размещения  различных строительных типов;

производственная зона предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, а также санитарно-защитных зон. В этой зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и коллективных объединений;

рекреационная зона  предназначена для организации мест отдыха населения, включает в себя парки, сады,  лесопарки, лугопарки, территории туризма, занятий физической культурой и спортом, пляжи;

сельскохозяйственная  зона,   предусмотренная для ведения сельского хозяйства, земли занятые многолетними насаждениями,  а также  объектами  сельскохозяйственного назначения;

зона объектов промышленности федерального и регионального значения линейных и площадных объектов на территории Сергиевского поселения;

зона  транспортной  инфраструктуры  включает дороги  различных  категорий,  территории объектов  транспортной инфраструктуры;

зона электросетевого хозяйства  предназначена для   размещения  и охранных зон линий электропередач проходящих по территории Сергиевского поселения;

зона инженерной  инфраструктуры включает  площадки  для  размещения инженерного  оборудования,  инженерных сетей с  техническими  коридорами;

зоны специального  назначения  включают территории сельских кладбищ, объектов для размещения отходов потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области».

Развитие планировочной структуры сельского поселения и проектное зонирование территории показаны на «Карте планируемого размещения объектов местного значения» и  на  «Карте функциональных  зон».

Распределение функциональных зон с отображением параметров планируемого развития территории (таблица № 13) принимается исходя из особенностей развития Сергиевского поселения, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования района, обеспечивая:

- устойчивое развитие территорий;

- осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;

- осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В результате укрупненного зонирования сельского поселения или сельского населённого пункта выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования – функциональные зоны.

Характеристика по типам использования территорий (в процентах и гектарах) на землях Сергиевского поселения  представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

| Территории | Существующее положение |  | Планируемое по генеральному плану |  | Всего, в том числе планир. к изменению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Жилая зона | 174,44 | 1,72 | 329,07 | 3,25 | 154,63 | 1,53 |
| Общественно-деловая | 4,17 | 0,04 | 9,7 | 0,095 | 5,53 | 0,005 |
| Производственная в границах населенного пункта | 30,06 | 0,30 | 57,18 | 0,56 | 27,12 | 0,048 |
| Производственная вне границ населенного пункта | 21,57 | 0,213 | 21,57 | 0,21 | - | - |
| Коммунально-производственная | 0,37 | 0,003 | 2,31 | 0,023 | 1,94 | 0,019 |
| Улично-дорожная сеть | 39,66 | 0,39 | 101,51 | 1,0 | 61,85 | 0,611 |
| Ландшафтно-рекреационная с водной поверхностью | 53,48 | 0,53 | 64,02 | 0,63 | 10,54 | 0,104 |
| Водный фонд в границах сел | 1,97 | 0,02 | 1,76 | 0,017 | -0,21 | -0,002 |
| Водный фонд вне границ сел | 86,0 | 0,85 | 84,24 | 0,83 | -1,76 | -0,017 |
| Зона сельхозназначения, производство сельхозкультур | 7207,2 | 71,22 | 7150,3 | 70,66 | -56,9 | -0,56 |
| Зона сельхозугодий для ведения сенокоса и пастбищ | 553,5 | 5,47 | 610,7 | 6,04 | 57,2 | 0,56 |
| КФХ крестьянско-фермерские хозяйства | 339,7 | 3,36 | 339,7 | 3,36 | - | - |
| Зона природно-ландшафтной растительности и лесополос | 152,11 | 1,50 | 152,11 | 1,50 | - | - |
| Зона специального назначения (кладбище) | 2,34 | 0,023 | 3,73 | 0,037 | 1,39 | 0,014 |
| Зона специального назначения (защитное озеленение) | 25,34 | 0,25 | 52,45 | 0,52 | 27,11 | 0,27 |
| Зона сельхозназначения (защитное озеленение) в границах поселения | 15,50 | 0,15 | 24,50 | 0,24 | 9,0 | 0,089 |
| Зона автомобильного транспорта | 26,39 | 0,26 | 28,70 | 0,28 | 2,31 | 0,023 |
| Зона инженерно-коммунальной инфраструктуры | 13,96 | 0,14 | 18,47 | 0,182 | 4,51 | 0,044 |
| Зона промышленности- предприятия металлообработки, хранение нефтепродуктов | 29,04 | 0,29 | 29,04 | 0,29 | - | - |
| Зона транзитного коридора трубопроводного транспорта | 301,24 | 3,0 | 301,24 | 3,0 | - | - |
| Зона полосы отвода ЮУЖД | 138,44 | 1,37 | 138,44 | 1,37 | - | - |
| Зона объектов энергетики электросетевого хозяйства 500кВ | 100,0 | 1,10 | 100,0 | 1,10 | - | - |
| Зона объектов энергетики электросетевого хозяйства ЛЭП 220кВ,ЛЭП 110,ЛЭП 35 | 270,75 | 2,67 | 270,75 | 2,67 | - | - |
| зона сельхозугодий для ведения огородничества | 34,65 | 0,34 | 20,84 | 0,21 | -13,81 | - |
| садоводческие некоммерческие товарищества | 43,68 | 0,43 | 43,68 | 0,43 | - | - |
| Неиспользуемые территории в т. ч. в населенных пунктах | 373,34 +80,1 | 4,48 | 162,65 +0,32 | 1,61 | -290,47 | 2,87 |
| Итого: | 10119 | 100 | 10119 | 100 | 0 | 0 |

    - Зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются в целях защиты р.Средняя Каргалка р. Каргалка и ее проточных вод; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ.  Водоохранная зона р. Каргалка - 200 м, прибрежная полоса - 100 м. Водоохранная зона р. Средняя Каргалка 100 м, прибрежная полоса 50 м, р. Сухо-Пусто-Каргалка 100 м, прибрежная полоса 50 м. Водоохранная зона местных озер и водоемов совпадает с прибрежной полосой и составляет 50 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Границы санитарно-защитных полос магистральных водоводов учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Хозяйственная деятельность в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.  В результате расчетов и анализа качества подземных вод, границы трех поясов санитарной охраны источника водоснабжения для с. Сергиевка составляют:

- 1 пояс  и 2 пояс – 30 м; 3 пояс – 124 м х 54 м.

- В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, приведен общий комплекс мероприятий, направленный на предупреждение ухудшения качества подземных вод.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами. Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (потенциально опасные объекты экономики, зоны возможного химического заражения, коридоры коммуникаций, зоны оврагообразования и др.) Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утв. от 25.04.2014 г. № 31, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение № 1).

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. Перечень предприятий, формирующих границы санитарно-защитных зон представлены в ст. 25 Правил, табл.10.

Образующие, наиболее значительные ограничения могут изменяться в процессе технологической реконструкции и реализации генерального плана сельского поселения.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности населения.  Параметры охранных территорий освещены в Главе 2.6. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются также для магистральных трубопроводов: продуктопровода, газопровода, компрессорных установок. Рекомендуемые минимальные расстояния (25 м от границы трубы в обе стороны) учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

При размещении   отдельно стоящих распределительных   пунктов   и трансформатор-ных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух  мощностью  каждого  до  1000  кВА и  выполнении  мер  по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Месторождения полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых на территории поселения в промышленных масштабах не ведется.

Распределение функциональных зон с отображением параметров

планируемого развития Сергиевского  поселения                                                                                       Таблица № 13

| № п/п | Вид зоны (кодовое обозначение) | Назначение зоны, тип застройки | Существ. площадь, га | Планир. площадь, га | Макс. этаж- ность | Макс. размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилая зона (Ж1) - 2.1,2.3 | Существующая индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками на застроенных территориях, площадью 0,06 - 0,15 га | 174,44 |  | 3 |  |
| 2 | Жилая зона (Ж1) - 2.1,2.3 | Проектируемая индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками на свободных территориях, площадью 0,06 - 0,15 га | - | 154,63 | 3 |  |
| 5 | Общественно-деловая зона (ОД-1) - 3.8 | Общественно-деловое управление органов местного самоуправления, многофункциональный центр обслуживания общественно-деловой активности | 0,19 | - | 2 |  |
| 7 | Общественно-деловая зона (ОД-2) - 3.6.1 | Объекты культурного развития – музей, дом культуры, библиотека, кинозал, объекты религиозно-культового назначения | 0,54 | - | 2 |  |
| 8 | Общественно-деловая зона (ОД-3) - 3.5.1, 5.1.2 | Объекты просвещения дошкольного и среднего образования, физкультура и спорт | 1,98 | - | 3 |  |
| 9 | Общественно-деловая зона (ОД-3) - 3.5.1, 5.1.2 | Объекты просвещения дошкольного и среднего образования, физкультура и спорт, планируемые |  | 4,1 |  |  |
| 10 | Общественно-деловая зона (ОД-4) - 3.4.1 | Объекты здравоохранения – амбулаторно-поликлиническое обслуживание, оказание медицинской помощи населению | 0,08 | - | 2 |  |
| 11 | Общественно-деловая зона (ОД-5) - 3.3, 4.4 | Объекты обслуживания повседневного пользования-организация бытовых услуг, торговая и коммерческая деятельность | 0,18 0,5 | - | 2 |  |
| 12 | Общественно-деловая зона (ОД-6) | Объекты общественного питания | 0,7 |  |  |  |
| 13 | Общественно-деловая зона (ОД-7) | Объекты повседневного пользования, торговли и коммерческой деятельности |  | 0,92 |  |  |
| 14 | Общественно-деловая зона (ОД-8) | Объекты для обеспечения занятий спортом в помещениях |  | 0,23 |  |  |
| 15 | Общественно-деловая зона (ОД-9) | Общественное использование объектов капстроительства (общественный центр) |  | 0.28 | 2 |  |
| 16 | Зона с/х использования крестьянско-фермерскими хозяйствами (СхУ)- 1.18, 1.2, 1.3,1.7 | Осуществление хозяйственной деятельности с производством сельскохозяйственной продукции | 339,7 | - |  |  |
| 17 | Зона ландшафтно-рекреационная, с водной поверхностью в границах села (ЛР) - 11.1,12.02 | Обеспечение территории зон с особыми условиями использования по природно-экологическим требованиям, общее использование земельных участков под полосами отводов водоемов, береговой линии | 53,48 +1,97 | 10,54 -0,21 |  |  |
| 18. | Зона сельскохозяйственного использования (СхУ)—1.2, 1.3 | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, кормовых, бобовых, масличных и иных с/х культур | 7207,2 | -56.9 |  |  |
| 19 | Зона сельскохозяйственного использования (СхО) - 1.16 | Производство сельскохозяйственной продукции, без права возведения объектов капстроительства связанных с производством продукции | 34,65 | -13,81 |  |  |
| 20 | Зона сельскохозяйственного использования (СНТ) - 13.0 | Садоводческие некоммерческие товарищества, с правом возведения объектов капстроительства | 43,68 | - |  |  |
| 20. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх2) - 1.7 | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в т. ч. сенокошение, выпас | 553,5 | 57,2 |  |  |
| 21 | Зона производственного использования вне границ населенного пункта (ПV) - 1.3 | Осуществление хозяйственной деятельности с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия V класса вредности с использованием теплиц | 21,57 | - |  | 50 |
| 22. | Зона производственного использования (ПIV-V) - 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства. Обслуживание автотранспорта; производственная деятельность IV-V класса вредности | 9,04 | 27,12 |  | от 100 до 50 |
| 23. | Зона коммунально-прои-зводственных услуг в гра-ницах села(ИВ,КП,ЛС)3.1.1 | Зоны источников водоснабжения, газоснабжения, связи, выделенные для обеспечения предоставления коммунальных услуг | 13,96 | - |  | строгая 50 - 15 |
| 24 | Зона инженерно-коммун инфраструктуры (ИВ, ШП, КОС) - 3.1.1 | Зоны проектируемые источников водоснабжения, канализационных очистных сооружений, газоснабжения, выделенные для обеспечения предоставления коммунальных услуг | - | 4,51 |  | по расчету |
| 25 | Зона промышленности - производственного использования(ПТ) - 6.6,6.9 | Промышленность –производственная деятельность I I-IV класса вредности, связана с хранением нефтепродуктов | 29,04 | - |  | 500-100 |
| 26 | Зона транзитного коридора трубопроводного транспорта(ТТ) -7.5 | Размещение продуктопроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов. Размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр ; | 301,24 | - |  | 25-300 |
| 27 | Зона производственного использования (П III) - 1.8 | Осуществление хозяйственной деятельности предприятий III класса вредности, в т.ч. на сельхозугодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных | 21,02 | - |  | 300 |
| 28 | Зона объектов энергетики (ЭС) -6.7 | Размещение объектов электросетевого хозяйства, зоны охраняемых высоковольтных линий ЭС, ЛЭП-500 | 100,0 | - |  | 180 |
| 29. | Зона инженерной инфраструктуры (ЭО, ЭС,) - 6.7, 3.1.1, 6.8 | Размещение объектов электросетевого хозяйства, зоны охраняемых высоковольтных линий ЭС, ЛЭП, трансформаторных подстанций, ЭО | 270,75 | - |  | 25-15 |
| 30 | Зона полосы отвода ЮУЖД (ТЖ) | Размещение железнодорожных путей | 138,44 | - |  |  |
| 31. | Зона транспортной инфраструктуры (ТА) - 7.2 | Автомобильный транспорт, размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений | 26,39 | 2,31 |  | 50 - 30 |
| 32 | Зона транспортной инфраструктуры (ТОП) - 12.01 | Территории общего пользования, размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах сел | 39,66 | - |  |  |
| 33 | Зона транспортной инфраструктуры (ТОП) - 12.01 | Территории общего пользования, планируемых к размещению объектов улично-дорожной сети, | - | 61,85 |  |  |
| 34. | Зона специального назначения (СК) - 12.1 | Ритуальная деятельность - действующие кладбища традиционного захоронения; - кладбища, закрытые на период консервации; | 2,34 | 1,39 |  | 100 - 50 |
| 35 | Зона специального назначения(СП) - 12.2 | Озеленение санитарно-защитных зон и охранных территорий | 40,84 | - |  |  |
| 36 | Зона специального назначения(СП)-12,2 | Планируемое защитное озеленение территорий | - | 36,11 |  |  |
| 37 | Зона природного ландшафта ( ЛР) | Зона природного ландшафта и растительности общего пользования | 152,11 | - |  |  |
| 38 | Зона водного фонда (ЗВФ) | Зона водной поверхности | 86,0 | -1,76 |  |  |
| 39 | Неиспользуемые территории в т.ч. в населенных пунктах | Зона природного ландшафта | 373,34 80,1 | -210,69 -79,78 |  |  |

    - Вариант  предложений  по  развитию  территориального  планирования,       стратегический  прогноз  за  расчетный  период 2039 - 2050 годы

Главная концептуальная  идея  проекта - умеренно  сдерживать  рост жилых и производственных  образований на территории  Сергиевского поселения. Актуальность задачи  проектирования  определяется  тем, что  в  Оренбургском районе  концентрируется  значительная  часть  населения  всей  центральной   территории  Оренбургской  области, в силу  положения  Сергиевского сельсовета к  ОГПЗ в районе ст. Каргала и  планируемого  развития  сельскохозяйственного производства  на  территориях муниципальных образований района. Решением стратегического   развития Сергиевского поселения обусловлено  наличием  Южно-Уральской железной дороги и автомобильных дорог (основные  транспортные  связи), инженерных систем, сосредоточенных в данном районе.

С  этой  целью  предусматриваются  зоны  планируемого  размещения  нового строительства,  а  также  комплексное  решение  инженерной, производственной  и  социально-бытовой  инфраструктур.  Сергиевский сельсовет представляет  собой  достаточно  плотное  системное  образование,  которое  хорошо  увязано  в  планировочном  аспекте с поселениями (соседями), исторически объединенных трассой Каргала –Архангеловка и Горный - Первенец. Границы населенных пунктов поселения определяются 20 мин. транспортной  доступности  до  административного  центра г. Оренбурга. Качество жизни  селян  в  значительной  степени  зависит  от  состояния  зеленых  и  рекреационных  зон,  прилегающих к населенным пунктам и вдоль водных артерий р. Каргалка, р.Средняя Каргалка, р. Сухо-Пусто-Каргалка, р. Нижняя Каргалка  и пойменных озер Сергиевского поселения.

В  составе  разрабатываемого  генерального  плана  рассматривалась  концепции  пространственного  развития  с. Сергиевка, с Мазуровка, с.Приютово, хут. Красная Поляна и хут. Панкратовский, пос. Разъезд 17 км.  Совпадая  в  главном,  а  именно в  стратегическом   направлении  территориального  развития,  варианты  отличались  своим  внутренним  содержанием.

Предполагалась максимальная концентрация жилищного строительства  с  сохранением существующих  границ и основным центром обслуживания, связанных  с  существующей  структурой  центрами поселения.  Вывод инженерных коммуникаций и оборудования на данную территорию очевиден.  Улично-дорожная сеть получит свое развитие юго-западнее   и западнее жилого  формирования с. Сергиевка и с.Приютово чтобы  соединить новые жилые образования   с  общественным центром. Инженерная подготовка территории не потребует больших финансовых вложений, а села обретут 154,63 га дополнительной площади для жилищного строительства, 61,85 га улично-дорожной сети.

Жилые  кварталы в селах поселения  активно  осваиваются  селянами и в скором будущем  потребуется освоение новых свободных территорий в сфере  жилищного  строительства. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ промышленных и производственных  объектов, влияющие на зоны функционального использования, носят длительный характер, тем не менее со временем подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Размещение сельскохозяйственных производственных объектов планируется преимущественно в пределах сформировавшихся производственных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков с развитой инженерной инфраструктурой.   Освоение этой территории рассчитано на  короткий   срок,  и не требует  детального  обследования  и  возможной  корректировки  сроков. Конкретные объемы и характер нового строительства определены социально-экономической ситуацией района в части развития агропромышленного комплекса Сергиевского поселения.

В соответствии с «Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» РД 07-309-99 (актуал.05.05.2017г), утвержденным Госгортехнадзором РФ, категорически запрещается: - размещать различные жилищные, производственно-складские и другие комплексы; устраивать строительные свалки; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.

Глава 2.4 Перечень мероприятий по территориальному планированию,

обоснования предложений и этапы их реализации

# 2.4.1. Мероприятия по территориальному жилищному планированию

Система мероприятий, разработанных в Генеральном плане МО Сергиевский сельсовет, направлена на решение основных вопросов текущего и перспективного градостроительного развития сельского поселения. В целом все решения проекта направлены на улучшение состояния среды сельского поселения и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана поселения. Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Объем и развитие жилищного фонда, динамика его структуры опираются на анализ фактических данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей жилищной обеспеченности, естественного прироста населения.

По состоянию на 2014 г. общая площадь жилищного фонда составляла 28506 кв. м, в том числе 6,8 % в муниципальном фонде, в 2019 г. общая площадь жилищного фонда составляет 33653 кв.м, в том числе 5,75 % в муниципальном жилом фонде. Обеспеченность жилого фонда составляет 18,9 кв. м на 1 чел. Исходя из анализа прироста численности населения, к 2025 году население составит 1860 чел., добавиться 26 семей, при сохранении коэф. семьи 3,09. Население в селах поселения к расчетному сроку составит 2100 человек, при коэфф. семьи К – 3,428, увеличиться еще на 70 семей. Потребность в дополнительном жилищном фонде, составит в селах поселения: - 50,4 тыс.кв.м.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности к расчетному сроку необходимо 50,400 тыс. кв. м жилой площади, в том числе к 2025 году – 45,150 тыс. кв.м. В течении расчетного срока жилищный фонд Сергиевского поселения планируется увеличить с 33,653 тыс. кв. м до 50,400 тыс. кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность, при росте населения с 18,9 кв.м до 24,0 кв. м общей площади на человека, при отсутствии ветхого жилищного фонда.

В последующем стратегия развития жилищного строительства на местном уровне должна строиться на использовании благоприятных факторов – наличие административного центра, наличие рабочих мест в селе и районе, стабильного спроса на жилье со стороны жителей поселения и региональных мигрантов, территориальные возможности планируемых площадок для жилищного строительства. Это способствует проведению более четкой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации и функциональному зонированию территорий.

Таблица № 14

Расчет объемов нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 | 2025 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения по годам | человек | 1780 | 1860 | 2100 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 18,9 | 24,3 | 24,0 |
| 3 | Жилищный фонд ,в т.ч. блокированные многоквартирные | тыс. кв. м общей площади | 33,653 | 45,150 | 50,400 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | - | 11,497 | 16,747 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 33,653 | 33,653 | 33,653 |
| 6 | Объем муниципального жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 1,9350 | 4,119 | 6,319 |

Росту жилищного строительства будет способствовать реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года», утвержденной от 29.09.2015 № 70-п, федеральных программ поддержки молодых семей и работников агропромышленного комплекса.

Структура нового жилищного строительства будет распределена следующим образом: малоэтажное муниципальное строительство – 10 %, малоэтажное индивидуальное строительство – 90 %. В случае чрезвычайных ситуаций, на жилой территории поселения, приводящие жилищный фонд в непотребное состояние, что потребует значительного увеличения годового объема строительства по сравнению с существующим в последние   годы.   Если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых;

- реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- реализация инвестиционной программы и, как следствие, приток населения.

Основными направлениями нового жилищного строительства являются освоение свободных от застройки территорий восточной части с. Сергиевка, занятых неиспользуемыми землями, освоение свободных территорий и подлежащих  реконструкции под  перспективное  строительство. В новых жилых кварталах необходимо развитие жилищного строительства, увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, улучшение работы общественного транспорта, модернизация инженерного оборудования, благоустройство территории. Увеличение объемов жилищного строительства повлечет за собой ускорение социально-экономического развития территории, повышение качества жизни сельского населения.

2.4.2. Предельные размеры земельных участков

Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного типа, ведения огородничества и садоводства, а также земельных участков ЛПХ и КФХ с приложением труда, установлены органами местного самоуправления Сергиевского поселения Решением Совета депутатов от 31.10.2016 г. №25, в таблице №15, отражены в градостроительных регламентах Правил.

Таблица №15

| Тип территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Размеры земельных участков, га |  |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре сельского поселения | Одноквартирные дома | 0,06 | 0,15 |  | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых |
|  | Двухквартирные и более – дома, имеющие одну или несколько общих стен без проемов т.е. блокированные | 0,04 |  | 0,07 |  |
| Б Жилые образования сельских поселений, в границах населенного пункта | Усадебные дома, в том числе с местами приложения труда | 0,04 | 0,15 |  | ЛПХ - товарного сельскохозяйственного производства |
|  | Усадебные дома, в том числе с мест. приложения труда | 0,1 | 1,0 |  | КФХ –крестьянско-фермерские хозяйства |
| В Ведение огородничества и садоводства за пределами населенного пункта | Коллективное индивидуальное огородничество | 0,04 | 0,15 |  | Выдел земельного участка на семью |
|  | Коллективное индивидуал. садоводство |  |  |  |  |
| Г Ведение ЛПХ и КФХ за пределами границ населенного пункта | ЛПХ - приложение труда | 0,1 0,5 | 1,0 200,0 |  | ЛПХ - товарного сельскохозяйственного производства, КФХ –крестьянско-фермерские хозяйства |
|  | КФХ –приложение труда |  |  |  |  |

Примечания:

- КФХ – развитое личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого скота, птицы, земельный надел.

- ЛПХ – ограниченное личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы.

- В соответствии с Земельным кодексом РФ при осуществлении компактной застройки населенных пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны населенных пунктов.

- Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

- Предельные размеры земельных участков для ведения подсобного хозяйства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются не ниже и не выше нормативных принятых по Оренбургской области.

Согласно Закона Оренбургской области «О личном подсобном хозяйстве» в ред. от 07.12.2018 № 1371/364 –VI-ОЗ. Если земельные участки для ведения коллективного и индивидуального садоводства, а также индивидуального огородничества предоставлены до введения в действие Земельного Кодекса РФ, граждане, обладающие такими земельными участками, вправе зарегистрировать право собственности на такие земельные участки в размере их фактического пользования.

Производственным предприятиям максимальная площадь земельного участка устанавливается на основе расчетного обоснования (т.е. проекта), исходя из деятельности каждого производственного предприятия.

Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

В Генеральном плане определены следующие основные принципы градостроительной организации селитебной зоны:

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных   территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- строительство на свободных от застройки площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов;

- комплексная застройка и благоустройство площадок нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых территорий - ремонт и модернизация жилищного фонда, модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок;

- индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных частей поселения, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений; дополнение сельской планировки традиционными типами жилых пространств - квартал, площадь, пешеходная улица, двор, бульвар, сквер.

2.4.3. Градостроительная реорганизация производственных зон

Общая эколого-планировочная стратегия реорганизации производственных территорий определяется экологическими условиями с. Сергиевка, особенностями планировочного размещения производственных территорий в непосредственной близости от селитебной зоны. Основные стратегические направления реорганизации производственных зон:

- сокращение вредного воздействия животноводческих предприятий  за счет снижения поголовья скота и проведения природоохранных мероприятий;

- резервирование территорий для развития новых производственных зон;

- увеличение территорий производственного, обслуживающего и коммерческо-делового назначения, формирование качественно новых мест приложения труда.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- улучшение состояния окружающей среды за счет проведения мероприятий по технологической модернизации ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечению на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращению санитарно-защитных зон;

- эффективное пользование и территориальное упорядочение производственной    деятельности - упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий,

расположенных вблизи  жилых  территорий, ликвидация источников загрязнения;

- строительство канализационных очистных сооружений и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;

- проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий.

Одним из основных принципов дальнейшего развития промышленных узлов должен стать переход на экологически сбалансированный механизм, снижение вредного экологического воздействия на природную среду, в том числе:

- комплексное благоустройство территории: строительство и ремонт автомобильных   подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- ликвидация выпусков сточных вод, локальная очистка производственных стоков;

- ликвидация несанкционированных промышленных и бытовых свалок;

- строительство ливневой канализации с  водоприемниками,  установленными  на  сети;

- разработка проектов ПДВ (предельно допустимых выбросов) предприятий в соответствии с действующими нормативами, разработка проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон, вынесение их на местность.

    - Система озеленения сельского  поселения

Важным  элементом  природного  комплекса  Сергиевского поселения являются  земли  занятые природно-ландшафтной растительностью не входящие в земли лесного фонда, распространяются по берегам рек поселения,  примыкающие и входящие в земли  населенным пунктов.   Самыми  крупными   планировочными  элементами   в  системе   озеленения  селитебной  территории являются  прибрежные полосы р. Каргалка, р. Ср. Каргалка, защитные лесополосы по отводу ЮУЖД,  рекреационная  зона  отдыха у реки Средняя Каргалка, озеленение существующих и   планируемых  территорий  общественных  зданий в с. Сергиевка и в с. Приютово.    Основой  формирования  этих  территорий  является  создание  живописных групп  зеленых  насаждений,  чередующихся  с  открытыми  пространствами,  посадка  цветущих  газонов   с  цветами  многолетниками,  красиво  цветущими  в  различные  периоды  лета.  Однако на  данном  этапе озеленение     приоритетно   посадкой деревьев  и  кустарников  на приусадебных  участках  и  по  существующим  улицам.

Проектом   предлагается  создать  единую  систему  озеленения,  которая   имеет  важное   значение   в   формировании   архитектурного  облика,  способствует   улучшению  микроклимата, очищает  воздух  от  пыли,  помогает  в  борьбе  с   шумами,     ветрами. Очень важное значение имеет применение озеленения специального назначения, т.е. ветрозащитное, санитарно-защитное.

Разработана планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения сельского  поселения, определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены основные требования по режиму использования и охраны. Природный каркас Сергиевского поселения выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтно-образующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса:

- зеленые насаждения сельского поселения - парки, уличные  посадки, озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений, общеобразовательных и  детских  учреждений;

- ландшафты водных пространств - прибрежные зоны  р. Каргалка и Средняя Каргалка, ее протоков озелененные долины ручьев, искусственных водоемов;

- зоны спортивно-парковых комплексов, зоны отдыха - ландшафты открытых пространств  луга, рекреационные территории  возвышенных пространств  и  др.

- озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения-  лесопарковые  зоны,  лесополосы.

Зеленые  насаждения Сергиевского поселения   в  зависимости  от  характера  их использования, размеров    и   размещения  в  плане    подразделяются  на три группы :

- насаждения  общего  пользования / парк,  уличные посадки/;

- насаждения   ограниченного  пользования/ зеленые  насаждения  на  участках детских  учреждений,  культурно- бытовых  и  коммунальных  зданий,  на  приусадебных  участках, на  территории  производственных секторов;

- насаждения специального  назначения /санитарно-защитных и  ветрозащитных  зон/.

Озеленение санитарно-защитного разрыва   между  селитебной   зоной и  производ-ственными территориями  рекомендуется  производить  следующим образом: по  внешним  границам  разрыва  с  отступом  10-15 метров  высаживать  высокие  породы  деревьев.

При создании детского сквера и спортивных  площадок  для  детей  в зоне отдыха с. Сергиевка, необходимо использовать   хвойные,  а  также  густокронные  лиственные  деревья, между  крайними  полосами  можно  высаживать  менее  высокие деревья и  кустарники.  Ширина полосы  должна  быть  20-50  метров  и  она должна  состоять   не  менее  чем  из  трех  рядов  деревьев,  не  считая  кустарников.

В Генеральном плане определены следующие основные планировочные мероприятия      по развитию системы озеленения сельского поселения:

1. В центральной части сельского поселения, вдоль р. Средняя Каргалка предусмотрено создание лесопарка с регулярной сеткой дорожек и площадок, которая одновременно  вольется  в  уличную  сеть  жилых  кварталов.

2. Озеленение и благоустройство долины пойменной части р. Ср. Каргалка и р.Каргалка.

3. Озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки.

4. Озеленение водоохранных зон  наземных  и  подземных  сооружений.

2.4.5.  Развитие транспортной инфраструктуры

Прямые транспортные связи  с  г. Оренбургом в 31 км,  обеспечиваются  автотрассой Оренбург-Новосергиевка-Бузулук,  что  определяет возможность  развития в  Сергиевском поселении  небольших  производств  и  хозяйств,  связанные  с  обслуживанием  района  и  областного  центра. Транспортные оси  и  прилегающие  к  ним  территории формируются  под  влиянием  хозяйственных  функций  межгосударственного, федерального  и  областного  уровня,  что  оказывает  притягательное  воздействие  на  размещение  производительных  сил и  формирование  центров  различной  значимости.

МО Сергиевский сельсовет территориально расположен в центре области, в непосредственной близости от основного транспортного узла – г. Оренбург, где пересекаются межрегиональные автомобильные дороги, железнодорожные пути, аэропорт международного значения.

На территории Сергиевского поселения целесообразно размещение предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию, способствующих дальнейшему формированию производственного комплекса, как самого  поселения,  так  и  других  прилегающих  поселений района.

Внешние транспортные связи поселения осуществляются по автомагистральным дорогам местного значения ст. Каргала - Архангеловка и Горный –Первенец и дорогами между селами. Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивают удобные транспортные связи со всеми функциональными зонами внутри села и другими поселениями. По дорогам функционируют два автомобильных моста через водные поверхности р. Средняя Каргалка. Общая протяженность дорог составляет 17250 м, из них 7610 м полежит реконструкции.

С северной стороны села Сергиевка, где проходит граница трубопроводного магистрального газопровода, предлагается строительство объездной дороги площадью 2,31 га, тем самым, освобождая центральную улицу села от грузового транспорта. Таким образом часть автодороги ГУДХО, площ.3,94 га в границах с. Сергиевка, присоединяется к улично-дорожной сети села, при ширине в красных линиях 22 м.

В комплекс инженерно-транспортных мероприятий входят: реконструкция существую-щих  улиц   и  строительство  новых  дорог и  улиц с  устройством  тротуаров и  бульваров,  обустройством  стоянок  автотранспорта, парковок  и организационно-регулировочные  мероприятия дорожного  движения. Реконструкция дорожно-транспортной сети в модернизации существующих улиц, расширение проезжей части дорожного покрытия, с увеличением размера ширины проезжей части с 5,5 м до нормативной – 6,0-7,0 м.

Таблица № 16

| Наименование улицы, проезда | Протяженность, м | Планиру емые к строит., реконстр. | Ширина в красн. линиях, м | Площ.улич- ной сети, га существ. и реконстр | Площ.улич- ной сети, га планир. к строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Сергиевка |  |  |  |  |  |
| а/дорога «ГУДХО» | 1700 |  | 22 | 3,94 |  |
| ул. Центральная | 2334 |  | 22-28 | 6,45 |  |
| площадь Центральная |  |  | 29х83 | 0,24 |  |
| ул. Детсадовская | 625 |  | 12 | 0,75 |  |
| ул. Придорожная | 500 | 361 | 12 | 1,03 |  |
| ул. Набережная | 214 |  | 12-16 | 0,3 |  |
| ул. Степная | 746 | 247 | 12-19 | 1,69 |  |
| хоз. проезд Степной | 597 |  | 7 | 0,42 |  |
| ул. Молодежная | 739 | 258 | 12-16 | 1,44 |  |
| ул. Новая | 355 |  | 14 | 0,5 |  |
| ул. Луговая | 394 |  | 14 | 0,55 |  |
| ул. Просторная | 122 |  | 16 | 0,2 |  |
| ул. Школьная | 200 |  | 18-10 | 0,32 |  |
| а/дорога въездная |  | 850 | 22 | 1,87 |  |
| Итого: | 6826 | 1716 |  | 19,7 |  |
| планируемая у.д.с. |  |  |  |  |  |
| улицы |  | 8177 | 17 |  | 14,00 |
| проезды |  | 965 | 6 |  | 0,54 |
| производственный пр-д |  | 257 | 12,5 |  | 0.32 |
| проезд планир |  | 878 | 14 |  | 1,27 |
| Итого: |  | 10277 |  |  | 16,13 |
| село Мазуровка |  |  |  |  |  |
| ул. Садовая | 1095 |  | 14-16 | 1,71 |  |
| Итого: | 1095 |  | - | 1,71 |  |
| хут. Красная Поляна |  |  |  |  |  |
| ул. Лесная | 1700 |  | 14,7 | 2,50 |  |
| въезд |  | 140 | 15 |  | 0,21 |
| Итого: | 1700 | 140 |  | 2,50 | 0,21 |
| хут Панкратовский |  |  |  |  |  |
| проезд | 490 |  | 13,67 | 0,67 |  |
| Итого: | 490 |  | 13,67 | 0,67 |  |
| пос.Разъезд 17 км |  |  |  |  |  |
| улица | 622 |  | 9 | 0,56 |  |
| улица |  | 512 | 12 |  | 0,61 |
| Итого: | 622 | 512 |  | 0,56 | 0,61 |
| село Приютово |  |  |  |  |  |
| ул. Заводстроевская | 2630 |  | 20,0 | 5,26 |  |
| ул. Приовражная | 670 |  | 6-15 | 0,44 |  |
| ул. Широкая | 180 |  | 14 | 0,25 |  |
| ул. Цветочная | 308 |  | 8 | 0,25 |  |
| ул. Привольная | 220 |  | 8 | 0,18 |  |
| ул. Липовая | 243 |  | 8 | 0,19 |  |
| ул. Солнечная | 1052 |  | 10 | 1,05 |  |
| ул. Дачная | 355 |  | 9 | 0,320 |  |
| ул. Заречная | 583 |  | 14,5 | 0,845 |  |
| ул.Павловская | 1990 |  | 20 | 3,98 |  |
| улица | 870 |  | 12 | 1,04 |  |
| улица | 306 |  | 18 | 0,55 |  |
| проезд | 290 |  | 16 | 0,46 |  |
| Итого: | 9697 |  |  | 14,82 |  |
| ранее проектируемые в стадии строительства |  |  |  |  |  |
| пер. Речной |  | 751 | 12-16 |  | 0,961 |
| ул. Степная |  | 283 | 30 |  | 0,85 |
| ул.Приображения |  | 518 | 14 |  | 0,725 |
| ул.Звездная |  | 479 | 19 |  | 0,91 |
| проезд Пойменный |  | 1011 | 12 |  | 1,21 |
| проезд |  | 130 | 12 |  | 0,156 |
| ул.Встречная |  | 261 | 12 |  | 0,31 |
| ул.Встречная |  | 656 | 20 |  | 1,31 |
| ул. Детская |  | 670 | 20 |  | 1,34 |
| ул. Васильевская |  | 496 | 20 |  | 0,99 |
| ул. Успешная |  | 810 | 14 |  | 1,13 |
| проезд Почтовый |  | 102 | 14 |  | 0,14 |
| проезды |  | 303 | 12 |  | 0,36 |
| проезд Павловский |  | 853 | 7 |  | 0,60 |
| Итого: ранее проектируемые |  | 7323 |  |  | 12,53 |
| ул. Луговая |  | 1300 | 20 |  | 2,6 |
| ул. Окружная |  | 1300 | 20 |  | 2,6 |
| ул. Оренбургская |  | 630 | 20 |  | 1,26 |
| ул. Московская |  | 710 | 20 |  | 1,42 |
| проезды поперечные |  | 560 | 12 |  | 0,67 |
| проезд |  | 1740 | 10 |  | 1,74 |
| улица |  | 225 | 20 |  | 0,45 |
| Итого: |  | 6465 |  |  | 10,74 |
| ранее проектируемая многодетным |  | 5023 | 16-20 |  | 9,83 |
| Итого: |  | 5023 |  |  | 9,83 |
| ИЖС Дубрава |  |  |  |  |  |
| ул. Ольговская |  | 785 | 20 |  | 1,57 |
| ул. Даниловская |  | 728 | 20 |  | 1,45 |
| ул. Дубининская |  | 1200 | 20 |  | 2,4 |
| проезд Петровский |  | 313 | 18 |  | 0,56 |
| проезд Алексеевский |  | 297 | 20 |  | 0,59 |
| ул. Артемовская |  | 534 | 12-20 |  | 1,0 |
| ул. Николаевская |  | 454 | 20 |  | 0,908 |
| ул. Надеждинская |  | 566 | 20 |  | 1,13 |
| проезд |  | 304 | 8 |  | 0,24 |
| Площадки 23х104,60х95 |  |  |  |  | 1,96 |
| Итого: |  | 5181 |  |  | 11,80 |
| Всего в границах населенных .пунктов | 20430 | 36637 |  | 39,96 | 61,85 |

В жилых кварталах в населенных пунктах поселения на последующих стадиях проектирования, необходимо планировать   создание  пешеходных  зон,  предусматривать  оснащение  улиц  велосипедными  дорожками и  развитие  прогулочных  велосипедных  трасс  в  лесопарковых  и  рекреационных  зонах.  Внутрипоселковые пассажирские перевозки отсутствуют. Пешеходная доступность до объектов социальной инфраструктуры также не превышает 30 мин.

Для улучшения транспортного обслуживания предлагается:

- улучшить дорожную связь с. Приютово с  с. Сергиевка  и населенными пунктами поселения;

- развитие автобусной сети  в  границах  сельского  поселения и на  связях с площадками   нового  строительства;

- создание авторемонтного предприятия;

- развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО).

Существующая улично-дорожная сеть составляет – 39,66 га, протяженностью 20,43 км. Под реконструкцией и дополнительного строительства составит 61,85 га, протяженностью 36,64 км с учетом нового освоения территории. Плотность автодорожной сети в Сергиевском поселении составляет 20,19 км /100 км2. С развитием автодорожной сети в перспективе на 20 лет, плотность составит 36,21 км / 100 км2.

В соответствии с программой «Программа комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2017 - 2025 годы» от 09.02.2017 № 11-п развитию транспортной инфраструктуры способствует организация и обустройство дорог улично-дорожной сети общепоселкового значения для усиления транспортных связей между жилыми  и  производственными  образованиями.

Таблица № 17

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние 2019 г. | Планируемое положение 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодороги регионального значения | км | 17,25 | 19,57 |
| 2. | Автодороги местного значения | км | 2,30 | 3,10 |
| 3. | Автодороги местного значения ведущие на территорию Горного с/с | км | 1,23 | 1,23 |
| 4. | Подъездная дорога в зоне объектов инженерного обеспечения | км | 2,40 | 2,40 |
| 5. | Улично-дорожная сеть с. Сергиевка | км | 8,54 | 18,8 |
|  | Улично-дорожная сеть с. Приютово | км | 9,7 | 23,98 |
| 6. | Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельсовета | км | 20,43 | 36,64 |
| 7. | Плотность улично-дорожной сети в границах Сергиевского поселения | км/100 км2 | 20,19 | 36,21 |
| 8. | Плотность улично-дорожной сети в границах села Сергиевка | км /км2 | 3,46 | 6,76 |
| 9 | Плотность улично-дорожной сети в границах села Приютово | км /км2 | 12,3 | 9,29 |

2.4.6. Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в

земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населением соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы образованного муниципального образования установлены законом Оренбургской области, с административным центром в селе Сергиевка. Закон принят от 02 июля 2010 года № 3657/866-IV-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли сельхозназначения – паевой фонд (общей долевой собственности),

выделены земли природно-ландшафтной растительности;

- земли населенных пунктов;

- земли водного фонда (поверхностных вод);

- земли объектов промышленности и иного спецназначения;

- земли транспорта;

- земли энергетики, связи, радиовещания, телевидения и информатики;

- земли промышленности – отвод полосы ЮУЖД.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на «Карте границ и местополо-жения существующих объектов регионального и местного значения поселения.

В целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость перевода части земель сельхозназначения, неиспользуемых земель, транспортной и инженерной инфраструктуры. В результате изменения границ населенного пункта в составе территории поселения изменится баланс земель.

Таблица № 18

| Категории земель | Существ. положение площадь, га | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Земли МО Сергиевский сельсовет | 10119 | 10119 |
| Земли сельхозназначения, в т.ч. сенокосы, пастбища и прочие угодья | 8901 | 8901 |
| в т.ч. паевой фонд (общая долевая собственность) | 7207,2 | 7150,3 |
| Земли населенных пунктов | 411,93 | 622,05 |
| Земли промышленности – полоса отвода ЮУЖД | 138,44 | 138,44 |
| Земли промышленности | 29,04 | 29,04 |
| Земли транспорта | 26,39 | 28,71 |
| Земли энергетики ( под опорами) | 0,75 | 0,75 |
| Земли водного фонда | 86,0 | 84,24 |
| Земли сельхозназначения природно- ландшафтной территории и растительности общего пользования | 152,11 | 152,11 |
| Неиспользуемые земли | 373,34 | 162,65 |

Земли сельхозназначения охвачены зонами территорий:

- производство сельхоз культур;

- объекты сельхозпроизводства  (теплицы, КФХ);

- ведение сенокоса и пастбищ;

- крестьянско-фермерские хозяйства;

- транзитного коридора трубопроводного транспорта;

- линейными объектами энергетики, за исключением земель под опорами;

- для ведения огородничества населением;

- садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ);

- природно-ландшафтной растительностью;

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (изм. от 31.12.2014 г.)   установление или изменение границ населенного пункта является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения) в земли населенного пункта. Установление или изменение границ населенных пунктов с. Сергиевка,

с.Приютово является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенного пункта, расположенного в границах поселения.

Сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Земельного Кодекса, направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ на осуществление государственного кадастрового учета, для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Глава 2.5 Инженерная подготовка территории и

охрана окружающей среды

2.5.1. Инженерная подготовка территории

Основными  задачами  инженерной подготовки  застраиваемой  территории  являются:

- создание наиболее  удобных  площадок для строительства  с  организацией надежного  стока  поверхностных вод  с  застраиваемой  территории    за  счет  придания     поверхности   соответствующих  уклонов,   не  вызывающих  водной  эрозии почвы;

- устранение  причин,  вызывающих размыв  примыкающей  к  жилой  застройке лощины,  которая собирает  ливневые  и  талые  воды   и  выпускает  их   в  пойму примыкающих к населенному пункту озер;

- при  проектировании  системы  дождевой  канализации  предусматривается устройство   сети  открытых  водостоков;

- берегоукрепительные  работы на территории  оврагов,  лощин;

- создание   проектного  рельефа, наиболее  благоприятствующего  прокладке, подземных  инженерных  сетей;

- проведение  инженерных  мероприятий  по  стабилизации  оврагов, использование  территории  оврагов  после  проведения  обычных  мер  по  благоустройству;

- максимальное  сохранение  естественного  рельефа  и  существующих  зеленых насаждений;

- в  каждом  конкретном  случае  необходима  разработка  в  проекте  планировке  соответствующего  обоснования  использования  оврагов.

Для обеспечения   поверхностного стока   отвод  ливневых  и  талых  вод осуществляется  по  кюветам  и   лоткам  в  пониженные  места.  Благоустройство  небольших водотоков  достигается  посадкой   древесно-кустарниковой   растительности   с  развитой  корневой  системой.   Покрытие  дорог  и  тротуаров  предполагается  асфальтовое.

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов в связи с интенсивным процессом заиления, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- защита территории от затопления и подтопления;

- защита овражных и прибрежно-склоновых территорий;

- ограничения градостроительных изменений.

Комплексный  подход  осуществления следующих  мероприятий полностью  решает  проблему возможного  затопления  населенного  пункта  поселения:

- расчистка  русла  ручьев  и водоемов   от  заиления  и  частичное  дноуглубление;

- проведение работ  по  мостовым  переходам через  водные  пространства.

Строительство  открытого  дождевого  коллектора  в  системе  сети  открытых         водотоков. Строительство  открытых  водосточных  кюветов  по  улично-дорожной  сети.

Для предохранения обрывистых берегов  поймы р.Каргалка и Ср. Каргалка от  отрицательного   влияния  водной  эрозии  предусматриваются  берегоукрепительные  работы:  отмостка  щебенкой, посадка  древесно-кустарниковой растительности  с  развитой  корневой  системой.

Снятие  плодородного  слоя   почвы   предусматривается  на  всей   территории, подвергаемой инженерной  подготовке,  как  на  участках  насыпи, так  и  на участках   срезки  независимо  от  их  функционального  использования.  Плодородный слой  почвы   с  застраиваемых  участков  и   из  под  всех видов покрытий   используется  при   благоустройстве  неудобных  поселковых  территорий   или  для улучшения малопродуктивных сельскохозяйственных  земель. Предусматривается рекультивация нарушенных территорий, соблюдение инженерно-технических требований при строительстве на подработанных территориях. При проектировании зданий и сооружений для строительства на подработанных   территориях и просадочных грунтах  должны предусматриваться:

- планировочные мероприятия;

- специальные инженерно-строительные изыскания;

- конструктивные меры защиты зданий и сооружений.

При организации зон отдыха предусматривается устройство пляжей. Проектом предусматривается ряд мероприятий по их благоустройству. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону водной поверхности 0,015. Дно водной поверхности, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия до 15 - 20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 до 0,12. Глубина водоема в месте купания должна быть:

- для детей и подростков 0,7 - 1,3 м;

- для общего купания до 1,5 м.

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечит стабильность поверхности земли, зданий и сооружений на участках.

Защита территорий от затопления и подтопления

Зона затопления пойменных территорий рек паводком 1 % обеспеченности обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных территорий.

По территории Сергиевского поселения протекают р.Каргалка, Средняя Каргалка,

Нижняя Каргалка, р. Сухо-Пусто-Каргалка с двусторонней поймой. Поймы ровные открытые Длина рек составляет 40,6 км. Русло рек сильно извилистые, зарастают водной растительностью, сложены галечниками и суглинками. Рельеф местности в целом представляет собой полого-волнистую равнину с общим уклоном к водным поверхностям. Надпойменные терраса слабо расчленена неглубокой сетью ложбин, старицами, отрезками брошенных русел, заболоченными понижениями. Территория поселения изрезана двумя крупными оврагами Средний и Бол.Ключ общей длиной 18,2 км.

Для р.Каргалка, характерно весеннее половодье, низкая – зимняя и летняя межень и повышенный сток осенью. Весеннее половодье начинается в начале апреля  и носит регулярный характер. Пойма заливается паводковыми водами не каждый год. Низкая пойма имеет ограниченное распространение и развита только в излучине реки, где на ней наблюдаются сложенные песками береговые валы. Она заливается ежегодно и неоднократно паводковыми водами.

Отметка уреза воды 91.00м, кривая 1% обеспеченности.

Минимальный уровень паводка составляет 178 см.

Максимальный уровень паводка составляет 735 см.

Длина рек в границах Сергиевского поселения – 40,6 км,

притоков проходящих по оврагам Средний и Бол.Ключ -18,2 км

Уклон водной поверхности р. Каргалка составит 0,00033; Н = Lкм х i =0

Расчетный уровень воды р.Каргалка с учетом вероятности превышения расчетной высоты волны и ее наката, т.е. максимально зарегистрированного уровня 1990 года – 735 см, составит:

Н+91,0+ 7,35 = 0+98,35 = 98,35м, при Н = 0;

С учетом вероятности превышения расчетного уровня воды, *СП104.13330.2016 п. 5.6

СП 42.13330, расчетный уровень воды в водном объекте с учетом превышающей  отметки

поверхности земли, составит:

98,35 м +0,5 м = 98,85 м;

*При проектировании инженерной защиты прибрежной территории водотоков и водоемов

в качестве расчетного принимают максимальный уровень воды в них с вероятностью

превышения равной 0,5%; для сооружений IV класса, защищающих территории оздоро-

вительно -рекреационного и санитарно-защитного назначения -10%.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует определять и принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Паводковый уровень горизонта высоких вод (ГВВ) на отм. 98,85 вынесен на чертежи.  При выборе варианта инженерной защиты прибрежной территории, отметка поверхности земли должна составить 98,85 м.

За расчетный горизонт высоких вод  следует  принимать  отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями.

Необходимо:

-	 ежегодное проведение противопаводковых мероприятий;

-  осуществление централизованной канализации с выводом на очистные сооружения, устройство биотуалетов, строительство выгребных ям с гидроизоляционным покрытием и опорожнением их на зимний период;

-   максимальное озеленение территории.

Ограничения:

-  при проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусмотреть инженерную  защиту  от  затопления  и  подтопления зданий и сооружений;

-  выбор   вариантов   защитных   мероприятий (подсыпка   территории, устройство откосов набережной, отселение с затопляемых участков) на    основе сравнения  технико-экономических  показателей  и получения градостроительного эффекта.

При выборе средств инженерной защиты от затопления следует осуществлять:

- обвалование территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;
 - искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок, т.е. отметку бровки  подсыпанной  территории  следует   принимать   не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.
           Для защиты территорий от подтопления следует применять:

- дренажные системы;

- противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330;

- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования и регулирование уровненного режима водных объектов.

Перелив воды через гребень сооружений инженерной защиты селитебных территорий при поверочных расчетных уровнях воды в соответствии со СП 58.13330 не допускается. Для Сергиевского сельского поселения и отдельно стоящих промышленных предприятий должен быть разработан план организационно-технических мероприятий на случай прохождения паводка с обеспеченностью, равной поверочному расчетному случаю.

Зона подтопления грунтовыми водами – это территория с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и грунтовых вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и потерь влаги на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает общие санитарные условия площадок.

Подтопление грунтовыми водами вызывается следующими причинами:

- высокое положение естественного уровня грунтовых вод, связанного с гидрогеологическими условиями и наличием слабопроницаемых грунтов;

- подпор со стороны рек и водоемов, часто связанный с прохождением паводков;

- нарушение естественных условий стока и испарения атмосферных осадков;

- инфильтрация в грунт различных водопотерь;

- утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций;

- отсутствие организованной системы сбора и отвода поверхностного стока и прочие причины.

Подтопление грунтовыми водами вызывает потерю прочностных и деформационных свойств грунтов, неравномерные осадки и деформации зданий и сооружений и даже их разрушение, приводит к сырости в подвальных помещениях, вызывает необходимость частой перекладки подземных коммуникаций.

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболоченностей должны обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зеленых насаждений. Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения):

- для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5 - 1,0 м от пола подвала;

- для зданий и сооружений без подвалов –  0,5 м от подошвы фундамента;

- для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной одежды;

- для зеленых насаждений общего пользования: 1,0 - 2,0 м – для древесных насаждений, 0,5 - 1,0 м – для газонов и спортплощадок, 2,5 м – для кладбищ.

Заболоченные территории это переувлажненные участки, находящиеся в зонах избы-точного или достаточного увлажнения, сложенные с поверхности слабопроницаемыми (минеральными) грунтами. Такие характерные явления в пойменной части с. Дедуровка отсутствуют, как следствие, инженерная подготовка территории и проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод не требуется.

Защита овражных и прибрежно-склоновых территорий

Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий является зоной непригодной или условно-непригодной для градостроительного освоения. Овражные и прибрежно-склоновые территории отличаются совокупностью сложных неблагоприятных условий: изрезанностью рельефа со значительным процентом крутых оползневых склонов, активным проявлением геологических (размыв и переработка берегов рек и водотоков, интенсивное оврагообразование, гравитационные смещения масс пород разных типов) и гидрогеологических (разгрузкой на склонах водоносных горизонтов) процессов.

Причинами образования овражных и прибрежно-склоновых территорий является активное развитие эрозионных процессов, вызванных геолого-геоморфологическими, физико-географическими, антропогенными факторами, часто действующими в тесной взаимосвязи друг с другом и проявляющимися по-разному в разных природно-территориальных комплексах и имеющими различную скорость развития.

Для повышения устойчивости склоновых территорий и предотвращения развития оползневых процессов необходимо выполнение мероприятий:

- строительство удерживающих сооружений;

- строительство перехватывающего горизонтального или вертикального дренажа с целью перехвата потока грунтовых вод с нагорной части склона;

- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории склона и прилегающей территории.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

Ограничения градостроительных изменений

Ограничения градостроительных изменений на территории зон затопления паводковыми водами, зон заболоченных территорий, зон карьеров, искусственно нарушенных   участках:

- при применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.

Ограничения градостроительных изменений на территории зон затопления паводковыми водами, на территории естественных ландшафтов и озелененных территорий, входящих в структуру природного комплекса, зон лесов и лесопарков, зон зеленых насаждений общего пользования, зон крутых склонов и оврагов:

- на территории лесопарков запрещено размещение всех видов объектов, за исключением объектов рекреационного обслуживания и объектов, связанных с существующим видом функционального использования и назначения территории;

- на территории зон зеленых насаждений общего пользования, запрещено размещение объектов, не связанных с основным существующим видом использования и назначения в зоне «ЗО» градостроительного регламента;

- на территориях зоны крутых склонов, оврагов запрещены все виды использования по результатам осуществления градостроительных изменений, связанных со строительством любого типа;

- на территории зоны магистрального трубопроводного транспорта запрещаются все виды функционального использования, не имеющих отношения к данной зоне.

    - Охрана  окружающей  среды

Район  проектирования генерального  плана муниципального  образования относится  к  IIIА  климатической  зоне,  характеризуется  резкими  перепадами  температур  воздуха, сухим  континентальным  климатом, недостаточным  увлажнением. Природно-климатические условия обусловлены вероятностью возникновения лесных пожаров. Основным источником загрязнения окружающей среды является хранение нефтепродуктов

в промзоне  предприятия металлообработки и железнодорожные пути  ЮУЖД, где регулярно транспортируются составы груженых вагонов. В населенном пункте Сергиевка  источником загрязнения является полигон твердых бытовых отходов. По  данным  Оренбургского  областного  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ в  атмосферном воздухе Оренбургского района  составляют:    диоксид  азота - 0,05 мг/м3, окись  углерода - 2,0 мг/м3, диоксид  серы - 0,009 мг/м3,  серо - водород - 0,003 мг/м3, углеводороды  предельные С1 - С5 - 2,23 мг/м3, С6 - С10 - 0,83 мг/м3, пыль - 0,20 мг/м3. Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу составили 1,7 тыс. тонн,  что  составляет 70,8 % к  уровню  2013 года.

Это  связано  с  тем, что село газифицировано и котельная работает  на  природном газе. По  прогнозу  социально-экономического   развития    ожидается снижение  выбросов. К  2025 году  планируется провести ремонт  и  реконструкцию  дорог  уличной-дорожной  сети  в  селах поселения,  будут  проведены  работы  по  озеленению. Организация  сбора  мусора  и  твердых  бытовых  отходов, планируется с вывозом на завод переработки мусора, а полигон ликвидировать, провести рекультивацию земли.

В  целом  стратегия  развития  территории  в  области  охраны  окружающей  среды  будет  направлена  на  улучшение экологии  района, озеленение, строительства очистных  сооружений,  а  также  улучшение  качества  питьевой  воды.

Генеральным планом предложены следующие основные мероприятия по охране окружающей среды:

- устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и притоков, зоны санитарной охраны объектов источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны производственных объектов и промышленных площадок трубопроводного транспорта, охранные зоны линейных объектов;

- ограничение развития производственных узлов на период расчетного срока установлены территориальными границами. Упорядочение планировки производственных секторов, комплексное благоустройство, организация озелененных санитарно-защитных зон, с учетом намеченного проведения на предприятиях комплекса природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня вредного экологического воздействия.

- в пределах границ муниципального образования Сергиевский сельсовет запрещается, на основании нормативных требований, размещение новых предприятий I-II классов санитарной вредности;

- реорганизация части территории животноводческой фермы, снижение поголовья скота с целью снижения размера санитарно-защитной зоны от жилой территории;

- закрытие, благоустройство и озеленение участка сельского кладбища, организация новой территории на расстоянии водоохранной зоны р. Ср. Каргалка.

Продолжение формирования жилищного фонда в с. Сергиевка с целью упорядочения жилой застройки и улично-дорожной сети в условиях близкого расположения объектов энергетики электросетевого хозяйства. Предложения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры направлены на развитие  селитебных  и производственных территорий муниципального образования.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Источником водных ресурсов для нужд хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения территории МО Сергиевского сельсовета служат подземные воды. Подземные воды вскрыты на глубине 10 - 20 м и более, в логах – 0,5 - 10 м. воды безнапорные, местами с повышенной сульфатной агрессивностью. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН, производственный контроль за качеством подземных вод осуществляется регулярно, анализируются обобщенные и микробиологические показатели. Разработан Проект зоны санитарной охраны водозаборных скважин питьевого водоснабжения.

Эксплуатация всех трех поясов ЗСО должна производиться на основании действующих инструкций и положений по охране подземных вод.

Улучшение качества питьевой воды проводится путем обеззараживания соответственно проведенному  анализу водных  источников.

Предотвращение загрязнения водоемов необходимо проводить путем полного канализования объектов в селе и строительства современных очистных сооружений на площадке полей фильтрации.

В восстановлении нарушенных режимов рек,  важным водоохранным мероприятием является  определение их реальных границ и установление специального режима  ведения хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, заиления водных объектов.

Расчистка русла ландшафтного водосборника в границах поселения. Расчистка, дноуглубление, укрепление  разрушаемых  участков  берегов, планировка, озеленение  откосов,  профилирование  участка  озер, обустройство  прилегающей  территории.

Экологическая реабилитация водных объектов сельского поселения путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, строительства очистных сооружений, развития системы самотечной канализации, организации и благоустройства водоохранных зон.

Мероприятия  по  охране  почв

Проблема населения, связанная с загрязнением почвы производственными и бытовыми отходами остается актуальной. Отсутствует системность организации санитарной очистки территории, т.е. не проводится своевременная очистка выгребных ям, вывоз бытовых отходов на полигон, часть бытовых отходов компостируется на приусадебных участках. Вывоз бытовых отходов на полигон ТБО  сокращается и со временем будет остановлен. Площадь полигона 3,9 га, планируется провести рекультивацию земли, с переводом участка

на развитие производственного сектора. Своевременное выполнение мероприятий по охране почв может обеспечить снижение уровня вредного экологического воздействия.

Развитие и усовершенствование планово-регулярной системы очистки территории сельского поселения, нормативное обеспечение сооружениями санитарно-технического назначения. Снижение потоков отходов за счет селективного сбора и организации предварительной сортировки, развития межотраслевых систем по утилизации вторичных ресурсов.

- Организация  поверхностного  стока  на  территории  поселения.

- Санация  загрязненных  территорий.

- Рекультивация  несанкционированных  свалок.

- Внедрение  высокоэффективного  пылегазоочистного  оборудования  на  всех

производственных  предприятиях.

- Хранение  отходов  предприятий  должно  осуществляться в  специально  отведенных

герметичных  контейнерах.

Мероприятия  по  радиационной  обстановке

Специальных градостроительных мероприятий для нормализации радиационной обстановки не требуется, поскольку по данным системы социально-гигиенического мониторинга в поселении нет территорий, для которых необходимы градостроительные ограничения для использования по радиационным показателям. Тем не  менее  в  соответствии  с  требованиями  Закона «О радиационной  безопасности»,  санитарного  и  строительного  законодательства  при  отводе  земельных  участков  для  нового  жилищного  строительства  необходимо  проведение  обязательного  контроля     радоноопасности  территории.

Организация защитных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями.

Достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий. Улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры сельского поселения.

Снижение шумового загрязнения селитебных территорий в зонах акустического дискомфорта - изменение режима движения транзитного грузового транспорта по автомобильной дороге (отвод ГУДХО) в с. Сергиевка, за счет строительства объездной дороги. Объездная дорога длиной 1540 м севернее села соединит  два направления региональных автомобильных дорог Каргала-Архангеловка и Горный-Первенец , что позволит вывести грузовой  транспорт за пределы населенного пункта.

Озеленение  примагистральных  территорий участков  защитного  коридора  вдоль  главных  и  основных  дорог  с  использованием  специальных  посадок   для  лучшего  шумопоглощающего  эффекта.

Снижение техногенной нагрузки на территорию сельского поселения за счет создания системы управления движением отходов, расширения системы вторичного использования и переработки отходов, строительства сооружений размещения и переработки ТБО - мусоронакопительного  пункта, ликвидации несанкционированных свалок.

Создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий сельского поселения, в том числе сохранение лесов, развитие системы особо охраняемых природных территорий.

Развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта.

Зеленые насаждения  существенно влияют  на  микроклимат  села,  на  состав  и чистоту воздуха  способствуют  в  борьбе  с   шумами,  ветрами  и  снежными  заносами.

В  проекте  предусматривается   создание   ветрозащитных  и  берегоукрепительных  лесных полос – 20 м вдоль  границы  села,  плотное  озеленение  санитарно-защитной  зоны.

Воздействие на атмосферный воздух строящегося объекта

- и    характеристика источников выбросов

Воздействие объекта на окружающую среду рассматривается на стадии строительства. Источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются:   выбросы при работе дорожно-строительной техники, источник выброса неорганизованный (пыль, свинец и его соединения, диоксид азота, углерод,   диоксид  серы, оксид  углерода,  бензин, керосин;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Выбросы при работе самосвалов и грузовиков, источник выброса – неорганизованный (диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода,)

Вклад производственных объектов в загрязнение атмосферы незначителен, и выбросы не представляют опасности для состояния атмосферного воздуха в зоне воздействия объекта.

Учитывая расположения водозаборных скважин в зоне жилой застройки, необходимо организовать контроль качества изменений питьевой воды в скважинах, на специально выбранных точках.

Обоснование временного накопления отходов на территории предприятий, предельное количество отходов, размещаемых на территории села, и периодичность вывоза регламентируется:

- санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе требованиями, предъявляемыми к объектам, расположенным в районах сложившейся застройки (СанПиН 42-128-4690-88)

- требованиями    экологической безопасности и обеспечения санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения   (СанПиН 42-128-44 -33; СанПиН 2.1.4.027-95);

- степенью токсичности отходов;

- требованиями техники безопасности;

- местными условиями (наличие свободных площадей, вместимостью емкостей для      накопления отходов).

В целом стратегия развития территории в области охраны окружающей среды будет направлена на улучшение экологии района, озеленение, строительство очистных сооружений, а также улучшение качества питьевой воды.

    - Санитарная  очистка  территории

В  задачу  санитарной  очистки  входят  сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  также  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц  в  целях  обеспечения  чистоты   проездов  и  безопасности  движения.   На территории сельского  поселения предусмотрена планово-регулярная система  санитарной  очистки, включающая:

- совершенствование  системы  сбора  и  утилизации  отходов;

- строительство  мусоронакопительного  пункта(МНП) в районе;

- обеспечение нормативных  требований  по  уборке  улиц  и  уходу  за  зелеными насаждениями;

- рекомендуемые  места  централизованного  накопления  отходов-контейнерная площадка для мусора, с планомерным вывозом отходов.

Целесообразность  внедрения  мусоронакопительных  пунктов (МНП)  в  системы  централизованного  сбора  и  сортировки  отходов  в  населенных  пунктах  и  муниципальных  образованиях  обоснована  в  проекте  «Схема  территориального  планирования  Оренбургской  области», раздел 1.5 «Концепция управления  отходами».        Планируемое  строительство МНП  в Оренбургском районе  относится  к  группе  пунктов  для сбора и транспортировке отходов на  мусороперерабатывающий  завод  в г. Оренбурге, где  предлагается  строительство  завода  с  установками для  сортировки  мусора. Свалка ТБО  не  исключается  из  первоочередных  мероприятий,  т.к. создание  системы  программных  мероприятий  по  управлению  отходами  находится  в  концепции Оренбургской области,  где  предусматривается строительство  мусороперерабатывающих  заводов и  строительство  МНП на  территориях  муниципальных  образований  районов.

Места временного хранения отходов должны быть дооборудованы в соответствии с классами опасности образующихся отходов и физико-химическими характеристиками.

Вывоз отходов с территории осуществляется  организациями, имеющими   лицензию на перевозку отходов.

Предусмотрена поэтапная рекультивация полигона ТБО.

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общест-венных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с территориальным ЦГСЭН.

Объем твердых бытовых отходов от жилых зданий и зданий соцкультбыта, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом, согласно СниП 2.07.01-89* на одного человека приходится 280 кг в  год.

Накопления бытовых отходов составит:

- на исходный год: 280 кг/год  х  1780 = 498,400 т/год;

- на первую   очередь строительства: 280 кг/год х 1860 = 520,8 т/год;

- на расчетный срок   строительства: 280 кг/год х 2100 = 588,0 т/год.

Смет   с одного квадратного   метра на одного человека твердых покрытий

улиц, площадей и парка   составляет 5 кг.  Всего по селу смет   составит:

5 х 1780 х 691,7 тыс. кв. м = 6156,130 т/год;

5 х 1860 х 691,7 тыс. кв. м = 6432,810 т/год;

5 х 2100 х 944,9 тыс. кв. м = 9921,450 т/ год.

Итого накоплений:

- на исходный год     6156,130 т/год + 498,4 т/год = 6654,53 т/год =6,65 тыс.т/год

- на первую очередь 6432,810 т/год + 520,8 т/год = 6953,61 т/год =6,95 тыс.т/год

- на расчетный срок 9921,450 т /год +588,0 т/год = 10509,45 т/год =10,5 тыс. т\год

Земельная площадь   полигона для свалки мусора с. Сергиевка составляет 3,9 га,

который планируется ликвидировать.

Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров, проезжих частей улиц, дорог и площадей, а также вывоза  твердого мусора  от  общественных  зданий  и   усадебной застройки предусматриваются  3 машины — две рабочие  и  одна  резервная.

Предложения по санитарной очистке территории  на 2019 – 2039 гг.:

- Полный охват сельского поселения планово-регулярной системой санитарной очистки;

- Поэтапная рекультивация полигона производственных отходов сельского поселения;

- Устройство  локальных  очистных  сооружений на  производственных  территориях;

- Обеспечение нормативных требований по уборке улиц и уходу за зелеными насаждениями;

Администрацией Сергиевского поселения разработать  мероприятия  по  охране окружающей  среды  среди  населения:

- проведение экологических  конкурсов  среди  школьников;

- участие  в  конкурсах  по  экологии  и  охране  окружающей  среды;

- усиление  контроля  за  качеством  питьевой  воды;

- проведение  субботников  по  санитарной  уборке  и  высадке  саженцев  и  деревьев;

- участие  в  операции  «чистый  воздух»;

- ликвидация  несанкционированных  свалок,  очистка  лесополос  от  мусора.

Глава 2.6 Планируемые для размещения объекты местного значения

поселения, относящиеся к областям инженерной инфраструктуры

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Обоснование и подготовка расчетных параметров обеспечения и интенсивного исполь-зования территорий зон инженерной инфраструктуры объектов электро-, тепло-,газо-,водоснабжения и водоотведения поселения проводится на стадии схемы в соответствии с нормативными документами и уточняется на последующих стадиях проектирования.

2.6.1 Электроснабжение

А. Существующее положение

В настоящее  время  электроснабжение в селах поселения, существующих  жилых  домов, общественно-деловых и  производственных  зданий  осуществляется  воздушными  линиями,  напряжением  0,4 кв  от трансформаторных пунктов    с  помощью  воздушной  линиями 10 кВ от  ПС 110/35/10 кВ «Сельская». Категория электроснабжения II и III

ПС «Сельская» осуществляет подачу электроэнергии ЛЭП 35кВ на ПС «Струково»и на

ПС «Юный», которые распределяют подачу электроэнергии ЛЭП 10 кВ  в с. Сергиевка, в с. Приютово и пос. Разъезд 17 км. К населенным пунктам с. Мазуровка и хутора Красная Поляна и Панкратовский подведена ЛЭП 10кВ от ПС «Сельская».

На территории Сергиевского поселения располагается служба эксплуатации районных электросетей ЛЭП 10кВ.

К  электролиниям 10 кВ подключено  23 трансформаторных  подстанций,   которые  питают  объекты общественно-деловой и производственной зон,  а  также  576 абонентов  жилого  сектора. Построено воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ - 32 км,. Схема подключений подстанций тупиковая. Общая мощность – 4,1 МБА.

Расход электроэнергии, потребность в тепле, газе и мощности источников энергоснабжения следует определять для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых и аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей, в соответствии со СниП 2.07.01-89*.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ размещены за пределами селитебных территорий поселения. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории промышленных зон, а также производственных зон с/х предприятий (п.7.8 СниП 2.07.01-89*).

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ, следует принимать не  более  0,6 га,  а  пунктов  перехода  воздушных  линий  в кабельные - не более 0,1 га (п.7.12 СниП 2.07.01-89*).

Б. Проектные предложения

Оценка существующих и расчет перспективных электрических нагрузок Сергиевского  поселения производится в  соответствии  с  техническими  условиями   и  в соответствии со СП 31-110-2003 и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир),  коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской   электрической сети» с изменениями и дополнениями раздела 2 «Расчетные электрические  нагрузки» По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого  района относятся к III категории, за исключением  КНС,  артскважин, общеобразовательной школы  и  детского сада, которые относятся ко II категории.

Расчеты   будут выполнены по этапам развития поселения, на основе архитектурно-планировочных решений проекта планировки по объемам и размещению всех типов застройки с учетом предполагаемой убыли существующего жилого фонда и намечаемого нового жилищного строительства. На основе анализа существующего  положения,  необходимо  выполнить  реконструкцию  ВЛ 10 кВ  попадающей  в  район  проектируемой   застройки,   и  строительство  новых  сетей  в  соответствии  с чертежами.

2.6.2   Средства связи

На территории поселения функционируют крупнейшие операторы сотовой связи:

МТС, Билайн, Мегафон, ПАО «Ростелеком». Ретрансляторы размещены в п. Горный МО Горный сельсовет, соседствующего по границе МО Сергиевский сельсовет.

В здании администрации Сергиевского сельсовета размещена местная АТС для стационарной телефонизации ПАО «Ростелеком». К АТС по площади Центральной и левой стороной от дороги въезда в село проложена кабельная волоконно-оптическая линия связи.

Кабельная линия ВОЛС длиной 3,0 км проходит по территории поселения до шкафа кабельного распределительного, расположенного  у автодороги  в пос. Горный.

## 2.6.3.   Теплоснабжение

В настоящее время в  с. Сергиевка централизованным  отоплением охвачены  все  здания  общественно-делового  характера, общим объемом потребления 1198 Гкал:

- общеобразовательная школа и школьные мастерские - 995,61Гкал,

- дом культуры -108,89Гкал;

- здание администрации – 93,78 Гкал.

Котельная расположена в зоне производственно-коммунального сектора на природном газе, произв. 2,58 Гкал/час, 12446 Гкал в год. Котельная оснащена тремя водогрейными котлами «Братск -1Г» и теплотрассой 2600 метров.

Объем потребляемого газа в год 200 тыс. куб.м, потребляемой электроэнергии 87 квт/час.

На производственные расходы выделяются 2048,4 тыс. руб. в год.

Индивидуальные жилые дома  в  существующих   и проектируемых  жилых  кварталах обеспечиваются и планируются теплом от  индивидуальных  источников  на  природном  газе.  Проектируемые   здания обслуживающих функций -  деловых, коммерческих, торговых  и  культурно-досуговых  объектов  будут отапливаться от существующих источников тепла.  Внедрение автономных, максимально приближенных к потребителю, источников питания с   комбинированной выработкой тепла и электроэнергии позволит свести  к  минимуму потери  в сетях.

2.6.4  Газоснабжение

При  решении вопросов  газоснабжения Сергиевского  поселения использование газа  предусматривается  на  индивидуально-бытовые  нужды  населения:

-приготовление пищи  и  горячей  воды;

-приготовление  кормов  и  подогрева  воды  для  животных  в  домашних  условиях;

-отопление    и  горячее  водоснабжение  жилых  и  общественных  зданий;

-отопление  и  нужды  производственных  и  коммунально-бытовых  потребителей.

На территории Сергиевского поселения один источник газоснабжения – АГРС, расположен в 400 м от западной границы с пос. Каргала. К автономной станции подведен трубопровод от коридора сетей магистрального газопровода ОГПЗ-СПХГ, длиной 3,65 км

и охранной зоной 25 м в обе стороны. Система газоснабжения двухступенчатая, созданная

для обеспечения природным газом населенные пункты Сергиевского сельсовета, прилегающих к границам поселения населенные пункты Горного сельсовета, Подгородне-Покровского сельсовета и Струковского сельсовета. Вся сеть распределительных газопроводов из полиэтиленовых труб с давлением от 1,2 до 0.6МПа и от 0,6 до 0,3 МПа,  протяженностью 33,4 км, в подземном исполнении, сосредоточена  на территории Сергиевского сельсовета. В промзоне имеется ГРП с подводящим газопроводом 1,2 МПа -1,3 км. Шкафные газораспределительные пункты в количестве 17 сооружений  из них 4 в с.Сергиевка, оборудованы для снижения давления потребителям.

Число газифицированных квартир и дворов – 576 ед. Населенные пункты Сергиевского поселения полностью на 100% обеспечены газом.

Для  газораспределительных  сетей   низкого  давления  установлена  охранная  зона:

- вдоль  трасс   подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб без  использования  медного  провода – 2,0 м с  каждой  стороны  газопровода;

- вдоль  трасс  подземных  газопроводов из  полиэтиленовых  труб  1,2 – 0,6 Мпа - 10 м  с  каждой  стороны  газопровода.

-  вокруг отдельно  стоящего  шкафного  газорегуляторного  пункта,  в  виде  территории  от  границ  на  расстоянии  10,0 м.

2.6.5. Водоснабжение

  - А. Существующее положение.

  - Система водоснабжения Сергиевского поселения включает в себя подземный водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения состоящий из трех артезианских скважин с погружными насосами, и двумя водонапорными башнями Рожновского по 8 куб. м, каждая, расположенных в с. Сергиевка, а также одна скважина и одна водонапорная башня Рожновского в с. Приютово. Результаты мониторинга   на водозаборе, свидетельствуют об  отсутствии истощения  и  загрязнения   подземных  вод  в  условиях  существующего  водоотбора. Статистический уровень воды в скважинах установлен на глубине 20-40 м. Качество воды в скважинах отвечает требованиям по химическим и бактериологическим показателям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Эксплуатируются защищенные подземные воды водоносного уржумского комплекса. Водоносные отложения представлены песчаниками, с прослоями мергелей и известняков.  Водозабор работает на неутвержденных запасах.

Скважина №1 находится на территории ЗАО «АКО-недра» площадки фермы по разведению экзотических птиц «Птица удачи». Площадки содержания имеют непроницаемое покрытие Уборка площадок и помещений производится ежедневно с вывозом продуктов жизнедеятельности  за пределы территории.

Скважина №1 пробурена в 1965г., огорожена двумя ярусами ограждения первого пояса ЗСО 30х30 м. Поверхность земли засеяна травой. Устье скважины приподнято и опоясывается насыпью двумя уступами, укрепленными бетонными блоками высотой по 1 м Гидродинамические параметры: дебит по скважине составил 5 л/с, Глубина появления воды - 20 м, уровень воды в скважине установился на глубине 13 м. Забор воды осуществляется насосом марки ЭЦВ, производительностью 12  м3/час, установленным на глубине 30-45 м.

Скважины №2 и №3 глубиной по 61 м расположены на юго-западной окраине  села. Пробурены скважины и введены в эксплуатацию в 1991 г. ПМК-1 «Оренбургводстрой».  Расстояние от скважины № 2 до скважины № 3 составляет 50 м. Скважина № 2 отстоит от скважины № 1 на 350 м к юго-западу.

При сооружении каждой скважины были получены следующие гидродинамические параметры: дебиты при первом и втором понижениях уровня воды в скважинах составили 5,0 л/с и 4,8 л/с, понижение – 10 м и 6 м, удельный дебит – 0,5 л/с и 0,8 л/с соответственно.

Глубина появления воды - 25 м, уровень воды в скважинах № 2 и № 3 установился на отм.18 м. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ, производительностью 16 м3/час, установленными на глубине 35 м.

Количество извлекаемой воды из водозаборных скважин №№ 1-3 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с помощью насосов ЭЦВ 123,3 м3/сут.                       Протяженность водопроводной сети 12,0 -13,2 км  диаметром 154 мм, 114 мм, 57 мм, 8 колонок общего пользования, один пожарный гидрант. Электроснабжение погружных насосов в скважинах осуществляется  от  ТП  10/04 кВ, мощностью  160 квА.

Производственный контроль за качеством подземных вод осуществляется по договору (№ 0292-к/15 от 5 марта 2015 г.) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» согласно разработанной и утвержденной (от 24.02.2015 г.) Программы производственного контроля за соблюдением санитарным правил и норм на объекте водоснабжения с. Сергиевка МП ЖКХ «Энергия». Для успешного продолжения эксплуатации водозаборных скважин в селе Сергиевка необходимо организовать для каждой зоны санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.1110-02 с выполнением санитарно-оздоровительных мероприятий, вести систематический мониторинг подземных вод.

При расчетах ЗСО приняты следующие параметры: граница 1 пояса – R30 м т.к. эксплуатируемый водоносный комплекс является защищенным от поверхностного загрязнения; 2 пояса – на расстоянии 20,2 м вверх по потоку, на расстоянии 13,2 м вниз по потоку, на расстоянии до боковых границ 16,3 м в обе стороны;

Принятые границы I и II поясов объединенные и составляют R30 м.

Границы 3 пояса – на расстоянии 124 м вверх по потоку, на расстоянии 25,6 м вниз по потоку, на расстоянии до боковых границ 54,1 м в обе стороны.

Учитывая расположение расчетных границ третьих поясов ЗСО скважин №2 и №3, для них установлена единая граница III пояса.

Объединенная граница III пояса ЗСО скважин №2 и №3 представляет собой замкнутую линию, которая удалена от скважин №2 и №3 на расстояние 124 м к западу; от скважины №2 к востоку на 30 м. Боковые границы проходят: от скважины №2 на расстоянии 54 м к северу и к югу, от скважины №3 на расстоянии 54 м к югу. Граница I пояса ЗСО для башен Рожновского принимается равной 10 м от каждой башни.

МП ЖКХ «Энергия» обеспечивает холодным водоснабжением 335 абонентов с. Сергиевка.

Количество отбираемой воды составляет 45тыс. куб.м в год.

Для каждого пояса зоны санитарной охраны рекомендуется перечень мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния её территории и предупреждение возможного ухудшения качества подземных вод. Санитарно-оздоровительные мероприятия в границах первого и второго поясов (объединённых) ЗСО должны выполняться недропользователем (МП ЖКХ «Энергия»).

Для обеспечения водоснабжением в селах существующих жилых кварталов Сергиевского поселения, расчет проводится на водозаборные скважины каждого села отдельно. Учитывая рост строительства в  с. Сергиевка и в с. Приютово, необходимо  провести реконструкцию  водопроводной  сети  или заменить  изношенные    участки  внутрипоселковых  водопроводных  сетей  и запорную  арматуру.

При освоении новых планировочных жилых районов, необходимо продолжить стро-ительство водопроводной  сети,  предварительно  выполнив   проектно-изыскательские  работы. На  сети  установить  пожарные  гидранты  с  интервалом  не  более  150 м друг  от  друга,  с  радиусом  действия  не  далее  100 м  от  потребителей.

Все  расчеты  по  определению  параметров  водозаборных  сооружений  произведены  ориентировочно    и  требуют  дальнейшего  уточнения    на   последующей   стадии  проектирования. Для   определения  расчетных  расходов   были  использованы   следующие   нормативные  документы:

СниП  2.04.02-84*   Водоснабжение. Наружные  сети  и сооружения.

СниП  2.04.03-85*      Канализация. Наружные  сети  и  сооружения.

СП –40-102- 2000     Проектирование  и  монтаж  трубопроводов  систем  водоснабжения

и  канализации  из  полимерных  материалов».

Б. Проектное предложение.

Водоснабжение с. Сергиевка    принято  совмещенное, т.е. система  водопровода  служит    для  подачи  воды   на  хозяйственно-питьевые  и  противопожарные  нужды.  Общее водопотребление на территории  с.Сергиевка  составляет:

-   на  первую  очередь 323,47  м3/сутки;

-   на  расчетный  срок  365,48 м3/сутки.

Общее водопотребление на территории  с.Приютово при естественном росте населения, составляет:    -   на  первую  очередь 126,4  м3/сутки;

-   на  расчетный  срок  142,7 м3/сутки.

Для  полного  обеспечения  водой  всех  потребителей в с.Сергиевка при  общем объеме водопотребления 694,41 м3/сутки на  первую  очередь  строительства и 770,68 м3/сутки на расчетный срок без  водопотребления  производственных  объектов необходимо  эксплуатировать  3 скважины.  На случай закрытия скважины №1, необходимо увеличить

количество скважин в существующей зоне водозабора.

В условиях преобразования села Приютово, перспективного развития и истощения существующего источника водопотребления, проектом рекомендуется организовать новую зону водозабора западнее границы села, на землях сельхозугодий, при общем объеме водопотребления 329,66м3/сут на первую очередь строительства и 358,24 м3/сутки на расчетный срок.  По мере развития строительства  в с. Приютово объемы водозабора будут уточняться.

Система водоснабжения принята   с  двумя   подъемами  воды   при  хранении  пожарного  запаса   чистой  воды  в  баке   водонапорной  башни. Противопожарный запас  воды  необходимо  содержать  в  резервуаре  чистой воды  и  удерживать   его   от  расхода  на  другие  цели  специальным  устройством.

Регулирующий объем  бака  водонапорной башни  определяется  на основании графика  поступления    воды,   по  формуле:

Wp  =  Q  сут.  max    [ 1 -  Кн + ( Ки - 1 )( Кн/Ки)  Ки/  ( Ки - 1 ) ] ,

что  составляет    20-23  %     от  max    суточного  расхода   воды. В селе Сергиевка

регулирующий  объем  водонапорной  башни  на  первую  очередь  строительства, составит:

W1 -  323,47 x 0,21 = 68 м3;

на  расчетный  срок:  Wp -  365,48 x 0,21 = 77 м3;

Пожарный  объем  воды   в  баках  водонапорной  башни  должен  составить 10-минутную  продолжительность  тушения одного  пожара ( СниП 2.04.02-84*п.9.5)

Wпож. = 10 1/6  х 600,0  =  6000  л/сек  =  6 м3 ;

Объем  водонапорной  башни  с учетом  пожарных  расходов  воды  составит:

W в.б. (1оч.)   =     Wp + W пож. = 68 м3 + 6 м3 = 74 м3;

W в.б. (р.с.)   =       Wp + W пож. = 77м3 + 6 м3 = 83 м3.

Для  хранения  регулирующего  и  противопожарного  запасов  воды  в селе Сергиевка   имеются три водонапорной башни по 8 м3, дополнительно необходимо установить одну стальную емкость на 60 м3. Для  забора  воды  из  емкости рекомендуется установить  станцию  2-го  подъема.  Тип  насосной  станции  полузаглубленная. Насосное оборудование -  центробежные  насосы  марки К 100-65-200. Для  полного  охвата  централизованным  водоснабжением существующего и планируемого  населения  в селе,  необходимо  построить   в  новом  жилом районе до  2025 года — 4,0 км  водопроводной сети, что  обеспечит  100 % охват  населения  централизованным  водоснабжением.

Водопроводная сеть проектируется из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-83*.

Максимальное рабочее давление в сети 2,5 атм. Глубина  заложения труб  2,3 - 2,5 м. На сети  устанавливаются  пожарные  гидранты  с  интервалом  не  более  150 м друг  от  друга  с  радиусом  действия  не  далее  100 м  от  потребителей.  Расчетный  расход  воды  и  сточных  вод   представлен  в  таблице  № 19.

## 2.6.6.   Водоотведение

А. Существующее положение

В настоящее время централизованная канализация в с. Сергиевка –отсутствует, жилые дома и общественные здания используют сливные колодцы –выгреба, с откачкой и вывозом   на    поля фильтрации. Построена насосная станция и канализационный коллектор в с. Приютово с подключением к коллектору с. Павловка Подгородне-Покровского сельсовета.

Б. Проектируемое положение

Внутрипоселковой хозяйственно-бытовой канализацией в  с. Сергиевка планируется  охватить  общественные  здания:   общеобразовательная  школа,  ФАП, административное здание сельсовета, детский сад, жилые дома. Канализационные стоки самотеком по естественному уклону местности отводятся в КНС, расположенную ниже по рельефу и далее насосами перекачиваются по канализационному напорному коллектору L = 250м на канализационные очистные сооружения, планируемые южнее села.

Место выпуска очищенных канализационных стоков – поля сельхозугодий, расположенные вблизи ЛЭП 220кВ.

Согласно СНиП 2.04.03-85 табл.2 водоотведение принимается равным водопотреблению   застройкой зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями, составит:

на первую очередь – 323,47 м3/сутки,

на расчетный срок – 365,148 м3/сутки;

Выполнить   строительство уличной и  внутриквартальной  сети  самотечной канализации  в  существующей  застройке с полным охватом централизованной системой водоотведения. Узлы монтируются из чугунных и полиэтиленовых фасонных частей и размещаются в круглых колодцах из сборных ж/бетонных изделий.

Колодцы оборудуются люками и вторыми крышками.

Осуществить строительство  самотечной  канализации  в новых планировочных жилых  районах  на расчетный период строительства.

## Таблица расходов на хозяйственно-питьевые нужды в с. Сергиевка

Первая очередь строительства                                                                       Таблица  № 19

| Наименование | Qсут. max м3 / сут. | Qчас max м3 / час | Qсек.max л /сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| водопотребление | 323,47 | 30,73 | 8,5 |
| индивидуальный скот | 180,9 | 7,53 | 2,09 |
| полив | 82,04 | 7,8 | 2,16 |
| пожаротушение | 108 | 36 | 10 |
| Итого: | 694,41 | 82,06 | 22,75 |
| бытовые стоки | 323,47 | 30,73 | 8,5 |

Расчетный срок строительства

| Наименование | Qсут. max м3 / сут | Qчас max м3 / час | Qсек.max л / сек |
| --- | --- | --- | --- |
| водопотребление | 365,148 | 34,7 | 9,64 |
| индивидуальный скот | 204,93 | 8,53 | 2,37 |
| полив | 92,6 | 10,8 | 3,0 |
| пожаротушение | 108 | 36 | 10 |
| Итого: | 770,68 | 90,03 | 25,01 |
| бытовые стоки | 365,48 | 34,7 | 9,64 |

## Таблица расходов на хозяйственно-питьевые нужды в с. Приютово

Первая очередь строительства                                                                       Таблица  № 19 а

| Наименование | Qсут. max м3 / сут. | Qчас max м3 / час | Qсек.max л /сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| водопотребление | 126,4 | 15,8 | 4,39 |
| индивидуальный скот | 63,2 | 3,16 | 0,88 |
| полив | 32,06 | 3,2 | 0,89 |
| пожаротушение | 108 | 36 | 10 |
| Итого: | 329,66 | 58,16 | 16,16 |
| бытовые стоки | 126,4 | 15,8 | 4,39 |

Расчетный срок строительства

| Наименование | Qсут. max м3 / сут | Qчас max м3 / час | Qсек.max л / сек |
| --- | --- | --- | --- |
| водопотребление | 142,7 | 17,8 | 4,95 |
| индивидуальный скот | 71,35 | 3,57 | 0,99 |
| полив | 36,19 | 3,6 | 1,0 |
| пожаротушение | 108 | 36 | 10 |
| Итого: | 358,24 | 24,97 | 16,94 |
| бытовые стоки | 142,7 | 17,8 | 4,95 |

Глава 3.  Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Сергиевского поселения на комплексное развитие этих территорий

Основные мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Оренбургской области, на период до 2020-2024 гг. определены программными и прогнозными документами регионального и муниципального уровня:

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 15.05.2019 № 56-п

О внесении изменений и дополнений в постановление от 24.09.2015 № 130-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года».

- О внесении изменений в постановление администрации МО Оренбургский район от 10.06.2016 № 638-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Оренбургский район на 2017 - 2020 годы»

- Постановлением администрации МО Оренбургский район от 29.12.2017 г. № 2861-п «О внесении изменений в постановление администрации МО Оренбургский район от 10.06.2016 № 638-п» от 24.01.2018 г.

На территории МО Сергиевский сельсовет в Оренбургском районе стратегией планируется:

- повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот;

- развитие семеноводства;

- снижение рисков в отраслях растениеводства;

- соблюдение комплекса мероприятий по защите растений;

- развитие тепличного хозяйства;

- расширение общественно-делового центра, в части культурного развития населения;

- капитальный ремонт внутрипоселковых дорог.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- оптимизация перераспределения труда в сельском хозяйстве поселений с целью достижения перспективной структуры агропроизводства на  базе создаваемых на  местах  прогрессивных  технологий, создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства.

В 2018 - 2020 годы прогнозируется увеличение производства растениеводческой продукции за счёт развития элитного семеноводства. Основными направлениями АПК района является выращивание зерновых культур, производство мяса, молока, шерсти. В структуре товарной продукции преобладает реализация зерна, мяса, молока.

Общий уровень развития агропромышленного комплекса, наличие топливных ресурсов, предопределил направление сельскохозяйственной специализации в муниципальном образовании Сергиевского поселения:

- зерново-подсолнечное растениеводство;

- скотоводство мясомолочного направления;

- развивающаяся отрасль свиноводства;

- выращивание овощных культур;

- переработка сельхозпродукции.

Прогноз развития агропромышленного комплекса района направлен на обеспечение продовольственной безопасности по основным продуктам питания, повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и устойчивое развитие сельских территорий.

В 2018 - 2020 годы приоритетными направлениями развития животноводства станут развитие молочного и мясного скотоводства. Прогнозируется к 2020 году увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях. На территории муниципального образования дальнейшее развитие молочного и мясного скотоводства планируется в СПК колхоз «Россия» за счет внедрения новых технологий содержания и кормления животных.

При этом необходимо создание наиболее приемлемых условий для проживания собственного населения. В этих условиях особое значение имеет определение имеющихся ресурсов сельского поселения и условий их использования.

Анализ  возможных  последствий  реализаций  отраслевых  территориальных проектов,  ввода  в  действие  ведомственных  документов,  содержащих  отраслевую  регламентацию,  соблюдение  которой  может  изменить  условия  использования  территории. Комплексная  оценка  территории позволила выделить  следующие  категории  районирования  по  условиям  строительства: благоприятная, ограниченно-благоприятная, неблагоприятная  и  неподлежащая застройки. В  результате  оценки  всех  факторов были  выбраны  наиболее  пригодные  площадки  для  размещения  жилой  и  общественно-деловой  застройки,  производственных объектов,  организации рекреационных  зон.  Это  позволило  направлено  регулировать  использование  территории  по  основным  функциям,  установить  оптимальный  режим  застройки  каждой  зоны,  определить  очередность  освоения  площадки  с  учетом  сложности.

Выявление расхождений  интересов  различных  слоев  и  групп  населения  в  вопросах пользования  территорий,  анализ  общественного  мнения,  зонирование  территорий  по  остроте  проблем  каждого  вида.

Оценочное зонирование -  определение  состава  факторов,  влияющих  на  состояние и  использование  территории.

Исходя из анализа существующей ситуации наиглавнейшей задачей для Сергиевского сельсовета  на    сегодняшний день является  экологизация территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения. Решение этой задачи должно производиться комплексно по следующим направлениям:

- уменьшение зоны негативного влияния животноводческого комплекса за счет модернизации и снижения поголовья до возможного минимального показателя;

- интенсификация использования существующих территорий производственной зоны в селе Сергиевка;

-  максимальное озеленение территорий СЗЗ предприятий;

- закрытие действующего кладбища, соответствующее благоустройство и открытие нового места захоронения;

- размещение нового жилищного строительства на территориях вне зон негативного воздействия сельхозпредприятий;

- рекультивация нарушенных территорий действующего полигона твердых бытовых отходов в зоне развития производственного сектора.

Проведение реконструкции застроенных территорий с целью наиболее рационального их    использования, создание оптимальной сети центра социально-бытового обслуживания.

Обеспечение населённых пунктов поселения современной и надёжной инфраструктурой инженерного обеспечения, что может быть достигнуто за счёт:

- нового строительства объектов инженерной инфраструктуры;

- модернизации и реконструкции существующих инженерных сетей и оборудования;

- внедрением новых технологий.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Определение основных направлений развития транспортной инфраструктуры и совершенствование существующей:

- реконструкция основного транспортного каркаса, позволяющего осуществлять         надёжные связи между существующей и планируемой застройкой;

-  реконструкция существующих транспортных артерий до приведения их в соответствие с нормативными требованиями.

Определение рекреационных территорий для кратковременного отдыха жителей:

-   организация мест культурного отдыха в зоне природного ландшафта р. Средняя Каргалка;

-  выявление наиболее ценных природных территорий и обеспечение их транспортной доступностью.

Сохранение и реконструкция рекреационного каркаса:

- создание непрерывной «цепи» зелёных насаждений, связывающей жилые кварталы в селе,  состоящей из скверов, парков, бульваров, прибрежных территорий водных артерий.

Развитие рекреации  побережья р. Каргалка.

Создание возможности для обеспечения каждого жителя поселения комфортным

жильем не менее 30 м2 на человека.

За счёт определения вероятной численности населения на расчётный срок и на прогнозный период и выявление наилучших территорий для размещения жилищного строительства.

- Обеспечение безопасности проживания.

- За счёт определения основных экологических требований к градостроительному развитию с учётом существующих и возможных воздействий природных и техногенных факторов.

- В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- 1. Комплексное благоустройство существующих жилых кварталов - ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов.

- 2.    Отнесение территорий в центральной части поселения к категории общественно-жилой зоны  для развития обслуживающих и деловых функций центра с. Сергиевка.

- 3. Комплексная застройка нового жилищного строительства - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию.

- 4.  Реорганизация производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов.

- 5. Благоустройство существующих рекреационных зон, строительство новых архитектурных форм озеленения, лесопарковых и рекреационных зон природного ландшафта по берегам рек в границах поселения.

- 6. Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 7.   Развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

- Выбраны основные перспективные  отрасли  производства:

- - агропромышленный комплекс  с  с\х производством   и  ремонтным  обслуживанием     техники,  сбором,  хранением  и  переработкой  с/х  продукции;

- -  мясо-молочное животноводство;

- -  разведение свиней в свинокомплексе с допустимым поголовьем;

- -  машиноремонтное обслуживание собственной техники;

- -  развитие тепличного хозяйства;

- -  ремонтно-строительное обслуживание  дорог.

- Основными составляющими анализа комплексного развития территории являются:

- -   учет   границ зон с особыми условиями использования территории при определении ее возможного функционального использования;

- - оценка характеристик природного комплекса, влияющих на возможное функциональное использование;

- - оценка градостроительных характеристик территории;

- - выявление проблемных ситуаций.

- Планировочная  организация  территории  сложилась  под  влиянием  следующих  факторов:

- - географического положения в 31 км от г. Оренбурга;

- - наличия транспортной артерии – трассы  федерального  значения  Оренбург-Бузулук – Самара, что создают  благоприятные    предпосылки  для  развития  экономики;

- - наличие железнодорожного пути ЮУЖД с остановочным пунктом разъезд. 17 км и ст. Каргала;

- - наличие коридоров электросетевого хозяйства ЛЭП 500,ЛЭП 220, ЛЭП 110, ЛЭП 35.

В этих границах, кроме продолжительного пребывания людей, запрещается: высаживать деревья, кустарники, другие растения, в том числе разрабатывать огороды; устраивать импровизированные свалки;

- проводить земляные работы;

- затруднять подход, проезд к ВЛ путем возведения заборов и других построек

- Природно-ландшафтный каркас, образованный пойменной  водной  артерией реками Каргалка, Средняя Каргалка, Нижняя Каргалка, Сухо-Пусто-Каргалка, а также водное зеркало пруда Рыбалка. Значительная часть  пойменных  угодий  обладает  наибольшей  рекреационной  ценностью,  перспективой  для  кратковременного  отдыха,  создания  зон  отдыха (летний  оздоровительный  отдых).

- Расположение производственной зоны и   зоны коммунального назначения, зоны ландшафтных ограничений, границы транзитного трубопроводного транспорта, препятству-ющих территориальному росту с. Сергиевка, определило направление развития жилищного строительства. Возможности развития жилищного строительства определились в южном направлении, до линии ЛЭП 220кВ и поворота дороги в с. Первенец.

Глава 4.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых

для размещения на территории Сергиевского  поселения объектов

федерального значения, объектов регионального значения Оренбургской области

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 года № 579-п «Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области» (с изменениями на 12.09. 2011 № 826)

В сфере развития электросетевого хозяйства Зона охраняемых линейных объектов в области энергетики федерального значения, на землях сельхозназначения, площадь. 370 га.

Протяженность линейных объектов ЛЭП 500-11,05 км, ЛЭП 220 -15,82 км, ЛЭП110 – 6,0 км,

ЛЭП 35 – 15,9 км в т.ч. проходящих по с. Сергиевка и с. Мазуровка 1,47 км, ЛЭП 10 -32,0 км, в т.ч. проходящих по населенным пунктам 18,4 км. Общая площадь земель занимаемые опорами, поставленные на кадастровый учет составляет 0,75 га.

Для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и линий связи вдоль них устанавливаются охранные зоны, в пределах которых вводится особый режим использования земель, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016 г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Участок ПС 110/35/10 кВ «Сельская» площадью 0,32 га. Санитарно-защитная зона установлена от границ участка 50 м.  Земельный участок районной эксплуатационной службы, расположенные в одной зоне с участком ПС и оранной зоны, составляют 4,0 га.

В границах поселения выделена территория зоны транзитного трубопроводного транспорта ОГПЗ-СПХГ федерального значения ООО «Газпром транс Екатеринбург», площ. 301,24 га и зона минимально допустимых  расстояний к нему 300 м для обеспечения правовых условий формирования линейных объектов,  связанных с недропользованием, находится в эксплуатации. В результате анализа общего влияния подземного трубопроводного транспорта, расположенного на землях сельхозназначения, установлены ограничения использования земель землепользователями.  Зона учета под №56.21.2.73 установлена Правилами Постановления Госгортехнадзора России «Правила охраны магистральных трубопроводов» №558401029900 от 1992-04-22.

Объекты промышленности - служба эксплуатации районных электросетей ЛЭП 10 и структура сети коммуникаций, канализационные очистные сооружения пос. Каргала и отдельно ООО Оренбургский завод РТО, распределительные газовые сети с охранными зонами в 10 м.  В границах поселения выделена территория полосы отвода Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) площ. 138,44 га с лесополосами вдоль пути, с остановочным пассажирским пунктом рзд. 17 км и разгрузо-погрузочной площадкой в промзоне.

Глава 5.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения Оренбургского муниципального района, их основные характеристики, местоположение

В результате изменения условий ведения хозяйственной деятельности и в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями от 27.12.2019 г., а также муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Оренбургский район на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением от  10.06.2016  № 638-п в ред. от 24.01.2018 г. Оренбургский муниципальный район Оренбургской области получил право на регулирование развития территории Сергиевского поселения, на пополнение бюджетов организаций и предприятий, действующих в  селах Сергиевского поселения.

Проектные предложения развития муниципального образования Сергиевского поселения направлены на обеспечение его территориального развития в соответствии с программными и прогнозными документами регионального и муниципального уровня:

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 15.05.2019 № 56-п О внесении изменений и дополнений в постановление от 24.09.2015 № 130-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на 2019 – 2021 годы и на период до 2024 года»;

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 23.12.2013 № 108-п «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»;

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 28.12.2016 № 194-п «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»;

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 09.02.2017 № 11-п «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2017-2025 годы»;

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 28.12.2016 № 196-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района на 2018-2020 годы»;

- Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 08.02.2018 № 13-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

- Решением Совета депутатов МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 31.08.2017 № 42 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»;

- Целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2021годы» от 13.07.2018 № 49-п

Перечень планируемых для размещения на территории Сергиевского сельского поселения объектов местного значения подготовлен в соответствии с вышеназванными документами и представлен:

В сфере нового жилищного строительства:

- Проектные предложения развития жилого фонда индивидуальной застройки с приусадебными участками на свободной территории, с участками 0,15-0,12 га до 3 этажей с видом разрешенного использования (Ж-1) – коды 2.1, 2.2, 2.3 на площади 154,63 га.

- Строительство улично-дорожной сети –территории общего пользования, с улучшен-ным покрытием проезжей части, пешеходных тротуаров, охват в красных линиях 61,85 га.

- Организация надежного стока поверхностных вод с застраиваемой территории в водную балочную протоку естественного рельефа местного ландшафта.

- Строительство сетей водоснабжения, самотечной канализации длиной более 30,0 км.

# 5.    Строительство КНС и напорной сети водоотведения в общую канализационную сеть.

# 6.  Строительство воздушных линий электросетей с оборудованием трансформаторных подстанций.

# 7. Строительство распределительной сети низкого давления газоснабжения с модернизацией шкафного устройства, сохранившегося в районе строительства.

В сфере бытовых услуг и торгового сервиса:

- Комплекс бытовых услуг и торговый сервис – две площадки с  благоустройством рекреационной территории 4,24 га.

- Торговый сервис и благоустройство общественного центра – 0,28 га.

В сфере культурного развития и занятий спортом:

1. Учреждение культурного развития в зоне рекреации – площадка 0,23 га.

- Зона отдыха, пляж, туристическая база, благоустройство территории -5,0 га.

В сфере инженерно-коммунального обеспечения:

      - Сооружения инженерного обеспечения в районе общественно-делового центра

одна площадка 0,73 га.

      - Сооружения инженерного обеспечения в районе планируемой территории

жилищного строительства – две площадки, общей площадью 1,8 га.

      - Строительство водопроводных сетей и сетей газопровода, в том числе капитальный  ремонт и реконструкция 13,7 км водопровода и 3 км газопровода.

В сфере сельскохозяйственного производства:

1.  Развитие предпринимательской деятельности в области сельскохозяйственного производства.

2.   Площадки предусмотрены в связи с актуальным направлением развития

многоотраслевого агропромышленного комплекса общей площадью 27,0 га.

В сфере автодорожного транспорта:

1.  Реконструкция улично-дорожной сети, модернизация в расширении проезжей части дорожного покрытия на застроенной территории.

2.  Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

3. Строительство объездной автодороги для объединения дорог  внешних связей.

4. Реконструкция автомобильной дороги  Горный –Первенец.

В сфере объектов спецназначения (содержание кладбища)

1.  Благоустройство и защитное озеленение санитарно-защитной зоны объекта похоронного назначения территории СЗ-К в соответствии с СанПин 2.1.1279-03.

2.  Подготовка площадки в границах населенного пункта с. Сергиевка.

планируемого кладбища, площадью 1,39 га в связи с закрытием существующего.

Размещение земельных участков для кладбищ традиционного захоронения принимаются           0,24 га на 1 тыс. чел. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений – не менее 25 %.

5.1   Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае,

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит установлению в соответствии с действующим законодательством Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в составе проектов соответствующих видов зон.

Установление санитарно-защитных зон 100 м от границы земельного участка требуется объектам сельскохозяйственного производства IVкласса вредности.

- Территория  средств малой механизации, стоянка сельхозтехники;

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации обосновывается проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) и подтверждается результатами натурных исследований и измерений. Проект СЗЗ обязателен для каждого предприятия, имеющего санитарную опасность (либо для группы предприятий – проект единой СЗЗ производственного узла).

Установление охранной зоны сооружениям инженерного обеспечения:

- Трансформаторные понизительные подстанции 10/04 кВ -10 м;

- Канализационные насосные станции - 15 м;

- Шкафные газораспределительные пункты  - 15 м.

Охранные зоны или санитарные полосы отчуждения устанавливаются в зависимости от категории и диаметра сети по застроенной территории с учетом проведения ремонта, реконструкции и строительства:

- для водопровода при d 160 мм и отсутствии грунтовых вод 5 м от оси в обе стороны;

- для самотечной сети канализования – 3 м, напорной сети канализования – 5 м;

- для газопровода низкого давления – 2 м от оси в обе стороны.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной   параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими   по обе     стороны   линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

а) до 1 кВ - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

б) 1–20 кВ - 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

Территория «СЗ-Э» должна быть залужена либо использоваться как газон.  Не допус-кается размещение каких-либо объектов, не связанных с эксплуатацией электрических сетей. «СЗ-Э» или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

Необходимо соблюдать правила ведения ремонтных работ и эксплуатации  земель   в  охранной  зоне объектов инженерного обеспечения. Такие же правила распространяются в охранной зоне газопровода, водопровода, водоотведения и линии электропередачи.

На территории границ образуемого земельного участка сельского кладбища и других сооружений похоронного назначения V класса вредности устанавливается санитарно-защитная зона «СЗ-К» в 50 м.

В случае ремонта магистральных автомобильных дорог местного значения в населенном пункте устанавливается санитарная полоса отчуждения и шумового воздействия «СП-Т» в 30 м;

Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении «СП-Т» и «СП-О» (полоса отчуждения) при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Запрещено размещение источников шума на периферии производственных зон, прилегающей к жилой застройке, с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ объектов производственной зоны.

Для объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (код вида разрешённого использования 3.1) –   1 м и для объектов, включенных в вид разрешённого использования с кодом 7.2, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Глава 6.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий пожарной безопасности

Деятельность местных органов управления оперативными службами единой государственной системы предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, регламентируется Федеральным законодательством и местными нормативно-правовыми актами.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают муниципальные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с требованиями федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ ред. от 23.06.2016 г. "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ; Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ; Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ; Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ, органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; и т.д. в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций в разделе "Инженерно-технические мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее - ИТМ ГОЧС)" должны предусматриваться при:

- подготовке документов территориального планирования МО Сергиевский сельсовет (генерального плана сельского поселения);

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

-  разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Проектирование инженерно-технических мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций на действующих (законченным строительством) предприятиях должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов ИТМ ГОЧС.

Подготовку генерального плана, а также развитие застроенных территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, СНиП II-11-77, ППБ 01-03, СНиП 2.01.53-84.

На территории поселения имеются потенциально опасные объекты, которые  могут  повлечь  за  собой  чрезвычайную  ситуацию:

- транзитный трубопроводный транспорт ОГПЗ-СПХГ федерального значения ООО «Газпром транс Екатеринбург», площ. 301,24 га и зона минимально допустимых  расстояний к нему 300 м, находится в эксплуатации;

- Оренбургский завод РТО и хранение нефтепродуктов;

- магистральный распределительный газопровод d 219-153 мм 0,6 МПа, проходящий от ГРП вдоль дороги Каргала –Архангеловка через с. Сергиевка;

- магистральный распределительный газопровод d 315мм 1,2 МПа, проходящий от АГРС по территории зоны промышленных объектов и энергетики;

- автомобильные дороги регионального значения поселения, одна из них проходит грузовым транспортом через с. Сергиевка;

- трансформаторная понизительная станция 110/35/10 кВ «Сельская», расположенная на границе с пос. Каргала, линии электропередачи 110 кВ и 35 кВ, проходящие по территории поселения, ЛЭП 35 кВ проходит по с. Мазуровка а также в санитарной зоне сельскохозяйственного производства с. Сергиевка;

- животноводческий комплекс сельскохозяйственного производства;

## – источники водоснабжения (скважины водозабора), расположенная в границах населенного пункта с. Приютово и с. Сергиевка, не защищенные от случайного загрязнения, в зоне 1 пояса обнаружены  земельные участки усадебной застройки;

Наиболее опасные проявления природных процессов и характер воздействия поражающего фактора на территории муниципального образования:

- Сильный ветер – ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции.

- Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения –

затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы.

- Град – ударная динамическая нагрузка.

- Гроза – электрические разряды.

- Деформации грунта – просадка и морозное пучение грунта.

- Морозы-температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

- Засуха - сухость воздуха в теплый период года, вызывает пожары.

- Разрушение и повреждение строений от крупного града.

- Прямые удары молний.

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений. Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от производственных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Основными факторами, осложняющими строительство являются: речная и овражная эрозия, подтопление, гравитационные процессы, пестрый литологический состав грунтов с различными физико-механическими свойствами. На территории населенного пункта овражная эрозия проходит по берегу р. Каргалка. Участки долин рек и их притоков, днища балок и оврагов, сложенные песчано-суглинистыми отложениями, с залеганием уровня грунтовых вод до 2-х м, с нормативным давлением 1,0-1,5 кгс/см2, заполняются паводковыми водами.

По материалам обследования в зоне подтопления в с. Сергиевка находится побережье р. Средняя Каргалка в с. Приютово 100 домовладений по улицам Преображения, Звездной,

Степной, пер. Речному, улицам Встречной и Пойменной.

Риск возникновения ЧС на транспорте

Основу транспортной сети МО Сергиевский сельсовет составляют внутрипоселковые автомобильные дороги и автомобильные дороги регионального  значения. Перевозка опасных грузов на территории МО осуществляется автотранспортом по намеченным маршрутам.

Полоса отвода Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) площ. 138,44 га с лесополосами вдоль пути, с остановочным пассажирским пунктом рзд. 17 км и разгрузо-погрузочной площадкой в промзоне.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- -  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

При подготовке документации по планировке территории поселения, а также при развитии застроенных территорий разрабатывается план «желтых линий».

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с требованиями приложения 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины не заваливаемой части дорог в пределах «желтых линий». Ширину не заваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7 м.

На территории муниципального образования, через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем двумя автомобилями одновременно.

Перечень мероприятий по инженерной защите территории:

1. Организация сбора и отвода поверхностного стока;

2. Очистка поверхностного стока;

3. Берегоукрепление рек, водоемов;

4. Благоустройство овражных территорий;

5. Максимальное сохранение естественного рельефа и зеленых насаждений.

ЧС техногенного характера, наиболее опасные по своим последствиям:

1. ГРП с подводящим газопроводом высокого давления 1,2 МПа d 315. Количество опасного вещества (газа метан), участвующего во взрыве ГВС, берется из объектов с аналогичным расходом при газоснабжении. Наиболее вероятное месторасположение аварийной ситуации находится в месте расположения запорной арматуры и устройств, регулирующих давление газа в сети газоснабжения. Склады ГСМ и АЗС запланированы территории производственного сектора на выезде к дороге Горный – Первенец Сергиевского поселения.

2. Взрывоопасные объекты, в перечень которых входят: гаражи, стоянки автотранспортные и др. аналогичные опасные объекты. На данных объектах из-за недостатка информации о количестве опасного вещества принимаем, что параметры воздействия аналогичны негативным параметрам воздействия при аварийной ситуации на АЗС, сопровождающейся разливом, взрывом и воспламенением топлива.

3. Аварийные ситуации при авариях на объектах автомобильного транспорта.

Определение зон негативного воздействия при ЧС на магистральном газопроводе ООО «Газпром транс Екатеринбург»

Опасные ЧС, которые могут реализоваться с наибольшей вероятностью на рассматриваемом газопроводе, могут быть спровоцированы аварийными ситуациями, определяемыми:

- дефектами при выполнении работ;

- коррозией материала газопровода;

- дефектами запорной арматуры и отводящих газопроводов;

- внешним и несанкционированным воздействием на газопровод.

Рассматриваемые аварийные ситуации способны привести к образованию:

- свищей, размеры которых определяются сочетанием различных факторов;

- гильотинного разрыва рассматриваемого магистрального газопровода.

Наиболее неблагоприятным сценарием аварии на газопроводе является взрывное превращение газовоздушного облака в результате разгерметизации трубопровода, транспортирующего природный газ под давлением.

Обоснование расчетного варианта аварии, приводящего к взрыву: разгерметизация трубопровода, транспортирующего природный газ к котельной; выброс газа в открытое пространство; взрыв высвободившегося количества газа.

Перечень мероприятий пожарной безопасности территории

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. В соответствии с климатическими особенностями региона период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном. В летний период в большинстве районов показатель горения, как правило, составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

Система обеспечения пожарной безопасности Сергиевского поселения Оренбургского района Оренбургской области должна  выполнять задачу обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 – 91, ГОСТ  Р 22.0.07-95   «Пожарная безопасность» и включает в себя системы  предотвращения пожара и  противопожарной защиты.

Система предотвращения пожара включает в себя комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара:

- в электрооборудовании при соблюдении правил устройства электроустановок, правил по их технической эксплуатации;

- - в газовых приборах при их монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями безопасности в газовом хозяйстве;

- - в печном отоплении при соблюдении правил пожарной безопасности при его монтаже и эксплуатации.

При строительстве, реконструкции объектов различного назначения и жилых домов следует максимально использовать негорючие и трудногорючие строительные и отделочные материалы.

Система противопожарной защиты достигается целым рядом способов обеспечения пожарной безопасности, в который входит  применение автоматических средств:

- обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- средств пожаротушения соответствующих видов  пожарной техники;

- строительство и содержание в исправном состоянии дорог и противопожарных водопроводных сетей;

- выполнение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

- строгое выполнение всеми гражданами населенного пункта правил пожарной безопасности;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

- разработка и выполнение планов привлечения дополнительных сил и средств в помощь пожарному подразделению при тушении пожаров, строгое соблюдение противопожарного режима.

На территории Горного сельсовета функционирует пожарная часть в боевой готовности для объектов Горного сельсовета и сел Сергиевского сельсовета. В случае необходимости дополнительной техники пожарной безопасности, автомобили прибывают из мест дислокации района. Фактическое расстояние по улицам и проездам от села Сергиевка 2000м, до Мазуровки 3500м,до Красной Поляны 1600 м, до Приютово 5000 м, объектов различного назначения находящихся в селах (жилые дома, детский сад и др.).  до здания стоянки пожарной машины. Проектом предусмотрено организовать пожарную часть на территории производственной зоны с. Сергиевка, при этом расстояние до объектов различного назначения не измениться.

Большая часть  улиц и проездов в селе Сергиевка имеют асфальтобетонное покрытие.  Обеспечен проезд для пожарных автомобилей к производственным зданиям и к жилым домам по всей улично-дорожной сети, в удовлетворительном состоянии находятся автомобильные мостовые сооружения.

Водоснабжение в селах поселения  принято совмещенное, т.е. система водопровода  служит для  подачи  воды   на  хозяйственно-питьевые  и  противопожарные  нужды. Источником водоснабжения села служит  водозабор  подземных  вод из 3-х скважин,  расположенный у юго-западной границы с. Сергиевка. Водозабор эксплуатируется с 1965 года.  В районе производственной зоны , где планируется пожарная часть, имеется артезианская скважина  и водонапорная башня на 8 м3.

Результаты мониторинга  на водозаборе, свидетельствуют  об     отсутствии  истощения  и  загрязнения   подземных  вод  в  условиях  существующего  водоотбора.  Разбор  воды  потребителями  осуществляется  из  водоразборных  колонок – 16 шт,  пожаротушение  -  из  пожарных  гидрантов.

Село обеспечено малым количеством ПГ (пожарных гидрантов) на   водопроводной  линии,  что затрудняет  работу  противопожарных  служб.

Электроснабжение погружных насосов в скважинах осуществляется от трансформаторной подстанции 10/04 кВ  мощн.160 квА.

Общее водопотребление на территории с. Сергиевка  составляет:

-   на первую очередь 694,41 м3 / сутки;

-   на расчетный срок 770,68 м3 / сутки.

Для хранения  регулирующего  и  противопожарного  запасов  воды  установлены  три    водонапорные башни емкостью  по 8 куб.м  каждая. По расчету дополнительно необходимо установить одну стальную емкость на 60 м3. Кроме того, необходимо оборудовать площадку подъезда пожарных машин к р. Средняя Каргалка в целях забора воды для противопожарных нужд.

Для полного  охвата  существующего и планируемого  населения  в с. Сергиевка централизованным  водоснабжением,  необходимо  построить   в  новом  жилом районе до  2025 года 7,5 км  водопроводной сети, что  обеспечит  100 % охват  населения.

Расстояние определено по проезжей части улично-дорожной сети и автомобильной дороге, а также проездам с твердым покрытием промзоны поселения. Время прибытия к месту вызова не превышает 10 – 15 мин.

Место расположения существующего пожарного депо, его укомплектованность пожарной техникой и личным составом соответствуют требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП.11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

  - Предусмотреть меры по выполнению противопожарных требований действующих нормативных документов по вопросам оборудования объектов (общественного и производственного назначения) с постоянным пребыванием людей противопожарными системами:

- автоматического пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- внутреннего противопожарного водопровода.

  - Предусмотреть меры по выполнению требований Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями в существующей застройке (снос ветхих строений, переселение людей в другие здания и др.).

  - Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III  степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м и реконструкцию существующих, отвечающим   требованиям Федерального закона

- № 123-ФЗ от 22.07.08 г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Для «бесперебойного сообщения» северной и южной частей села Сергиевка необходимо следить за состоянием автомобильного и пешеходного мостов через лощину водного протока р. Средняя Каргалка..

- Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке села) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

  - Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Внести дополнения с учетом вышеизложенных мероприятий в перечень первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Сергиевский сельсовет.  В проектной документации предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов и погодных явлений.

Размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, установлен на основании расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемых ими аварийных ситуаций, электромагнитых полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно- защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух и составляют от 100 до 500 метров.

Граница санитарно-защитной полосы отвода автомобильных дорог поселения учтена размером в 30 м от линии откоса дороги и откорректирована с учетом экранирующего влияния прилегающих к дорогам объектов.

Граница санитарно-защитной зоны понизительной подстанции 110/35/10 кВ учтена

размером в 100 м и откорректирована с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанции объектов.

Необходимо  соблюдать  правила ведения  ремонтных  работ  и  эксплуатации земель   в  охранной  зоне  газопроводов. Соблюдать  правила  ведения ремонтных  работ  и  эксплуатации  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП.

Специальных мероприятий по предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  при  аварии  на  потенциально  опасных  объектах  в  проекте  не  предусматривалось. Основными способами защиты  при  авариях  на  ПОО  являются  применение  средств индивидуальной  защиты  и  экстренная  эвакуация  в  безопасные  районы.

Обоснование расчетных вариантов ситуаций, приводящих к ЧС, разработаны в  разделе «Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятия по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций»  в  виде  отдельного  документа.

В документации по планировке территории должны быть предусмотрены технические решения,  направленные  на  максимальное  снижение  негативных  воздействий  особо  опасных  природных  процессов  и  погодных  явлений.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры поселения для улучшения условий проживания и отдыха населения.

Глава 7.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки,

и целей их планируемого использования

Подготовка и внесение сведений о границах населенных пунктов введены федеральным законом ФЗ от 31.12.2017 № 507-ФЗ.

Границы Сергиевского сельского поселения, ранее установленные и утвержденные решением администрации МО Сергиевский сельсовет от 27.07.2015 г № 86-п и Решением Совета депутатов от 24.12.2015 г №10, планируется изменить следующим образом.

Смежная граница между кадастровыми кварталами 56:21:0501001, 56:21:0504001

МО Горный сельсовет и кадастровыми кварталами 56:21:2209003, 56:21:2209001, 56:21:2203001 МО Сергиевский сельсовет.

Земельный участок кладбища Горного сельсовета площ.1,81га занимает часть ЗУ 56:21:2209001:5 и кадастрового деления ЗУ56:21:2209003 МО Сергиевский сельсовет. Участок подъездного пути и парковочной стоянки у кладбища проходит по кадастровому делению ЗУ56:21:2209003 и занимает площ. 2,15 га. Категория земель сельхозназначения переводится в категорию земель специального назначения (СК) площ. 3,96 га для передачи МО Горному сельсовету.

Земельные участки Ж-1 (2.1) 56:21:0501001:288,  56:21:0501001:289,

56:21:0000000:6211, 56:21:2203001:30,

56:21:0501001:157

Земельный участок ТОП(12.01) 56:21:0000000:17979 занимают часть кадастрового деления 56:21:0501001 МО Горный сельсовет, прошли регистрацию кадастрового учета на адрес МО Сергиевский сельсовет.

С целью упорядочения использования земельных участков между поселениями, часть ЗУ 56:21:0501001 и ЗУ 56::21:0504001 категории земель сельхозназначения, площ. 6,4 га переводится для передачи МО Сергиевский сельсовет, в границы хут. Красная Поляна с изменением в категорию земель населенных пунктов.

Земельные участки СНТ кадастровых делений 56:21:2206001,56:21:2204001, площадью

1,86 га с проездом МО Сергиевский сельсовет  прошли регистрацию кадастрового учета СНТ Степановского сельсовета, переводятся для передачи МО Степановский сельсовет и присоединению к кадастровым кварталам 56:21:2307005, 56:21:2307003. Земельный участок

части кадастрового деления 56:21:2307004 площ.0,154 га, соответственно переводится для передачи МО Сергиевский сельсовет в границы СНТ.

  - Границы села Сергиевка

- Территория в границах населенного пункта состоит из контуров двух кадастровых кварталов: 56:21:2201001, 56:21:2201002, с присоединением 56:21:2211005:3,

56:21:2211004:113, 56:21:2211004:101 части земель сельхозугодий трех кадастровых кварталов для территориального развития населенного пункта с. Сергиевка.

  - Принимая во внимание наличие планировочных ограничений территорий федерального значения, северная граница населенного пункта подлежит корректировке, исключается площадь  13,7 га в пользу земель сельхозугодий (сенокошение), расположенные в зоне минимально-допустимых расстояний магистрального трубопроводного транспорта.

  - Восточная граница села подлежит корректировке, контур земель пройдет по левому берегу р. Ср. Каргалка, исключается площадь 2,1 га.

  - Западная граница села 56:21:2201002, включается площадь 2,58 га  56:21:2211004:27сельхозпроизводство (ПV) складирование и хранение сельхозпродукции.

  - В районе зоны водозабора включается площадь 0,2852 га для присоединения к населенному пункту с. Сергиевка.

  - Границы села Мазуровка

Северная часть земель населенного пункта с. Мазуровка пересечена зоной электросетевого хозяйства ЛЭП110 и ЛЭП 35. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы имеют свою строго определенную охранную зону, в связи с чем пересечения двух зон не допустимы. Исключается  площадь 10,4 га из земель населенного пункта 56:21:2202001 и присоединяется  к кадастровому делению 56:21:2207001:30 с изменением категории земель сельхозназначения-сенокошение. С южной стороны  дополнить к населенному пункту части ЗУ 56:21:2207001:30 площ. 0,48 га.

  - Границы хут. Красная  Поляна

  - Территория в границах населенного пункта состоит из одного контура кадастрового деления 56:21:2213001.  В связи с перераспределением земель между МО Горный сельсовет и МО Сергиевский сельсовет, включить часть ЗУ 56:21:0501001 и ЗУ 56::21:0504001площ. 6,28 га в границы населенного пункта с изменением категории земель.

  - Границы хут. Панкратовский

  - Территория в границах населенного пункта состоит из одного контура кадастрового деления 56:21:2205001. Учитывая изменение границ ЗУ56:21:2205001:15 необходимо включить дополнительно 0,31 га из границ кадастрового деления 56:21:2214001.

  - Границы села Приютово

  - Территория в границах населенного пункта состоит из трех контуров кадастрового деления 56:21:2204001,56:21:2210001, 56:21:2214003.

  - Существующие границы села входят в кадастровый квартал 56:21:2204001, где контур земель подлежит корректировке и пройдет по правому берегу р. Каргалка, исключив площадь 2,8 га русла и левого берега природно-ландшафтной рекреации. Определяя границы планируемого населенного пункта, контур земель пройдет по правому берегу р.Каргалка до восточных границ МО Сергиевский сельсовет в кадастровом квартале 56:21:2210001:245 на площ. 37,48 га Ж-1 с улично-дорожной сетью, организацией защиты прибрежной реки Каргалки на площади 12,49 га.

  - В юго-западном направлении  в кадастровых кварталах 56:21:2210001:248, 56:21:2210001:270, 56:21:2214003:218,  на площади 59,47 га и  33,016 га Ж-1 с улично-дорожной сетью. Таким образом,  полный охват территории от существующих границ кадастрового учета до планируемых границ составит 181.55 га.

Границы пос. Разъезд 17 км

  - Территория в границах населенного пункта состоит из части кадастрового  квартала

  - 56:21:2214005. Для рационального использования земельных участков, между населенными пунктами формированного с. Приютово  и общества СНТ «Тополек», в границы пос. Разъезд 17 км добавляется площадь 3,58 га для ухода природно-ландшафтной рекреации

  - водоохранной зоны р. Каргалка с переводом в категорию земель населенных пунктов.

Сведения о земельных участках, формирующие границы населенного пункта выведены  в таблицу № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Кадастровый квартал и номер контурного земельного участка с кодовым обозначением | Назначение и местоположе- ние участка | Категория земель до изменения положения |  | Площадь кв. м | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Границы МО Сергиевский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | 56:21:2209001:5, 56:21:2209003 | кладбище полевая дорога | с/х назначения | - 39651,0 |  | Земли спецназ-начения МО Горный сельсовет |
| 2 | 56:21:0501001, 56::21:0504001 | с\х угодия Ж-1, ТОП и часть неиспольз, Горный с/с | с/х назначения | 64029,0 |  | Населенных пунктов хут. Красная Поляна Сергиевский с/с |
| 3 | 56:21:2206001 56:21:2204001 | СНТ полевая дорога | с/х назначения | -17765,32 -804,24 1544,42 |  | Сельхозназначения (СНТ) |
|  |  | Границы с. Сергиевка |  |  |  |  |
| 4 | 56:21:2201001 | растительность древесная у р.Ср.Каргалка | населенный пункт | -13 7045,0 |  | Сельхозназначения |
| 5 | 56:21:2201001 | водная поверхность, растительность | населенный пункт | -21041,0 |  | Водный фонд |
| 6 | 56:21:2201002 56:21:2211004:106 56:21:2211004:27 | Пашня с/х производство хранение | с/х назначения | 25779,0 |  | Населенный пункт |
| 7 | 56:21:2211004:25 | с/х угодия 1 пояс скважин | с/х назначения | 2852,0 |  | Населенный пункт |
|  | 56:21:2211004:113, 56:21:2211004:101 | Пашня с/х | с/х назначения | 498800,0 |  | Населенный пункт |
|  |  | Границы с. Мазуровка |  |  |  |  |
| 8 | 56:21:2202001 | сенокошение | населенный пункт | -104000,0 |  | Сельхозназначения |
| 9 | 56:21:2207001 | растительность | с/х назначения | 4822,0 |  | Населенный пункт |
|  |  | Границы хут.Красная Поляна |  |  |  |  |
| 10 | 56:21:050100 56::21:0504001 | с\х угодия Ж-1, ТОП и часть неиспольз, Горный с/с | с/х назначения | 62800,0 |  | населенный пункт |
|  |  | Границы хут.Панкратовский |  |  |  |  |
| 11 | 56:21:2214001 | растительность древесная | природно-ландшафтная рекреация | 3105,0 |  | Населенный пункт |
|  |  | Границы с. Приютово |  |  |  |  |
|  | 56:21:2204001 | растительность древесная русло реки | населенный пункт | -27851,0 |  | природно-ландшафтная рекреация |
|  | 56:21:2210001:245 | пастбище, сенокошение | сельхоз-назначения | 374800,0 |  | Населенный пункт |
|  | 56:21:2210001:245 | пастбище, сенокошение | сельхоз-назначения | 124978,0 |  | Населенный пункт |
|  | 56:21:2210001:248 56:21:2210001:270 | пастбище, сенокошение | сельхоз-назначения | 594700,0 |  | Населенный пункт |
|  | 56:21:2214003:218 | пастбище, сенокошение | сельхоз-назначения | 330160,0 |  | Населенный пункт |
|  | 56:21:2210001 | пастбище, сенокошение | сельхоз-назначения | 390862,0 |  | Населенный пункт |
|  |  | Границы п. Разъезд 17 км |  |  |  |  |
|  | 56:21:2214005 | растительность древесная русло реки | сельхоз-назначения | 8500,0 |  | Населенный пункт |
|  | 56:21:2210001:245 | растительность древесная русло реки | сельхоз-назначения | 27300,0 |  | Населенный пункт |
|  | ИТОГО: |  |  | - 289937,0 |  | из населен. пункта |
|  |  |  |  | +2449458,0 |  | в населенный пункт |

Таким образом, площадь населенных пунктов  Сергиевского поселения границами планируется уменьшить на 29,0 га и увеличить на 245,0 га.

Перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, будет представлен приложением к Правилам землепользования и застройки после проведения соответствующих согласований планируемых границ населенного пункта администрацией Сергиевского сельсовета.

Глава 8.  Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий

исторических поселений регионального значения

(ст. 23 п. 8 ГК РФ введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 459-ФЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изм. от 29.12.2017 г. № 222-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Решением Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 №118/21 - ПЗС «Об утверждении списка  вновь  выявленных  памятников  истории  и  культуры  и  принятии  их  на  государственный  учет  и  охрану  как  памятники  областного  значения».

На территории Сергиевского поселения объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии до настоящего времени не выявлено, в соответствии с утвержденным списком выявленных памятников истории и культуры, памятников археологии находящихся на учете в государственном органе охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Глава 9.  Внесение изменений в Генеральный план

муниципального образования Сергиевского поселения

Оренбургского района Оренбургской области»

Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района от 27.07.2015 г № 86-п и Решением Совета депутатов от 24.12.2015 г №10.

Основанием для подготовки документации является Постановление от 08.02.18 № 12-п «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

Планируемые границы населенных пунктов, ранее установленные и утвержденные Постановлением администрации МО Сергиевский сельсовет от 27.07.2015 г № 86-п  и решением Совета депутатов от 24.12.2015 г №10  изменить с целью формирования границ населенных пунктов, с учетом планировочной концепции развития поселения, при условии установленных ограничений деятельности ООО Газпром транс Екатеринбург, АО Газпром газораспределение Оренбург, Росжелдор, ЮУ филиал ООО «Газпромэнерго». Обозначены параметры баланса территории в границах населенного пункта и в границах поселения.

ПЗ – Материалы по обоснованию проекта. Ссылка на главу 7 «Перечень земельных участков..»; Ссылка на п.2.3.2, п.2.3.3.главы 2.3, таблицу № 13 «Распределение функциональных зон».

- Представлены программные и прогнозные документы регионального и муниципального уровня на проектные предложения развития муниципального образования. Ссылка на п.1.1. главы 1.

- Актуализирован комплексный анализ территории поселения. Ссылка на главу 2

- Скорректирован прогноз базовых параметров развития территории.

Ссылка на п. 2.2.3 главы 2.2.

- Скорректированы нормы предоставления и выдела земельных участков гражданам в собственность (к редакции Решения СД от 31.10.2016 г.№25).

Ссылка на п. 2.4.2. глава 2.4.

- Определены актуальные направления развития многоотраслевого агропромышленного комплекса. Ссылка на п. 2.2.5 главы 2.2.

- Определены границы магистрального газопровода трубопроводного транспорта ОГПЗ СПХГ и зоны минимально-допустимого расстояния  к нему газопроводов, в том числе распределительного для газоснабжения села; продуктопроводов и обслуживающих коммуникаций трубопроводов. Ссылка на п.2.3.1 главы 2.3.

- Уточнена инженерная энергетическая инфраструктура, прописаны правила размещения на территории поселения по нормативным требованиям.

Ссылка на п. 2.6.1. главы 2.6.

- Поставлены и прописаны задачи комплексной экологизации территории населенных пунктов Сергиевского поселения.. Ссылка на п.2.4.3.главы 2.4, главу 2.5, главу 3.

- Дополнения к инженерно-геологическим условиям позволяют выделить категории районирования по условиям строительства: благоприятная, ограниченно-благоприятная, не благоприятная и не подлежащая застройке территории поселения.

Ссылка на п. 2.1.5 главы 2.1, главу 3.

- Выделены границы зон застраиваемых территорий, подверженных риску возможного затопления и подтопления паводковыми водами. Ссылка на п.2.5.1 главы 2.5

- Установлены зоны охраны р. Ср. Каргалка и водоемов береговой линии, прибрежной полосы и водоохранной зоны, а также зоны охраны источников водоснабжения Сергиевского водозабора. Ссылка п. 2.3.4 главы 2.3.

- Включены  расстояния санитарно-защитной зоны объектов промышленной зоны,  объектов энергетики ЛЭП 500кВ, сельскохозяйственного производства с. Сергиевка.

Ссылка на главу 4, главу 5 п.5.1, лист 7 Карта зон с особыми условиями использования территории.

- Актуализированы предложения по развитию системы транспортной и инженерной инфраструктуры. Учтены магистральные автодороги местного значения, связанные с региональными трассами Каргала – Архангеловка, Горный-Первенец.

Ссылка на п.2.4.4 главы 2.4, главу 2.6

- Представлены сведения об  историко-культурном наследии на территории поселения. Ссылка на главу 8 и ст.31 Правил.

- Согласно техническим требованиям к материалам электронной версии в формате ГИС Mapinfo версия 2 от 26.06.2018 г. (от администрации МО Оренбургский район), выполнены требования к отдельным слоям: «Территориальные зоны», «Функциональные зоны», «Зоны с особыми условиями использования территории», «Границы сельских поселений», «Границы населенных пунктов», а также требования к структуре таблиц базы данных.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Ведомость характерных точек границ муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Читать с картой границ и местоположение существующих и строящихся

объектов – Лист 6

| №№ пп | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265° 40,3' | 174,22 | 0.2 | 448 909,51 | 2 295 530,25 | 0.3 |
| 2 | 266° 51,0' | 300,38 | 0.2 | 448 896,36 | 2 295 356,53 | 0.3 |
| 3 | 281° 26,0' | 112,34 | 0.2 | 448 879,85 | 2 295 056,60 | 0.3 |
| 4 | 239° 29,0' | 179,62 | 0.2 | 448 902,12 | 2 294 946,49 | 0.3 |
| 5 | 262° 36,2' | 109,99 | 0.2 | 448 810,91 | 2 294 791,75 | 0.3 |
| 6 | 232° 8,8' | 170,64 | 0.2 | 448 796,75 | 2 294 682,68 | 0.3 |
| 7 | 218° 53,3' | 82,56 | 0.2 | 448 692,04 | 2 294 547,95 | 0.3 |
| 8 | 218° 52,6' | 216,04 | 0.2 | 448 627,78 | 2 294 496,12 | 0.3 |
| 9 | 205° 31,5' | 141,82 | 0.2 | 448 459,59 | 2 294 360,52 | 0.3 |
| 10 | 199° 46,2' | 123,52 | 0.2 | 448 331,61 | 2 294 299,41 | 0.3 |
| 11 | 216° 19,4' | 159,99 | 0.2 | 448 215,37 | 2 294 257,63 | 0.3 |
| 12 | 206° 48,7' | 200,89 | 0.2 | 448 086,47 | 2 294 162,86 | 0.3 |
| 13 | 233° 18,7' | 185,30 | 0.2 | 447 907,18 | 2 294 072,25 | 0.3 |
| 14 | 283° 50,0' | 232,83 | 0.2 | 447 796,47 | 2 293 923,66 | 0.3 |
| 15 | 321° 34,7' | 140,30 | 0.2 | 447 852,14 | 2 293 697,58 | 0.3 |
| 16 | 234° 24,8' | 386,06 | 0.2 | 447 962,06 | 2 293 610,39 | 0.3 |
| 17 | 168° 14,8' | 142,57 | 0.2 | 447 737,40 | 2 293 296,43 | 0.3 |
| 18 | 262° 7,2' | 76,22 | 0.2 | 447 597,82 | 2 293 325,47 | 0.3 |
| 19 | 156° 18,0' | 81,80 | 0.2 | 447 587,37 | 2 293 249,97 | 0.3 |
| 20 | 276° 53,0' | 76,60 | 0.2 | 447 512,47 | 2 293 282,85 | 0.3 |
| 21 | 227° 14,8' | 149,17 | 0.2 | 447 521,65 | 2 293 206,80 | 0.3 |
| 22 | 179° 47,7' | 120,67 | 0.2 | 447 420,39 | 2 293 097,27 | 0.3 |
| 23 | 255° 43,0' | 89,17 | 0.2 | 447 299,72 | 2 293 097,70 | 0.3 |
| 24 | 187° 58,1' | 51,21 | 0.2 | 447 277,72 | 2 293 011,29 | 0.3 |
| 25 | 135° 15,8' | 61,58 | 0.2 | 447 227,00 | 2 293 004,19 | 0.3 |
| 26 | 193° 13,6' | 264,10 | 0.2 | 447 183,26 | 2 293 047,53 | 0.3 |
| 27 | 165° 34,6' | 100,77 | 0.2 | 446 926,17 | 2 292 987,10 | 0.3 |
| 28 | 183° 49,9' | 132,58 | 0.2 | 446 828,58 | 2 293 012,20 | 0.3 |
| 29 | 142° 6,3' | 73,05 | 0.2 | 446 696,30 | 2 293 003,34 | 0.3 |
| 30 | 178° 26,2' | 56,10 | 0.2 | 446 638,65 | 2 293 048,21 | 0.3 |
| 31 | 220° 32,2' | 117,23 | 0.2 | 446 582,57 | 2 293 049,74 | 0.3 |
| 32 | 182° 23,7' | 81,58 | 0.2 | 446 493,48 | 2 292 973,55 | 0.3 |
| 33 | 153° 10,9' | 111,72 | 0.2 | 446 411,97 | 2 292 970,14 | 0.3 |
| 34 | 189° 29,8' | 117,23 | 0.2 | 446 312,27 | 2 293 020,54 | 0.3 |
| 35 | 158° 35,7' | 107,41 | 0.2 | 446 196,65 | 2 293 001,20 | 0.3 |
| 36 | 260° 19,4' | 79,37 | 0.2 | 446 096,65 | 2 293 040,40 | 0.3 |
| 37 | 238° 28,4' | 84,22 | 0.2 | 446 083,31 | 2 292 962,16 | 0.3 |
| 38 | 159° 56,0' | 248,44 | 0.2 | 446 039,27 | 2 292 890,37 | 0.3 |
| 39 | 208° 2,7' | 114,47 | 0.2 | 445 805,91 | 2 292 975,61 | 0.3 |
| 40 | 233° 58,4' | 1635,91 | 0.2 | 445 704,88 | 2 292 921,79 | 0.3 |
| 41 | 228° 50,0' | 180,14 | 0.2 | 444 742,68 | 2 291 598,77 | 0.3 |
| 42 | 175° 33,0' | 336,64 | 0.2 | 444 624,10 | 2 291 463,16 | 0.3 |
| 43 | 199° 29,1' | 67,85 | 0.2 | 444 288,47 | 2 291 489,28 | 0.3 |
| 44 | 238° 42,4' | 58,91 | 0.2 | 444 224,51 | 2 291 466,65 | 0.3 |
| 45 | 222° 13,7' | 161,99 | 0.2 | 444 193,91 | 2 291 416,31 | 0.3 |
| 46 | 201° 44,6' | 209,53 | 0.2 | 444 073,96 | 2 291 307,44 | 0.3 |
| 47 | 230° 13,7' | 52,15 | 0.2 | 443 879,34 | 2 291 229,82 | 0.3 |
| 48 | 197° 21,4' | 19,84 | 0.2 | 443 845,98 | 2 291 189,74 | 0.3 |
| 49 | 139° 8,7' | 165,34 | 0.2 | 443 827,04 | 2 291 183,82 | 0.3 |
| 50 | 105° 50,6' | 77,76 | 0.2 | 443 701,98 | 2 291 291,98 | 0.3 |
| 51 | 144° 32,0' | 36,76 | 0.2 | 443 680,75 | 2 291 366,79 | 0.3 |
| 52 | 158° 35,1' | 59,93 | 0.2 | 443 650,81 | 2 291 388,12 | 0.3 |
| 53 | 137° 55,1' | 117,37 | 0.2 | 443 595,02 | 2 291 410,00 | 0.3 |
| 54 | 34° 25,3' | 58,17 | 0.2 | 443 507,91 | 2 291 488,66 | 0.3 |
| 55 | 69° 3,3' | 43,61 | 0.2 | 443 555,89 | 2 291 521,54 | 0.3 |
| 56 | 117° 26,6' | 76,49 | 0.2 | 443 571,48 | 2 291 562,27 | 0.3 |
| 57 | 199° 21,8' | 47,41 | 0.2 | 443 536,23 | 2 291 630,15 | 0.3 |
| 58 | 185° 22,5' | 40,99 | 0.2 | 443 491,50 | 2 291 614,43 | 0.3 |
| 59 | 156° 39,9' | 106,11 | 0.2 | 443 450,69 | 2 291 610,59 | 0.3 |
| 60 | 104° 14,8' | 74,20 | 0.2 | 443 353,26 | 2 291 652,62 | 0.3 |
| 61 | 142° 15,6' | 37,66 | 0.2 | 443 335,00 | 2 291 724,54 | 0.3 |
| 62 | 218° 29,7' | 13,61 | 0.2 | 443 305,22 | 2 291 747,59 | 0.3 |
| 63 | 195° 51,7' | 24,29 | 0.2 | 443 294,57 | 2 291 739,12 | 0.3 |
| 64 | 194° 4,8' | 22,49 | 0.2 | 443 271,20 | 2 291 732,48 | 0.3 |
| 65 | 207° 35,3' | 46,60 | 0.2 | 443 249,39 | 2 291 727,01 | 0.3 |
| 66 | 165° 59,3' | 121,01 | 0.2 | 443 208,09 | 2 291 705,43 | 0.3 |
| 67 | 173° 45,7' | 136,29 | 0.2 | 443 090,68 | 2 291 734,73 | 0.3 |
| 68 | 167° 12,7' | 196,97 | 0.2 | 442 955,20 | 2 291 749,54 | 0.3 |
| 69 | 144° 6,0' | 140,20 | 0.2 | 442 763,12 | 2 291 793,14 | 0.3 |
| 70 | 131° 24,9' | 111,84 | 0.2 | 442 649,55 | 2 291 875,35 | 0.3 |
| 71 | 60° 43,2' | 224,96 | 0.2 | 442 575,57 | 2 291 959,22 | 0.3 |
| 72 | 132° 5,1' | 13,07 | 0.2 | 442 685,59 | 2 292 155,44 | 0.3 |
| 73 | 95° 19,2' | 11,97 | 0.2 | 442 676,83 | 2 292 165,14 | 0.3 |
| 74 | 142° 8,6' | 278,20 | 0.2 | 442 675,72 | 2 292 177,06 | 0.3 |
| 75 | 150° 8,5' | 256,50 | 0.2 | 442 456,07 | 2 292 347,79 | 0.3 |
| 76 | 170° 38,5' | 27,18 | 0.2 | 442 233,62 | 2 292 475,49 | 0.3 |
| 77 | 94° 42,7' | 82,43 | 0.2 | 442 206,80 | 2 292 479,91 | 0.3 |
| 78 | 57° 0,9' | 76,23 | 0.2 | 442 200,03 | 2 292 562,06 | 0.3 |
| 79 | 152° 3,3' | 71,49 | 0.2 | 442 241,53 | 2 292 626,00 | 0.3 |
| 80 | 62° 29,3' | 128,33 | 0.2 | 442 178,38 | 2 292 659,50 | 0.3 |
| 81 | 326° 20,4' | 173,16 | 0.2 | 442 237,66 | 2 292 773,32 | 0.3 |
| 82 | 308° 42,2' | 16,18 | 0.2 | 442 381,79 | 2 292 677,34 | 0.3 |
| 83 | 241° 14,5' | 148,03 | 0.2 | 442 391,91 | 2 292 664,71 | 0.3 |
| 84 | 152° 30,4' | 43,30 | 0.2 | 442 320,69 | 2 292 534,94 | 0.3 |
| 85 | 239° 0,2' | 56,25 | 0.2 | 442 282,28 | 2 292 554,93 | 0.3 |
| 86 | 328° 48,3' | 249,67 | 0.2 | 442 253,31 | 2 292 506,71 | 0.3 |
| 87 | 57° 53,0' | 927,18 | 0.2 | 442 466,88 | 2 292 377,39 | 0.3 |
| 88 | 359° 51,1' | 11,53 | 0.2 | 442 959,82 | 2 293 162,68 | 0.3 |
| 89 | 61° 52,8' | 87,16 | 0.2 | 442 971,35 | 2 293 162,65 | 0.3 |
| 90 | 339° 23,7' | 141,74 | 0.2 | 443 012,43 | 2 293 239,52 | 0.3 |
| 91 | 10° 32,6' | 34,87 | 0.2 | 443 145,10 | 2 293 189,64 | 0.3 |
| 92 | 106° 52,8' | 53,93 | 0.2 | 443 179,38 | 2 293 196,02 | 0.3 |
| 93 | 16° 22,0' | 87,09 | 0.2 | 443 163,72 | 2 293 247,63 | 0.3 |
| 94 | 338° 21,2' | 106,35 | 0.2 | 443 247,28 | 2 293 272,17 | 0.3 |
| 95 | 317° 57,2' | 153,81 | 0.2 | 443 346,13 | 2 293 232,94 | 0.3 |
| 96 | 55° 20,8' | 133,78 | 0.2 | 443 460,35 | 2 293 129,93 | 0.3 |
| 97 | 55° 8,6' | 550,93 | 0.2 | 443 536,42 | 2 293 239,98 | 0.3 |
| 98 | 50° 21,7' | 641,83 | 0.2 | 443 851,29 | 2 293 692,07 | 0.3 |
| 99 | 145° 51,4' | 1957,24 | 0.2 | 444 260,74 | 2 294 186,33 | 0.3 |
| 100 | 5° 43,9' | 98,14 | 0.2 | 442 640,86 | 2 295 284,87 | 0.3 |
| 101 | 157° 43,4' | 186,61 | 0.2 | 442 738,51 | 2 295 294,67 | 0.3 |
| 102 | 201° 38,0' | 175,39 | 0.2 | 442 565,83 | 2 295 365,41 | 0.3 |
| 103 | 174° 44,4' | 75,71 | 0.2 | 442 402,79 | 2 295 300,75 | 0.3 |
| 104 | 237° 14,0' | 94,01 | 0.2 | 442 327,40 | 2 295 307,69 | 0.3 |
| 105 | 130° 45,9' | 36,19 | 0.2 | 442 276,52 | 2 295 228,64 | 0.3 |
| 106 | 189° 45,6' | 74,51 | 0.2 | 442 252,89 | 2 295 256,05 | 0.3 |
| 107 | 220° 7,8' | 208,82 | 0.2 | 442 179,46 | 2 295 243,42 | 0.3 |
| 108 | 237° 14,9' | 93,99 | 0.2 | 442 019,80 | 2 295 108,83 | 0.3 |
| 109 | 185° 56,7' | 93,36 | 0.2 | 441 968,95 | 2 295 029,78 | 0.3 |
| 110 | 174° 19,7' | 199,64 | 0.2 | 441 876,09 | 2 295 020,11 | 0.3 |
| 111 | 144° 4,4' | 351,57 | 0.2 | 441 677,43 | 2 295 039,84 | 0.3 |
| 112 | 230° 45,1' | 1656,51 | 0.2 | 441 392,74 | 2 295 246,12 | 0.3 |
| 113 | 142° 5,1' | 37,84 | 0.2 | 440 344,68 | 2 293 963,31 | 0.3 |
| 114 | 123° 27,3' | 87,80 | 0.2 | 440 314,83 | 2 293 986,56 | 0.3 |
| 115 | 118° 30,6' | 474,25 | 0.2 | 440 266,43 | 2 294 059,81 | 0.3 |
| 116 | 112° 25,8' | 108,24 | 0.2 | 440 040,07 | 2 294 476,55 | 0.3 |
| 117 | 106° 52,8' | 229,80 | 0.2 | 439 998,77 | 2 294 576,60 | 0.3 |
| 118 | 99° 34,0' | 131,60 | 0.2 | 439 932,04 | 2 294 796,50 | 0.3 |
| 119 | 117° 4,8' | 205,43 | 0.2 | 439 910,17 | 2 294 926,27 | 0.3 |
| 120 | 202° 1,0' | 278,33 | 0.2 | 439 816,65 | 2 295 109,18 | 0.3 |
| 121 | 202° 40,8' | 48,65 | 0.2 | 439 558,62 | 2 295 004,84 | 0.3 |
| 122 | 142° 24,9' | 91,88 | 0.2 | 439 513,73 | 2 294 986,08 | 0.3 |
| 123 | 187° 9,8' | 96,39 | 0.2 | 439 440,92 | 2 295 042,12 | 0.3 |
| 124 | 237° 30,6' | 225,30 | 0.2 | 439 345,28 | 2 295 030,10 | 0.3 |
| 125 | 238° 18,4' | 141,88 | 0.2 | 439 224,26 | 2 294 840,06 | 0.3 |
| 126 | 240° 2,2' | 464,35 | 0.2 | 439 149,72 | 2 294 719,34 | 0.3 |
| 127 | 271° 28,0' | 11,33 | 0.2 | 438 917,80 | 2 294 317,05 | 0.3 |
| 128 | 293° 58,3' | 310,30 | 0.2 | 438 918,09 | 2 294 305,72 | 0.3 |
| 129 | 301° 17,5' | 765,85 | 0.2 | 439 044,16 | 2 294 022,18 | 0.3 |
| 130 | 298° 42,9' | 301,88 | 0.2 | 439 441,93 | 2 293 367,73 | 0.3 |
| 131 | 266° 9,6' | 304,77 | 0.2 | 439 586,97 | 2 293 102,97 | 0.3 |
| 132 | 269° 17,5' | 168,10 | 0.2 | 439 566,56 | 2 292 798,88 | 0.3 |
| 133 | 254° 25,0' | 120,57 | 0.2 | 439 564,48 | 2 292 630,79 | 0.3 |
| 134 | 223° 20,9' | 361,94 | 0.2 | 439 532,09 | 2 292 514,65 | 0.3 |
| 135 | 237° 21,8' | 287,72 | 0.2 | 439 268,89 | 2 292 266,20 | 0.3 |
| 136 | 230° 20,2' | 606,92 | 0.2 | 439 113,72 | 2 292 023,91 | 0.3 |
| 137 | 242° 38,3' | 251,70 | 0.2 | 438 726,33 | 2 291 556,70 | 0.3 |
| 138 | 337° 40,7' | 1960,52 | 0.2 | 438 610,65 | 2 291 333,16 | 0.3 |
| 139 | 54° 42,7' | 874,04 | 0.2 | 440 424,27 | 2 290 588,56 | 0.3 |
| 140 | 52° 50,6' | 279,59 | 0.2 | 440 929,19 | 2 291 302,00 | 0.3 |
| 141 | 59° 0,6' | 389,62 | 0.2 | 441 098,06 | 2 291 524,83 | 0.3 |
| 142 | 301° 49,9' | 326,54 | 0.2 | 441 298,67 | 2 291 858,84 | 0.3 |
| 143 | 264° 59,7' | 33,59 | 0.2 | 441 470,90 | 2 291 581,41 | 0.3 |
| 144 | 303° 23,1' | 542,62 | 0.2 | 441 467,97 | 2 291 547,95 | 0.3 |
| 145 | 288° 9,8' | 86,07 | 0.2 | 441 766,55 | 2 291 094,87 | 0.3 |
| 146 | 282° 23,3' | 191,30 | 0.2 | 441 793,38 | 2 291 013,09 | 0.3 |
| 147 | 270° 36,0' | 279,89 | 0.2 | 441 834,42 | 2 290 826,24 | 0.3 |
| 148 | 262° 55,3' | 254,36 | 0.2 | 441 837,35 | 2 290 546,37 | 0.3 |
| 149 | 262° 31,5' | 329,52 | 0.2 | 441 806,01 | 2 290 293,95 | 0.3 |
| 150 | 336° 25,3' | 238,48 | 0.2 | 441 763,14 | 2 289 967,23 | 0.3 |
| 151 | 70° 9,4' | 55,82 | 0.2 | 441 981,71 | 2 289 871,84 | 0.3 |
| 152 | 354° 44,6' | 16,70 | 0.2 | 442 000,66 | 2 289 924,35 | 0.3 |
| 153 | 246° 7,6' | 18,19 | 0.2 | 442 017,29 | 2 289 922,82 | 0.3 |
| 154 | 342° 28,5' | 123,37 | 0.2 | 442 009,93 | 2 289 906,19 | 0.3 |
| 155 | 341° 54,5' | 141,43 | 0.2 | 442 127,57 | 2 289 869,04 | 0.3 |
| 156 | 348° 39,5' | 151,68 | 0.2 | 442 262,01 | 2 289 825,12 | 0.3 |
| 157 | 250° 15,4' | 98,37 | 0.2 | 442 410,73 | 2 289 795,29 | 0.3 |
| 158 | 308° 37,2' | 163,02 | 0.2 | 442 377,50 | 2 289 702,70 | 0.3 |
| 159 | 216° 42,4' | 142,59 | 0.2 | 442 479,25 | 2 289 575,33 | 0.3 |
| 160 | 262° 32,1' | 52,11 | 0.2 | 442 364,93 | 2 289 490,10 | 0.3 |
| 161 | 314° 25,1' | 48,74 | 0.2 | 442 358,16 | 2 289 438,43 | 0.3 |
| 162 | 35° 15,4' | 68,81 | 0.2 | 442 392,27 | 2 289 403,62 | 0.3 |
| 163 | 344° 47,8' | 206,56 | 0.2 | 442 448,46 | 2 289 443,34 | 0.3 |
| 164 | 279° 39,0' | 19,03 | 0.2 | 442 647,79 | 2 289 389,17 | 0.3 |
| 165 | 218° 39,6' | 1,66 | 0.2 | 442 650,98 | 2 289 370,41 | 0.3 |
| 166 | 285° 40,7' | 51,43 | 0.2 | 442 649,68 | 2 289 369,37 | 0.3 |
| 167 | 295° 19,4' | 126,72 | 0.2 | 442 663,58 | 2 289 319,85 | 0.3 |
| 168 | 283° 28,1' | 225,97 | 0.2 | 442 717,78 | 2 289 205,31 | 0.3 |
| 169 | 335° 6,1' | 205,49 | 0.2 | 442 770,41 | 2 288 985,55 | 0.3 |
| 170 | 327° 25,0' | 123,15 | 0.2 | 442 956,80 | 2 288 899,04 | 0.3 |
| 171 | 323° 0,1' | 1043,34 | 0.2 | 443 060,57 | 2 288 832,72 | 0.3 |
| 172 | 320° 14,9' | 63,08 | 0.2 | 443 893,83 | 2 288 204,84 | 0.3 |
| 173 | 42° 54,2' | 24,93 | 0.2 | 443 942,33 | 2 288 164,50 | 0.3 |
| 174 | 323° 20,8' | 1208,48 | 0.2 | 443 960,59 | 2 288 181,47 | 0.3 |
| 175 | 325° 17,5' | 707,07 | 0.2 | 444 930,11 | 2 287 460,05 | 0.3 |
| 176 | 232° 3,5' | 387,53 | 0.2 | 445 511,36 | 2 287 057,44 | 0.3 |
| 177 | 233° 58,7' | 367,40 | 0.2 | 445 273,09 | 2 286 751,82 | 0.3 |
| 178 | 215° 45,0' | 71,79 | 0.2 | 445 057,02 | 2 286 454,67 | 0.3 |
| 179 | 219° 41,9' | 46,07 | 0.2 | 444 998,76 | 2 286 412,73 | 0.3 |
| 180 | 203° 11,3' | 14,73 | 0.2 | 444 963,31 | 2 286 383,30 | 0.3 |
| 181 | 215° 43,0' | 36,25 | 0.2 | 444 949,77 | 2 286 377,50 | 0.3 |
| 182 | 202° 3,0' | 112,38 | 0.2 | 444 920,34 | 2 286 356,34 | 0.3 |
| 183 | 208° 58,9' | 110,21 | 0.2 | 444 816,18 | 2 286 314,15 | 0.3 |
| 184 | 210° 52,6' | 113,74 | 0.2 | 444 719,77 | 2 286 260,75 | 0.3 |
| 185 | 221° 2,0' | 42,21 | 0.2 | 444 622,15 | 2 286 202,38 | 0.3 |
| 186 | 320° 30,5' | 405,14 | 0.2 | 444 590,31 | 2 286 174,67 | 0.3 |
| 187 | 323° 12,0' | 755,87 | 0.2 | 444 902,96 | 2 285 917,01 | 0.3 |
| 188 | 325° 5,3' | 844,81 | 0.2 | 445 508,20 | 2 285 464,22 | 0.3 |
| 189 | 326° 7,7' | 1023,81 | 0.2 | 446 200,98 | 2 284 980,74 | 0.3 |
| 190 | 322° 12,2' | 402,84 | 0.2 | 447 051,03 | 2 284 410,13 | 0.3 |
| 191 | 325° 24,1' | 293,81 | 0.2 | 447 369,35 | 2 284 163,25 | 0.3 |
| 192 | 324° 2,2' | 623,25 | 0.2 | 447 611,20 | 2 283 996,42 | 0.3 |
| 193 | 321° 3,2' | 520,95 | 0.2 | 448 115,66 | 2 283 630,41 | 0.3 |
| 194 | 326° 30,2' | 146,61 | 0.2 | 448 520,82 | 2 283 302,94 | 0.3 |
| 195 | 351° 37,0' | 142,66 | 0.2 | 448 643,08 | 2 283 222,03 | 0.3 |
| 196 | 343° 30,5' | 258,74 | 0.2 | 448 784,22 | 2 283 201,23 | 0.3 |
| 197 | 335° 1,4' | 180,65 | 0.2 | 449 032,32 | 2 283 127,78 | 0.3 |
| 198 | 347° 8,4' | 82,67 | 0.2 | 449 196,08 | 2 283 051,50 | 0.3 |
| 199 | 11° 48,6' | 280,30 | 0.2 | 449 276,68 | 2 283 033,10 | 0.3 |
| 200 | 6° 13,5' | 134,18 | 0.2 | 449 551,05 | 2 283 090,47 | 0.3 |
| 201 | 56° 55,6' | 668,00 | 0.2 | 449 684,44 | 2 283 105,02 | 0.3 |
| 202 | 46° 40,0' | 88,22 | 0.2 | 450 048,97 | 2 283 664,79 | 0.3 |
| 203 | 55° 14,0' | 203,56 | 0.2 | 450 109,51 | 2 283 728,96 | 0.3 |
| 204 | 51° 39,4' | 953,48 | 0.2 | 450 225,59 | 2 283 896,18 | 0.3 |
| 205 | 52° 36,4' | 205,18 | 0.2 | 450 817,10 | 2 284 644,00 | 0.3 |
| 206 | 140° 25,7' | 598,33 | 0.2 | 450 941,70 | 2 284 807,01 | 0.3 |
| 207 | 60° 26,0' | 1,20 | 0.2 | 450 480,49 | 2 285 188,17 | 0.3 |
| 208 | 59° 43,8' | 586,65 | 0.2 | 450 481,08 | 2 285 189,21 | 0.3 |
| 209 | 58° 32,3' | 380,24 | 0.2 | 450 776,80 | 2 285 695,87 | 0.3 |
| 210 | 55° 52,5' | 534,97 | 0.2 | 450 975,26 | 2 286 020,21 | 0.3 |
| 211 | 54° 34,9' | 730,82 | 0.2 | 451 275,38 | 2 286 463,07 | 0.3 |
| 212 | 123° 18,0' | 109,14 | 0.2 | 451 698,92 | 2 287 058,65 | 0.3 |
| 213 | 105° 52,9' | 83,28 | 0.2 | 451 639,00 | 2 287 149,87 | 0.3 |
| 214 | 116° 31,8' | 50,28 | 0.2 | 451 616,21 | 2 287 229,97 | 0.3 |
| 215 | 124° 6,4' | 71,80 | 0.2 | 451 593,75 | 2 287 274,96 | 0.3 |
| 216 | 100° 52,1' | 64,91 | 0.2 | 451 553,49 | 2 287 334,41 | 0.3 |
| 217 | 132° 7,5' | 52,02 | 0.2 | 451 541,25 | 2 287 398,16 | 0.3 |
| 218 | 123° 18,3' | 47,37 | 0.2 | 451 506,36 | 2 287 436,74 | 0.3 |
| 219 | 87° 20,0' | 65,12 | 0.2 | 451 480,35 | 2 287 476,33 | 0.3 |
| 220 | 125° 3,9' | 38,94 | 0.2 | 451 483,38 | 2 287 541,38 | 0.3 |
| 221 | 130° 3,0' | 40,16 | 0.2 | 451 461,01 | 2 287 573,25 | 0.3 |
| 222 | 81° 32,5' | 28,08 | 0.2 | 451 435,17 | 2 287 603,99 | 0.3 |
| 223 | 112° 0,8' | 11,55 | 0.2 | 451 439,30 | 2 287 631,76 | 0.3 |
| 224 | 139° 37,3' | 11,41 | 0.2 | 451 434,97 | 2 287 642,47 | 0.3 |
| 225 | 178° 26,6' | 8,46 | 0.2 | 451 426,28 | 2 287 649,86 | 0.3 |
| 226 | 204° 52,9' | 9,44 | 0.2 | 451 417,82 | 2 287 650,09 | 0.3 |
| 227 | 247° 31,1' | 21,29 | 0.2 | 451 409,26 | 2 287 646,12 | 0.3 |
| 228 | 159° 34,2' | 16,99 | 0.2 | 451 401,12 | 2 287 626,45 | 0.3 |
| 229 | 130° 12,3' | 32,31 | 0.2 | 451 385,20 | 2 287 632,38 | 0.3 |
| 230 | 155° 56,9' | 11,02 | 0.2 | 451 364,34 | 2 287 657,06 | 0.3 |
| 231 | 213° 56,3' | 10,91 | 0.2 | 451 354,28 | 2 287 661,55 | 0.3 |
| 232 | 122° 34,6' | 30,11 | 0.2 | 451 345,23 | 2 287 655,46 | 0.3 |
| 233 | 135° 17,5' | 27,80 | 0.2 | 451 329,02 | 2 287 680,83 | 0.3 |
| 234 | 139° 50,3' | 16,26 | 0.2 | 451 309,26 | 2 287 700,39 | 0.3 |
| 235 | 157° 31,6' | 18,99 | 0.2 | 451 296,83 | 2 287 710,88 | 0.3 |
| 236 | 177° 42,9' | 30,84 | 0.2 | 451 279,28 | 2 287 718,14 | 0.3 |
| 237 | 187° 49,0' | 38,97 | 0.2 | 451 248,46 | 2 287 719,37 | 0.3 |
| 238 | 168° 23,1' | 38,64 | 0.2 | 451 209,85 | 2 287 714,07 | 0.3 |
| 239 | 144° 47,4' | 57,93 | 0.2 | 451 172,00 | 2 287 721,85 | 0.3 |
| 240 | 174° 50,7' | 40,62 | 0.2 | 451 124,67 | 2 287 755,25 | 0.3 |
| 241 | 182° 25,5' | 24,57 | 0.2 | 451 084,21 | 2 287 758,90 | 0.3 |
| 242 | 194° 37,9' | 27,32 | 0.2 | 451 059,66 | 2 287 757,86 | 0.3 |
| 243 | 172° 11,3' | 15,30 | 0.2 | 451 033,23 | 2 287 750,96 | 0.3 |
| 244 | 142° 39,1' | 70,85 | 0.2 | 451 018,07 | 2 287 753,04 | 0.3 |
| 245 | 174° 12,7' | 45,80 | 0.2 | 450 961,75 | 2 287 796,02 | 0.3 |
| 246 | 163° 38,2' | 42,17 | 0.2 | 450 916,18 | 2 287 800,64 | 0.3 |
| 247 | 128° 58,2' | 32,25 | 0.2 | 450 875,72 | 2 287 812,52 | 0.3 |
| 248 | 148° 8,2' | 20,53 | 0.2 | 450 855,44 | 2 287 837,59 | 0.3 |
| 249 | 163° 55,0' | 44,69 | 0.2 | 450 838,00 | 2 287 848,43 | 0.3 |
| 250 | 175° 34,4' | 28,64 | 0.2 | 450 795,06 | 2 287 860,81 | 0.3 |
| 251 | 149° 25,7' | 21,06 | 0.2 | 450 766,51 | 2 287 863,02 | 0.3 |
| 252 | 56° 28,0' | 489,13 | 0.2 | 450 748,38 | 2 287 873,73 | 0.3 |
| 253 | 47° 44,0' | 69,69 | 0.2 | 451 018,59 | 2 288 281,45 | 0.3 |
| 254 | 51° 15,8' | 240,59 | 0.2 | 451 065,46 | 2 288 333,02 | 0.3 |
| 255 | 55° 23,4' | 130,14 | 0.2 | 451 216,01 | 2 288 520,69 | 0.3 |
| 256 | 56° 20,4' | 21,43 | 0.2 | 451 289,93 | 2 288 627,80 | 0.3 |
| 257 | 52° 41,7' | 162,74 | 0.2 | 451 301,81 | 2 288 645,64 | 0.3 |
| 258 | 54° 36,8' | 489,85 | 0.2 | 451 400,44 | 2 288 775,09 | 0.3 |
| 259 | 324° 42,2' | 2016,02 | 0.2 | 451 684,11 | 2 289 174,45 | 0.3 |
| 260 | 341° 45,9' | 75,20 | 0.2 | 453 329,54 | 2 288 009,59 | 0.3 |
| 261 | 317° 20,4' | 133,18 | 0.2 | 453 400,96 | 2 287 986,06 | 0.3 |
| 262 | 325° 20,2' | 353,44 | 0.2 | 453 498,90 | 2 287 895,81 | 0.3 |
| 263 | 328° 15,9' | 735,18 | 0.2 | 453 789,61 | 2 287 694,79 | 0.3 |
| 264 | 56° 19,9' | 1746,30 | 0.2 | 454 414,88 | 2 287 308,10 | 0.3 |
| 265 | 139° 15,5' | 243,55 | 0.2 | 455 382,99 | 2 288 761,48 | 0.3 |
| 266 | 54° 3,4' | 1648,16 | 0.2 | 455 198,46 | 2 288 920,43 | 0.3 |
| 267 | 59° 3,6' | 68,37 | 0.2 | 456 165,90 | 2 290 254,78 | 0.3 |
| 268 | 144° 20,9' | 1809,09 | 0.2 | 456 201,05 | 2 290 313,42 | 0.3 |
| 269 | 146° 22,7' | 230,79 | 0.2 | 454 731,04 | 2 291 367,87 | 0.3 |
| 270 | 144° 12,9' | 1003,14 | 0.2 | 454 538,86 | 2 291 495,66 | 0.3 |
| 271 | 164° 35,7' | 36,02 | 0.2 | 453 725,10 | 2 292 082,25 | 0.3 |
| 272 | 143° 20,9' | 534,50 | 0.2 | 453 690,37 | 2 292 091,82 | 0.3 |
| 273 | 144° 27,2' | 1093,72 | 0.2 | 453 261,55 | 2 292 410,89 | 0.3 |
| 274 | 139° 53,8' | 250,44 | 0.2 | 452 371,65 | 2 293 046,74 | 0.3 |
| 275 | 144° 44,6' | 705,44 | 0.2 | 452 180,09 | 2 293 208,07 | 0.3 |
| 276 | 169° 38,8' | 30,77 | 0.2 | 451 604,04 | 2 293 615,27 | 0.3 |
| 277 | 140° 16,1' | 109,37 | 0.2 | 451 573,77 | 2 293 620,80 | 0.3 |
| 278 | 143° 34,1' | 391,75 | 0.2 | 451 489,66 | 2 293 690,71 | 0.3 |
| 279 | 140° 27,3' | 215,96 | 0.2 | 451 174,47 | 2 293 923,36 | 0.3 |
| 280 | 154° 44,2' | 22,63 | 0.2 | 451 007,94 | 2 294 060,86 | 0.3 |
| 281 | 145° 2,7' | 1817,51 | 0.2 | 450 987,47 | 2 294 070,52 | 0.3 |
| 282 | 145° 34,5' | 525,28 | 0.2 | 449 497,83 | 2 295 111,82 | 0.3 |
| 283 | 141° 55,3' | 196,96 | 0.2 | 449 064,55 | 2 295 408,78 | 0.3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 101191340 кв.м = 10119 га =101,19км2

2. Ведомость характерных точек планируемых границ

населенного пункта с. Сергиевка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260° 31,9' | 371,43 | 0.2 | 445 663,15 | 2 291 042,71 | 0.3 |
| 2 | 143° 18,1' | 80,47 | 0.2 | 445 602,05 | 2 290 676,34 | 0.3 |
| 3 | 207° 43,4' | 139,62 | 0.2 | 445 537,53 | 2 290 724,43 | 0.3 |
| 4 | 223° 19,8' | 6,31 | 0.2 | 445 413,94 | 2 290 659,48 | 0.3 |
| 5 | 256° 50,1' | 7,02 | 0.2 | 445 409,35 | 2 290 655,15 | 0.3 |
| 6 | 248° 39,3' | 8,85 | 0.2 | 445 407,75 | 2 290 648,31 | 0.3 |
| 7 | 232° 22,3' | 4,68 | 0.2 | 445 404,53 | 2 290 640,07 | 0.3 |
| 8 | 216° 22,2' | 37,56 | 0.2 | 445 401,67 | 2 290 636,36 | 0.3 |
| 9 | 202° 53,9' | 10,28 | 0.2 | 445 371,43 | 2 290 614,09 | 0.3 |
| 10 | 198° 50,6' | 7,99 | 0.2 | 445 361,96 | 2 290 610,09 | 0.3 |
| 11 | 193° 21,8' | 24,79 | 0.2 | 445 354,40 | 2 290 607,51 | 0.3 |
| 12 | 195° 5,4' | 19,51 | 0.2 | 445 330,28 | 2 290 601,78 | 0.3 |
| 13 | 199° 34,1' | 25,26 | 0.2 | 445 311,44 | 2 290 596,70 | 0.3 |
| 14 | 189° 25,4' | 26,26 | 0.2 | 445 287,64 | 2 290 588,24 | 0.3 |
| 15 | 185° 58,3' | 12,21 | 0.2 | 445 261,73 | 2 290 583,94 | 0.3 |
| 16 | 184° 57,5' | 29,73 | 0.2 | 445 249,59 | 2 290 582,67 | 0.3 |
| 17 | 183° 11,5' | 16,89 | 0.2 | 445 219,97 | 2 290 580,10 | 0.3 |
| 18 | 176° 38,2' | 18,75 | 0.2 | 445 203,11 | 2 290 579,16 | 0.3 |
| 19 | 172° 16,2' | 3,64 | 0.2 | 445 184,39 | 2 290 580,26 | 0.3 |
| 20 | 148° 22,0' | 14,53 | 0.2 | 445 180,78 | 2 290 580,75 | 0.3 |
| 21 | 150° 30,3' | 11,11 | 0.2 | 445 168,41 | 2 290 588,37 | 0.3 |
| 22 | 149° 52,2' | 10,50 | 0.2 | 445 158,74 | 2 290 593,84 | 0.3 |
| 23 | 133° 29,7' | 11,58 | 0.2 | 445 149,66 | 2 290 599,11 | 0.3 |
| 24 | 124° 59,0' | 10,57 | 0.2 | 445 141,69 | 2 290 607,51 | 0.3 |
| 25 | 118° 44,2' | 13,81 | 0.2 | 445 135,63 | 2 290 616,17 | 0.3 |
| 26 | 111° 40,8' | 9,61 | 0.2 | 445 128,99 | 2 290 628,28 | 0.3 |
| 27 | 102° 22,1' | 8,50 | 0.2 | 445 125,44 | 2 290 637,21 | 0.3 |
| 28 | 93° 52,6' | 9,17 | 0.2 | 445 123,62 | 2 290 645,51 | 0.3 |
| 29 | 85° 20,9' | 7,65 | 0.2 | 445 123,00 | 2 290 654,66 | 0.3 |
| 30 | 74° 13,4' | 7,91 | 0.2 | 445 123,62 | 2 290 662,28 | 0.3 |
| 31 | 65° 47,2' | 24,85 | 0.2 | 445 125,77 | 2 290 669,89 | 0.3 |
| 32 | 70° 55,2' | 17,41 | 0.2 | 445 135,96 | 2 290 692,55 | 0.3 |
| 33 | 73° 27,8' | 12,12 | 0.2 | 445 141,65 | 2 290 709,00 | 0.3 |
| 34 | 88° 12,6' | 9,60 | 0.2 | 445 145,10 | 2 290 720,62 | 0.3 |
| 35 | 93° 35,8' | 6,85 | 0.2 | 445 145,40 | 2 290 730,22 | 0.3 |
| 36 | 100° 19,1' | 18,70 | 0.2 | 445 144,97 | 2 290 737,06 | 0.3 |
| 37 | 107° 18,9' | 27,35 | 0.2 | 445 141,62 | 2 290 755,46 | 0.3 |
| 38 | 101° 38,1' | 9,67 | 0.2 | 445 133,48 | 2 290 781,57 | 0.3 |
| 39 | 93° 42,7' | 11,12 | 0.2 | 445 131,53 | 2 290 791,04 | 0.3 |
| 40 | 96° 53,9' | 14,07 | 0.2 | 445 130,81 | 2 290 802,14 | 0.3 |
| 41 | 104° 36,4' | 34,86 | 0.2 | 445 129,12 | 2 290 816,11 | 0.3 |
| 42 | 97° 19,9' | 6,90 | 0.2 | 445 120,33 | 2 290 849,84 | 0.3 |
| 43 | 83° 12,2' | 8,03 | 0.2 | 445 119,45 | 2 290 856,68 | 0.3 |
| 44 | 74° 35,6' | 8,92 | 0.2 | 445 120,40 | 2 290 864,65 | 0.3 |
| 45 | 83° 28,6' | 11,80 | 0.2 | 445 122,77 | 2 290 873,25 | 0.3 |
| 46 | 70° 37,4' | 5,97 | 0.2 | 445 124,11 | 2 290 884,97 | 0.3 |
| 47 | 57° 24,8' | 4,18 | 0.2 | 445 126,09 | 2 290 890,60 | 0.3 |
| 48 | 51° 57,0' | 7,19 | 0.2 | 445 128,34 | 2 290 894,12 | 0.3 |
| 49 | 57° 17,0' | 9,14 | 0.2 | 445 132,77 | 2 290 899,78 | 0.3 |
| 50 | 65° 27,0' | 9,41 | 0.2 | 445 137,71 | 2 290 907,47 | 0.3 |
| 51 | 70° 25,4' | 3,49 | 0.2 | 445 141,62 | 2 290 916,03 | 0.3 |
| 52 | 78° 8,0' | 24,85 | 0.2 | 445 142,79 | 2 290 919,32 | 0.3 |
| 53 | 82° 0,9' | 7,27 | 0.2 | 445 147,90 | 2 290 943,64 | 0.3 |
| 54 | 88° 41,4' | 7,00 | 0.2 | 445 148,91 | 2 290 950,84 | 0.3 |
| 55 | 92° 20,0' | 3,19 | 0.2 | 445 149,07 | 2 290 957,84 | 0.3 |
| 56 | 102° 9,4' | 7,69 | 0.2 | 445 148,94 | 2 290 961,03 | 0.3 |
| 57 | 113° 19,1' | 7,58 | 0.2 | 445 147,32 | 2 290 968,55 | 0.3 |
| 58 | 119° 35,5' | 7,45 | 0.2 | 445 144,32 | 2 290 975,51 | 0.3 |
| 59 | 140° 4,4' | 4,88 | 0.2 | 445 140,64 | 2 290 981,99 | 0.3 |
| 60 | 156° 43,2' | 7,34 | 0.2 | 445 136,90 | 2 290 985,12 | 0.3 |
| 61 | 170° 16,1' | 38,87 | 0.2 | 445 130,16 | 2 290 988,02 | 0.3 |
| 62 | 164° 40,8' | 12,45 | 0.2 | 445 091,85 | 2 290 994,59 | 0.3 |
| 63 | 151° 33,6' | 6,70 | 0.2 | 445 079,84 | 2 290 997,88 | 0.3 |
| 64 | 131° 14,7' | 6,37 | 0.2 | 445 073,95 | 2 291 001,07 | 0.3 |
| 65 | 131° 47,4' | 5,81 | 0.2 | 445 069,75 | 2 291 005,86 | 0.3 |
| 66 | 140° 1,7' | 12,83 | 0.2 | 445 065,88 | 2 291 010,19 | 0.3 |
| 67 | 157° 13,5' | 10,49 | 0.2 | 445 056,05 | 2 291 018,43 | 0.3 |
| 68 | 168° 8,7' | 17,14 | 0.2 | 445 046,38 | 2 291 022,49 | 0.3 |
| 69 | 174° 36,1' | 5,85 | 0.2 | 445 029,61 | 2 291 026,01 | 0.3 |
| 70 | 188° 20,8' | 5,99 | 0.2 | 445 023,79 | 2 291 026,56 | 0.3 |
| 71 | 201° 0,4' | 6,56 | 0.2 | 445 017,86 | 2 291 025,69 | 0.3 |
| 72 | 215° 23,7' | 4,66 | 0.2 | 445 011,74 | 2 291 023,34 | 0.3 |
| 73 | 204° 11,8' | 4,22 | 0.2 | 445 007,94 | 2 291 020,64 | 0.3 |
| 74 | 198° 28,1' | 11,08 | 0.2 | 445 004,09 | 2 291 018,91 | 0.3 |
| 75 | 224° 39,0' | 6,96 | 0.2 | 444 993,58 | 2 291 015,40 | 0.3 |
| 76 | 218° 17,9' | 2,73 | 0.2 | 444 988,63 | 2 291 010,51 | 0.3 |
| 77 | 174° 5,0' | 1,94 | 0.2 | 444 986,49 | 2 291 008,82 | 0.3 |
| 78 | 138° 52,4' | 2,72 | 0.2 | 444 984,56 | 2 291 009,02 | 0.3 |
| 79 | 106° 54,9' | 3,57 | 0.2 | 444 982,51 | 2 291 010,81 | 0.3 |
| 80 | 133° 31,9' | 3,31 | 0.2 | 444 981,47 | 2 291 014,23 | 0.3 |
| 81 | 157° 27,6' | 8,35 | 0.2 | 444 979,19 | 2 291 016,63 | 0.3 |
| 82 | 141° 59,6' | 3,43 | 0.2 | 444 971,48 | 2 291 019,83 | 0.3 |
| 83 | 120° 2,5' | 3,84 | 0.2 | 444 968,78 | 2 291 021,94 | 0.3 |
| 84 | 104° 48,2' | 8,69 | 0.2 | 444 966,86 | 2 291 025,26 | 0.3 |
| 85 | 112° 34,4' | 11,18 | 0.2 | 444 964,64 | 2 291 033,66 | 0.3 |
| 86 | 118° 2,5' | 14,06 | 0.2 | 444 960,35 | 2 291 043,98 | 0.3 |
| 87 | 117° 34,3' | 27,50 | 0.2 | 444 953,74 | 2 291 056,39 | 0.3 |
| 88 | 115° 8,4' | 5,58 | 0.2 | 444 941,01 | 2 291 080,77 | 0.3 |
| 89 | 132° 2,1' | 3,55 | 0.2 | 444 938,64 | 2 291 085,82 | 0.3 |
| 90 | 148° 26,6' | 5,96 | 0.2 | 444 936,26 | 2 291 088,46 | 0.3 |
| 91 | 156° 46,9' | 27,34 | 0.2 | 444 931,18 | 2 291 091,58 | 0.3 |
| 92 | 140° 38,4' | 3,96 | 0.2 | 444 906,05 | 2 291 102,36 | 0.3 |
| 93 | 125° 51,2' | 11,17 | 0.2 | 444 902,99 | 2 291 104,87 | 0.3 |
| 94 | 130° 27,1' | 12,48 | 0.2 | 444 896,45 | 2 291 113,92 | 0.3 |
| 95 | 137° 39,0' | 7,50 | 0.2 | 444 888,35 | 2 291 123,42 | 0.3 |
| 96 | 165° 42,5' | 9,24 | 0.2 | 444 882,81 | 2 291 128,47 | 0.3 |
| 97 | 170° 33,2' | 11,52 | 0.2 | 444 873,86 | 2 291 130,75 | 0.3 |
| 98 | 185° 45,0' | 5,89 | 0.2 | 444 862,50 | 2 291 132,64 | 0.3 |
| 99 | 195° 50,4' | 9,78 | 0.2 | 444 856,64 | 2 291 132,05 | 0.3 |
| 100 | 203° 40,2' | 11,51 | 0.2 | 444 847,23 | 2 291 129,38 | 0.3 |
| 101 | 211° 58,9' | 10,52 | 0.2 | 444 836,69 | 2 291 124,76 | 0.3 |
| 102 | 223° 25,9' | 6,72 | 0.2 | 444 827,77 | 2 291 119,19 | 0.3 |
| 103 | 232° 1,2' | 14,87 | 0.2 | 444 822,89 | 2 291 114,57 | 0.3 |
| 104 | 229° 33,3' | 8,72 | 0.2 | 444 813,74 | 2 291 102,85 | 0.3 |
| 105 | 263° 4,2' | 30,50 | 0.2 | 444 808,08 | 2 291 096,21 | 0.3 |
| 106 | 265° 3,6' | 5,69 | 0.2 | 444 804,40 | 2 291 065,93 | 0.3 |
| 107 | 246° 19,6' | 16,14 | 0.2 | 444 803,91 | 2 291 060,26 | 0.3 |
| 108 | 238° 12,6' | 23,67 | 0.2 | 444 797,43 | 2 291 045,48 | 0.3 |
| 109 | 230° 3,7' | 14,91 | 0.2 | 444 784,96 | 2 291 025,36 | 0.3 |
| 110 | 221° 56,2' | 4,23 | 0.2 | 444 775,39 | 2 291 013,93 | 0.3 |
| 111 | 210° 46,3' | 15,91 | 0.2 | 444 772,24 | 2 291 011,10 | 0.3 |
| 112 | 217° 12,8' | 6,99 | 0.2 | 444 758,57 | 2 291 002,96 | 0.3 |
| 113 | 228° 8,9' | 18,93 | 0.2 | 444 753,00 | 2 290 998,73 | 0.3 |
| 114 | 189° 43,6' | 10,00 | 0.2 | 444 740,37 | 2 290 984,63 | 0.3 |
| 115 | 172° 38,4' | 4,53 | 0.2 | 444 730,51 | 2 290 982,94 | 0.3 |
| 116 | 177° 32,3' | 11,41 | 0.2 | 444 726,02 | 2 290 983,52 | 0.3 |
| 117 | 144° 44,1' | 11,00 | 0.2 | 444 714,62 | 2 290 984,01 | 0.3 |
| 118 | 131° 21,4' | 9,46 | 0.2 | 444 705,64 | 2 290 990,36 | 0.3 |
| 119 | 120° 54,9' | 11,91 | 0.2 | 444 699,39 | 2 290 997,46 | 0.3 |
| 120 | 112° 4,7' | 17,32 | 0.2 | 444 693,27 | 2 291 007,68 | 0.3 |
| 121 | 112° 13,3' | 16,18 | 0.2 | 444 686,76 | 2 291 023,73 | 0.3 |
| 122 | 133° 31,3' | 8,22 | 0.2 | 444 680,64 | 2 291 038,71 | 0.3 |
| 123 | 116° 12,7' | 3,62 | 0.2 | 444 674,98 | 2 291 044,67 | 0.3 |
| 124 | 90° 37,2' | 2,77 | 0.2 | 444 673,38 | 2 291 047,92 | 0.3 |
| 125 | 77° 34,0' | 12,40 | 0.2 | 444 673,35 | 2 291 050,69 | 0.3 |
| 126 | 79° 36,2' | 11,19 | 0.2 | 444 676,02 | 2 291 062,80 | 0.3 |
| 127 | 83° 55,1' | 7,36 | 0.2 | 444 678,04 | 2 291 073,81 | 0.3 |
| 128 | 95° 25,1' | 4,87 | 0.2 | 444 678,82 | 2 291 081,13 | 0.3 |
| 129 | 70° 7,0' | 14,64 | 0.2 | 444 678,36 | 2 291 085,98 | 0.3 |
| 130 | 65° 14,6' | 8,64 | 0.2 | 444 683,34 | 2 291 099,75 | 0.3 |
| 131 | 80° 57,8' | 5,54 | 0.2 | 444 686,96 | 2 291 107,60 | 0.3 |
| 132 | 113° 26,0' | 16,04 | 0.2 | 444 687,83 | 2 291 113,07 | 0.3 |
| 133 | 122° 28,3' | 12,00 | 0.2 | 444 681,45 | 2 291 127,79 | 0.3 |
| 134 | 113° 20,4' | 9,62 | 0.2 | 444 675,01 | 2 291 137,91 | 0.3 |
| 135 | 106° 30,7' | 26,11 | 0.2 | 444 671,20 | 2 291 146,74 | 0.3 |
| 136 | 87° 9,5' | 23,60 | 0.2 | 444 663,78 | 2 291 171,77 | 0.3 |
| 137 | 206° 29,4' | 20,29 | 0.2 | 444 664,95 | 2 291 195,34 | 0.3 |
| 138 | 205° 34,7' | 457,88 | 0.2 | 444 646,79 | 2 291 186,29 | 0.3 |
| 139 | 205° 43,2' | 93,69 | 0.2 | 444 233,79 | 2 290 988,60 | 0.3 |
| 140 | 205° 10,3' | 55,20 | 0.2 | 444 149,38 | 2 290 947,94 | 0.3 |
| 141 | 202° 3,1' | 38,14 | 0.2 | 444 099,42 | 2 290 924,46 | 0.3 |
| 142 | 201° 24,5' | 49,51 | 0.2 | 444 064,07 | 2 290 910,14 | 0.3 |
| 143 | 200° 48,8' | 11,74 | 0.2 | 444 017,98 | 2 290 892,07 | 0.3 |
| 144 | 196° 40,6' | 45,16 | 0.2 | 444 007,01 | 2 290 887,90 | 0.3 |
| 145 | 192° 3,0' | 5,46 | 0.2 | 443 963,75 | 2 290 874,94 | 0.3 |
| 146 | 225° 27,2' | 44,63 | 0.2 | 443 958,41 | 2 290 873,80 | 0.3 |
| 147 | 228° 12,9' | 58,38 | 0.2 | 443 927,10 | 2 290 841,99 | 0.3 |
| 148 | 227° 35,8' | 28,87 | 0.2 | 443 888,20 | 2 290 798,46 | 0.3 |
| 149 | 228° 5,2' | 20,61 | 0.2 | 443 868,73 | 2 290 777,14 | 0.3 |
| 150 | 253° 57,8' | 2,57 | 0.2 | 443 854,96 | 2 290 761,80 | 0.3 |
| 151 | 287° 38,1' | 36,21 | 0.2 | 443 854,25 | 2 290 759,33 | 0.3 |
| 152 | 286° 50,2' | 995,35 | 0.2 | 443 865,22 | 2 290 724,82 | 0.3 |
| 153 | 322° 18,0' | 13,25 | 0.2 | 444 153,52 | 2 289 772,14 | 0.3 |
| 154 | 323° 54,9' | 256,17 | 0.2 | 444 164,00 | 2 289 764,04 | 0.3 |
| 155 | 49° 58,8' | 400,70 | 0.2 | 444 371,02 | 2 289 613,16 | 0.3 |
| 156 | 4° 34,2' | 34,39 | 0.2 | 444 628,69 | 2 289 920,02 | 0.3 |
| 157 | 56° 53,4' | 144,55 | 0.2 | 444 662,97 | 2 289 922,76 | 0.3 |
| 158 | 25° 55,8' | 4,85 | 0.2 | 444 741,93 | 2 290 043,84 | 0.3 |
| 159 | 56° 28,2' | 49,75 | 0.2 | 444 746,29 | 2 290 045,96 | 0.3 |
| 160 | 65° 16,9' | 22,34 | 0.2 | 444 773,77 | 2 290 087,43 | 0.3 |
| 161 | 334° 36,3' | 75,38 | 0.2 | 444 783,11 | 2 290 107,72 | 0.3 |
| 162 | 302° 31,3' | 91,66 | 0.2 | 444 851,21 | 2 290 075,39 | 0.3 |
| 163 | 335° 9,3' | 82,54 | 0.2 | 444 900,49 | 2 289 998,10 | 0.3 |
| 164 | 11° 39,9' | 17,71 | 0.2 | 444 975,39 | 2 289 963,42 | 0.3 |
| 165 | 38° 34,5' | 18,96 | 0.2 | 444 992,73 | 2 289 967,00 | 0.3 |
| 166 | 53° 20,4' | 23,55 | 0.2 | 445 007,55 | 2 289 978,82 | 0.3 |
| 167 | 20° 40,2' | 23,68 | 0.2 | 445 021,61 | 2 289 997,71 | 0.3 |
| 168 | 53° 57,3' | 145,77 | 0.2 | 445 043,77 | 2 290 006,07 | 0.3 |
| 169 | 329° 5,2' | 172,63 | 0.2 | 445 129,54 | 2 290 123,93 | 0.3 |
| 170 | 330° 7,3' | 82,02 | 0.2 | 445 277,65 | 2 290 035,24 | 0.3 |
| 171 | 339° 34,2' | 108,55 | 0.2 | 445 348,77 | 2 289 994,38 | 0.3 |
| 172 | 350° 5,3' | 66,06 | 0.2 | 445 450,49 | 2 289 956,49 | 0.3 |
| 173 | 324° 11,0' | 11,96 | 0.2 | 445 515,56 | 2 289 945,12 | 0.3 |
| 174 | 72° 0,7' | 5,28 | 0.2 | 445 525,26 | 2 289 938,12 | 0.3 |
| 175 | 350° 7,6' | 143,76 | 0.2 | 445 526,89 | 2 289 943,14 | 0.3 |
| 176 | 0° 8,4' | 52,79 | 0.2 | 445 668,52 | 2 289 918,49 | 0.3 |
| 177 | 8° 50,6' | 96,79 | 0.2 | 445 721,31 | 2 289 918,62 | 0.3 |
| 178 | 27° 24,5' | 7,00 | 0.2 | 445 816,95 | 2 289 933,50 | 0.3 |
| 179 | 13° 15,0' | 17,50 | 0.2 | 445 823,16 | 2 289 936,72 | 0.3 |
| 180 | 36° 10,4' | 38,34 | 0.2 | 445 840,19 | 2 289 940,73 | 0.3 |
| 181 | 358° 37,9' | 2,93 | 0.2 | 445 871,14 | 2 289 963,36 | 0.3 |
| 182 | 337° 21,3' | 17,92 | 0.2 | 445 874,07 | 2 289 963,29 | 0.3 |
| 183 | 334° 15,2' | 14,09 | 0.2 | 445 890,61 | 2 289 956,39 | 0.3 |
| 184 | 338° 54,4' | 208,70 | 0.2 | 445 903,30 | 2 289 950,27 | 0.3 |
| 185 | 66° 38,6' | 118,55 | 0.2 | 446 098,02 | 2 289 875,16 | 0.3 |
| 186 | 66° 54,7' | 36,87 | 0.2 | 446 145,02 | 2 289 984,00 | 0.3 |
| 187 | 342° 12,1' | 167,96 | 0.2 | 446 159,48 | 2 290 017,92 | 0.3 |
| 188 | 71° 35,7' | 37,09 | 0.2 | 446 319,40 | 2 289 966,58 | 0.3 |
| 189 | 342° 2,9' | 43,09 | 0.2 | 446 331,11 | 2 290 001,77 | 0.3 |
| 190 | 73° 16,9' | 52,38 | 0.2 | 446 372,10 | 2 289 988,49 | 0.3 |
| 191 | 73° 38,6' | 106,92 | 0.2 | 446 387,17 | 2 290 038,66 | 0.3 |
| 192 | 95° 42,9' | 105,66 | 0.2 | 446 417,28 | 2 290 141,25 | 0.3 |
| 193 | 95° 36,9' | 209,51 | 0.2 | 446 406,76 | 2 290 246,38 | 0.3 |
| 194 | 95° 30,3' | 227,36 | 0.2 | 446 386,26 | 2 290 454,88 | 0.3 |
| 195 | 95° 45,8' | 62,93 | 0.2 | 446 364,45 | 2 290 681,19 | 0.3 |
| 196 | 14° 32,9' | 244,18 | 0.2 | 446 358,13 | 2 290 743,80 | 0.3 |
| 197 | 72° 48,5' | 373,01 | 0.2 | 446 594,48 | 2 290 805,14 | 0.3 |
| 198 | 93° 48,5' | 88,23 | 0.2 | 446 704,73 | 2 291 161,48 | 0.3 |
| 199 | 169° 1,9' | 124,77 | 0.2 | 446 698,87 | 2 291 249,52 | 0.3 |
| 200 | 169° 19,9' | 43,92 | 0.2 | 446 576,38 | 2 291 273,26 | 0.3 |
| 201 | 169° 2,2' | 126,72 | 0.2 | 446 533,22 | 2 291 281,39 | 0.3 |
| 202 | 157° 35,0' | 148,90 | 0.2 | 446 408,81 | 2 291 305,49 | 0.3 |
| 203 | 210° 47,5' | 95,15 | 0.2 | 446 271,16 | 2 291 362,27 | 0.3 |
| 204 | 185° 59,2' | 334,06 | 0.2 | 446 189,42 | 2 291 313,56 | 0.3 |
| 205 | 246° 18,9' | 155,18 | 0.2 | 445 857,18 | 2 291 278,72 | 0.3 |
| 206 | 215° 28,9' | 161,77 | 0.2 | 445 794,84 | 2 291 136,61 | 0.3 |
| 207 | 90° 0,0' | 0,04 | 0.2 | 445 663,11 | 2 291 042,71 | 0.3 |
| 208 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 2782132 кв.м = 278,21 га

- .                                где планируется пожарная часть имеется артезианская скважинароги

3.  Ведомость характерных точек планируемых границ

населенного пункта с. Приютово

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141° 58,1' | 94,01 | 0.2 | 439 513,31 | 2 294 981,72 | 0.3 |
| 2 | 187° 8,1' | 94,12 | 0.2 | 439 439,26 | 2 295 039,64 | 0.3 |
| 3 | 237° 53,9' | 341,72 | 0.2 | 439 345,87 | 2 295 027,95 | 0.3 |
| 4 | 240° 9,1' | 480,96 | 0.2 | 439 164,27 | 2 294 738,48 | 0.3 |
| 5 | 249° 22,6' | 15,90 | 0.2 | 438 924,89 | 2 294 321,32 | 0.3 |
| 6 | 294° 17,9' | 313,50 | 0.2 | 438 919,29 | 2 294 306,44 | 0.3 |
| 7 | 301° 12,3' | 788,62 | 0.2 | 439 048,29 | 2 294 020,71 | 0.3 |
| 8 | 298° 25,6' | 277,07 | 0.2 | 439 456,87 | 2 293 346,18 | 0.3 |
| 9 | 265° 19,4' | 122,90 | 0.2 | 439 588,76 | 2 293 102,52 | 0.3 |
| 10 | 302° 10,4' | 33,73 | 0.2 | 439 578,74 | 2 292 980,03 | 0.3 |
| 11 | 303° 14,3' | 119,19 | 0.2 | 439 596,70 | 2 292 951,48 | 0.3 |
| 12 | 297° 53,1' | 125,98 | 0.2 | 439 662,03 | 2 292 851,79 | 0.3 |
| 13 | 232° 7,8' | 296,09 | 0.2 | 439 720,95 | 2 292 740,44 | 0.3 |
| 14 | 233° 41,7' | 753,11 | 0.2 | 439 539,19 | 2 292 506,71 | 0.3 |
| 15 | 234° 21,3' | 496,67 | 0.2 | 439 093,28 | 2 291 899,80 | 0.3 |
| 16 | 242° 18,7' | 161,19 | 0.2 | 438 803,84 | 2 291 496,18 | 0.3 |
| 17 | 333° 18,5' | 464,34 | 0.2 | 438 728,94 | 2 291 353,45 | 0.3 |
| 18 | 64° 2,8' | 353,15 | 0.2 | 439 143,80 | 2 291 144,88 | 0.3 |
| 19 | 42° 50,1' | 16,28 | 0.2 | 439 298,35 | 2 291 462,42 | 0.3 |
| 20 | 27° 0,9' | 18,78 | 0.2 | 439 310,29 | 2 291 473,49 | 0.3 |
| 21 | 13° 54,0' | 16,40 | 0.2 | 439 327,02 | 2 291 482,02 | 0.3 |
| 22 | 5° 8,7' | 15,94 | 0.2 | 439 342,94 | 2 291 485,96 | 0.3 |
| 23 | 351° 13,9' | 31,62 | 0.2 | 439 358,82 | 2 291 487,39 | 0.3 |
| 24 | 338° 19,9' | 413,79 | 0.2 | 439 390,07 | 2 291 482,57 | 0.3 |
| 25 | 51° 4,9' | 797,95 | 0.2 | 439 774,62 | 2 291 329,78 | 0.3 |
| 26 | 52° 42,8' | 209,56 | 0.2 | 440 275,90 | 2 291 950,62 | 0.3 |
| 27 | 49° 39,2' | 366,31 | 0.2 | 440 402,85 | 2 292 117,35 | 0.3 |
| 28 | 52° 0,3' | 266,93 | 0.2 | 440 640,01 | 2 292 396,53 | 0.3 |
| 29 | 115° 41,5' | 69,22 | 0.2 | 440 804,33 | 2 292 606,89 | 0.3 |
| 30 | 129° 16,0' | 231,07 | 0.2 | 440 774,32 | 2 292 669,27 | 0.3 |
| 31 | 188° 51,8' | 244,22 | 0.2 | 440 628,07 | 2 292 848,17 | 0.3 |
| 32 | 173° 40,1' | 27,12 | 0.2 | 440 386,77 | 2 292 810,54 | 0.3 |
| 33 | 148° 30,9' | 77,18 | 0.2 | 440 359,82 | 2 292 813,53 | 0.3 |
| 34 | 139° 23,6' | 10,25 | 0.2 | 440 294,00 | 2 292 853,84 | 0.3 |
| 35 | 153° 42,4' | 4,72 | 0.2 | 440 286,22 | 2 292 860,51 | 0.3 |
| 36 | 141° 38,9' | 18,26 | 0.2 | 440 281,99 | 2 292 862,60 | 0.3 |
| 37 | 141° 0,3' | 12,57 | 0.2 | 440 267,67 | 2 292 873,93 | 0.3 |
| 38 | 126° 46,6' | 20,81 | 0.2 | 440 257,90 | 2 292 881,84 | 0.3 |
| 39 | 128° 19,4' | 75,12 | 0.2 | 440 245,44 | 2 292 898,51 | 0.3 |
| 40 | 151° 33,3' | 24,00 | 0.2 | 440 198,86 | 2 292 957,44 | 0.3 |
| 41 | 139° 0,3' | 7,59 | 0.2 | 440 177,76 | 2 292 968,87 | 0.3 |
| 42 | 138° 33,7' | 60,56 | 0.2 | 440 172,03 | 2 292 973,85 | 0.3 |
| 43 | 143° 52,6' | 87,58 | 0.2 | 440 126,63 | 2 293 013,93 | 0.3 |
| 44 | 135° 45,8' | 18,58 | 0.2 | 440 055,89 | 2 293 065,56 | 0.3 |
| 45 | 105° 11,9' | 22,74 | 0.2 | 440 042,58 | 2 293 078,52 | 0.3 |
| 46 | 91° 42,2' | 110,33 | 0.2 | 440 036,62 | 2 293 100,46 | 0.3 |
| 47 | 84° 52,3' | 35,24 | 0.2 | 440 033,34 | 2 293 210,74 | 0.3 |
| 48 | 76° 46,2' | 8,96 | 0.2 | 440 036,49 | 2 293 245,84 | 0.3 |
| 49 | 52° 3,9' | 17,42 | 0.2 | 440 038,54 | 2 293 254,56 | 0.3 |
| 50 | 29° 52,1' | 14,98 | 0.2 | 440 049,25 | 2 293 268,30 | 0.3 |
| 51 | 42° 2,1' | 8,06 | 0.2 | 440 062,24 | 2 293 275,76 | 0.3 |
| 52 | 63° 28,1' | 23,33 | 0.2 | 440 068,23 | 2 293 281,16 | 0.3 |
| 53 | 54° 30,6' | 9,80 | 0.2 | 440 078,65 | 2 293 302,03 | 0.3 |
| 54 | 30° 9,2' | 2,79 | 0.2 | 440 084,34 | 2 293 310,01 | 0.3 |
| 55 | 322° 55,4' | 4,98 | 0.2 | 440 086,75 | 2 293 311,41 | 0.3 |
| 56 | 326° 26,7' | 2,35 | 0.2 | 440 090,72 | 2 293 308,41 | 0.3 |
| 57 | 347° 50,7' | 1,99 | 0.2 | 440 092,68 | 2 293 307,11 | 0.3 |
| 58 | 6° 34,0' | 4,20 | 0.2 | 440 094,63 | 2 293 306,69 | 0.3 |
| 59 | 69° 43,9' | 3,26 | 0.2 | 440 098,80 | 2 293 307,17 | 0.3 |
| 60 | 92° 15,4' | 4,82 | 0.2 | 440 099,93 | 2 293 310,23 | 0.3 |
| 61 | 98° 38,7' | 20,16 | 0.2 | 440 099,74 | 2 293 315,05 | 0.3 |
| 62 | 110° 37,4' | 8,03 | 0.2 | 440 096,71 | 2 293 334,98 | 0.3 |
| 63 | 122° 42,2' | 10,79 | 0.2 | 440 093,88 | 2 293 342,50 | 0.3 |
| 64 | 143° 6,8' | 7,11 | 0.2 | 440 088,05 | 2 293 351,58 | 0.3 |
| 65 | 149° 25,2' | 30,21 | 0.2 | 440 082,36 | 2 293 355,85 | 0.3 |
| 66 | 150° 26,0' | 12,73 | 0.2 | 440 056,35 | 2 293 371,22 | 0.3 |
| 67 | 163° 53,9' | 71,14 | 0.2 | 440 045,28 | 2 293 377,50 | 0.3 |
| 68 | 172° 58,7' | 45,56 | 0.2 | 439 976,93 | 2 293 397,23 | 0.3 |
| 69 | 164° 55,4' | 77,74 | 0.2 | 439 931,71 | 2 293 402,80 | 0.3 |
| 70 | 157° 40,8' | 15,17 | 0.2 | 439 856,65 | 2 293 423,02 | 0.3 |
| 71 | 137° 50,0' | 25,03 | 0.2 | 439 842,62 | 2 293 428,78 | 0.3 |
| 72 | 148° 35,0' | 26,28 | 0.2 | 439 824,07 | 2 293 445,58 | 0.3 |
| 73 | 130° 22,6' | 45,52 | 0.2 | 439 801,64 | 2 293 459,28 | 0.3 |
| 74 | 105° 57,8' | 12,76 | 0.2 | 439 772,15 | 2 293 493,96 | 0.3 |
| 75 | 145° 13,4' | 37,85 | 0.2 | 439 768,64 | 2 293 506,23 | 0.3 |
| 76 | 157° 39,9' | 24,92 | 0.2 | 439 737,55 | 2 293 527,82 | 0.3 |
| 77 | 141° 33,6' | 38,56 | 0.2 | 439 714,50 | 2 293 537,29 | 0.3 |
| 78 | 180° 27,0' | 50,85 | 0.2 | 439 684,30 | 2 293 561,26 | 0.3 |
| 79 | 150° 31,1' | 38,77 | 0.2 | 439 633,45 | 2 293 560,86 | 0.3 |
| 80 | 135° 1,2' | 41,37 | 0.2 | 439 599,70 | 2 293 579,94 | 0.3 |
| 81 | 125° 29,4' | 85,85 | 0.2 | 439 570,44 | 2 293 609,18 | 0.3 |
| 82 | 133° 24,4' | 15,77 | 0.2 | 439 520,60 | 2 293 679,08 | 0.3 |
| 83 | 99° 33,1' | 12,72 | 0.2 | 439 509,76 | 2 293 690,54 | 0.3 |
| 84 | 73° 39,4' | 9,70 | 0.2 | 439 507,65 | 2 293 703,08 | 0.3 |
| 85 | 87° 36,6' | 34,28 | 0.2 | 439 510,38 | 2 293 712,39 | 0.3 |
| 86 | 92° 34,2' | 57,30 | 0.2 | 439 511,81 | 2 293 746,64 | 0.3 |
| 87 | 99° 25,6' | 59,40 | 0.2 | 439 509,24 | 2 293 803,88 | 0.3 |
| 88 | 118° 6,2' | 38,98 | 0.2 | 439 499,51 | 2 293 862,48 | 0.3 |
| 89 | 130° 32,3' | 15,72 | 0.2 | 439 481,15 | 2 293 896,86 | 0.3 |
| 90 | 123° 7,9' | 13,65 | 0.2 | 439 470,93 | 2 293 908,81 | 0.3 |
| 91 | 116° 53,2' | 12,74 | 0.2 | 439 463,47 | 2 293 920,24 | 0.3 |
| 92 | 130° 26,5' | 55,70 | 0.2 | 439 457,71 | 2 293 931,60 | 0.3 |
| 93 | 129° 31,6' | 35,59 | 0.2 | 439 421,58 | 2 293 973,99 | 0.3 |
| 94 | 138° 1,6' | 90,94 | 0.2 | 439 398,93 | 2 294 001,44 | 0.3 |
| 95 | 118° 45,3' | 115,31 | 0.2 | 439 331,32 | 2 294 062,26 | 0.3 |
| 96 | 111° 59,5' | 70,50 | 0.2 | 439 275,85 | 2 294 163,35 | 0.3 |
| 97 | 96° 39,6' | 44,06 | 0.2 | 439 249,45 | 2 294 228,72 | 0.3 |
| 98 | 87° 5,1' | 60,96 | 0.2 | 439 244,34 | 2 294 272,48 | 0.3 |
| 99 | 65° 28,0' | 66,71 | 0.2 | 439 247,44 | 2 294 333,36 | 0.3 |
| 100 | 36° 38,9' | 25,31 | 0.2 | 439 275,14 | 2 294 394,05 | 0.3 |
| 101 | 18° 28,2' | 41,73 | 0.2 | 439 295,45 | 2 294 409,16 | 0.3 |
| 102 | 2° 8,0' | 148,56 | 0.2 | 439 335,03 | 2 294 422,38 | 0.3 |
| 103 | 9° 44,3' | 40,03 | 0.2 | 439 483,49 | 2 294 427,91 | 0.3 |
| 104 | 346° 39,8' | 25,80 | 0.2 | 439 522,94 | 2 294 434,68 | 0.3 |
| 105 | 323° 0,2' | 18,18 | 0.2 | 439 548,04 | 2 294 428,73 | 0.3 |
| 106 | 347° 36,2' | 16,86 | 0.2 | 439 562,56 | 2 294 417,79 | 0.3 |
| 107 | 5° 49,9' | 25,29 | 0.2 | 439 579,03 | 2 294 414,17 | 0.3 |
| 108 | 41° 8,4' | 11,98 | 0.2 | 439 604,19 | 2 294 416,74 | 0.3 |
| 109 | 58° 26,5' | 30,72 | 0.2 | 439 613,21 | 2 294 424,62 | 0.3 |
| 110 | 59° 2,6' | 53,91 | 0.2 | 439 629,29 | 2 294 450,80 | 0.3 |
| 111 | 86° 56,8' | 58,00 | 0.2 | 439 657,02 | 2 294 497,03 | 0.3 |
| 112 | 115° 42,2' | 51,42 | 0.2 | 439 660,11 | 2 294 554,95 | 0.3 |
| 113 | 139° 6,7' | 22,69 | 0.2 | 439 637,81 | 2 294 601,28 | 0.3 |
| 114 | 155° 32,0' | 77,67 | 0.2 | 439 620,66 | 2 294 616,13 | 0.3 |
| 115 | 127° 51,7' | 18,72 | 0.2 | 439 549,96 | 2 294 648,30 | 0.3 |
| 116 | 110° 26,7' | 64,39 | 0.2 | 439 538,47 | 2 294 663,08 | 0.3 |
| 117 | 85° 5,2' | 85,81 | 0.2 | 439 515,98 | 2 294 723,41 | 0.3 |
| 118 | 94° 33,6' | 10,94 | 0.2 | 439 523,33 | 2 294 808,90 | 0.3 |
| 119 | 72° 24,4' | 35,73 | 0.2 | 439 522,46 | 2 294 819,81 | 0.3 |
| 120 | 90° 45,9' | 92,08 | 0.2 | 439 533,26 | 2 294 853,87 | 0.3 |
| 121 | 117° 37,1' | 40,38 | 0.2 | 439 532,03 | 2 294 945,94 | 0.3 |
| 122 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 2580422 кв.м =258,0 га

4. Ведомость характерных точек планируемых границ

населенного пункта п. Разъезд 17 км

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 43,1' | 52,75 | 0.2 | 439 663,24 | 2 294 411,73 | 0.3 |
| 2 | 240° 1,4' | 31,34 | 0.2 | 439 628,83 | 2 294 451,71 | 0.3 |
| 3 | 221° 3,0' | 11,91 | 0.2 | 439 613,17 | 2 294 424,56 | 0.3 |
| 4 | 185° 15,8' | 31,18 | 0.2 | 439 604,19 | 2 294 416,74 | 0.3 |
| 5 | 154° 37,6' | 20,21 | 0.2 | 439 573,14 | 2 294 413,88 | 0.3 |
| 6 | 137° 43,1' | 9,25 | 0.2 | 439 554,88 | 2 294 422,54 | 0.3 |
| 7 | 166° 51,5' | 25,77 | 0.2 | 439 548,04 | 2 294 428,76 | 0.3 |
| 8 | 189° 39,7' | 40,58 | 0.2 | 439 522,94 | 2 294 434,62 | 0.3 |
| 9 | 182° 8,8' | 148,43 | 0.2 | 439 482,94 | 2 294 427,81 | 0.3 |
| 10 | 198° 29,0' | 41,29 | 0.2 | 439 334,61 | 2 294 422,25 | 0.3 |
| 11 | 216° 47,0' | 25,28 | 0.2 | 439 295,45 | 2 294 409,16 | 0.3 |
| 12 | 245° 24,6' | 66,71 | 0.2 | 439 275,20 | 2 294 394,02 | 0.3 |
| 13 | 267° 12,5' | 61,60 | 0.2 | 439 247,44 | 2 294 333,36 | 0.3 |
| 14 | 276° 46,0' | 43,37 | 0.2 | 439 244,44 | 2 294 271,83 | 0.3 |
| 15 | 291° 54,2' | 70,50 | 0.2 | 439 249,55 | 2 294 228,76 | 0.3 |
| 16 | 299° 2,4' | 116,68 | 0.2 | 439 275,85 | 2 294 163,35 | 0.3 |
| 17 | 317° 57,8' | 89,46 | 0.2 | 439 332,49 | 2 294 061,34 | 0.3 |
| 18 | 310° 5,1' | 91,28 | 0.2 | 439 398,93 | 2 294 001,44 | 0.3 |
| 19 | 296° 53,2' | 12,74 | 0.2 | 439 457,71 | 2 293 931,60 | 0.3 |
| 20 | 33° 17,6' | 18,85 | 0.2 | 439 463,47 | 2 293 920,24 | 0.3 |
| 21 | 37° 43,5' | 17,03 | 0.2 | 439 479,23 | 2 293 930,59 | 0.3 |
| 22 | 82° 45,8' | 5,72 | 0.2 | 439 492,70 | 2 293 941,01 | 0.3 |
| 23 | 47° 16,0' | 42,01 | 0.2 | 439 493,42 | 2 293 946,68 | 0.3 |
| 24 | 116° 14,3' | 26,65 | 0.2 | 439 521,93 | 2 293 977,54 | 0.3 |
| 25 | 21° 10,1' | 2,52 | 0.2 | 439 510,15 | 2 294 001,44 | 0.3 |
| 26 | 116° 11,3' | 27,83 | 0.2 | 439 512,50 | 2 294 002,35 | 0.3 |
| 27 | 203° 56,4' | 34,57 | 0.2 | 439 500,22 | 2 294 027,32 | 0.3 |
| 28 | 113° 14,8' | 4,71 | 0.2 | 439 468,62 | 2 294 013,29 | 0.3 |
| 29 | 118° 10,5' | 26,11 | 0.2 | 439 466,76 | 2 294 017,62 | 0.3 |
| 30 | 114° 17,2' | 26,21 | 0.2 | 439 454,43 | 2 294 040,64 | 0.3 |
| 31 | 83° 37,8' | 6,49 | 0.2 | 439 443,65 | 2 294 064,53 | 0.3 |
| 32 | 24° 33,9' | 7,05 | 0.2 | 439 444,37 | 2 294 070,98 | 0.3 |
| 33 | 19° 6,1' | 10,05 | 0.2 | 439 450,78 | 2 294 073,91 | 0.3 |
| 34 | 109° 14,4' | 91,77 | 0.2 | 439 460,28 | 2 294 077,20 | 0.3 |
| 35 | 30° 22,9' | 36,42 | 0.2 | 439 430,04 | 2 294 163,84 | 0.3 |
| 36 | 34° 54,7' | 2,34 | 0.2 | 439 461,46 | 2 294 182,26 | 0.3 |
| 37 | 326° 39,6' | 2,73 | 0.2 | 439 463,38 | 2 294 183,60 | 0.3 |
| 38 | 32° 55,0' | 20,74 | 0.2 | 439 465,66 | 2 294 182,10 | 0.3 |
| 39 | 27° 17,3' | 47,07 | 0.2 | 439 483,07 | 2 294 193,37 | 0.3 |
| 40 | 28° 39,7' | 15,28 | 0.2 | 439 524,90 | 2 294 214,95 | 0.3 |
| 41 | 15° 4,1' | 1,62 | 0.2 | 439 538,31 | 2 294 222,28 | 0.3 |
| 42 | 33° 19,3' | 12,51 | 0.2 | 439 539,87 | 2 294 222,70 | 0.3 |
| 43 | 38° 27,8' | 16,33 | 0.2 | 439 550,32 | 2 294 229,57 | 0.3 |
| 44 | 41° 1,5' | 7,04 | 0.2 | 439 563,11 | 2 294 239,73 | 0.3 |
| 45 | 46° 18,5' | 42,73 | 0.2 | 439 568,42 | 2 294 244,35 | 0.3 |
| 46 | 65° 53,0' | 3,03 | 0.2 | 439 597,94 | 2 294 275,25 | 0.3 |
| 47 | 102° 49,7' | 1,04 | 0.2 | 439 599,18 | 2 294 278,02 | 0.3 |
| 48 | 36° 11,3' | 69,69 | 0.2 | 439 598,95 | 2 294 279,03 | 0.3 |
| 49 | 37° 32,1' | 26,56 | 0.2 | 439 655,20 | 2 294 320,18 | 0.3 |
| 50 | 38° 4,8' | 12,03 | 0.2 | 439 676,26 | 2 294 336,36 | 0.3 |
| 51 | 20° 10,9' | 13,59 | 0.2 | 439 685,73 | 2 294 343,78 | 0.3 |
| 52 | 117° 23,1' | 43,09 | 0.2 | 439 698,49 | 2 294 348,47 | 0.3 |
| 53 | 124° 51,0' | 13,56 | 0.2 | 439 678,67 | 2 294 386,73 | 0.3 |
| 54 | 118° 58,4' | 15,85 | 0.2 | 439 670,92 | 2 294 397,86 | 0.3 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 116352 кв.м = 11,64 га

5. Ведомость характерных точек планируемых границ

населенного пункта с. Мазуровка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73° 35,8' | 97,84 | 0.2 | 442 713,55 | 2 291 071,56 | 0.3 |
| 2 | 93° 27,2' | 216,64 | 0.2 | 442 741,18 | 2 291 165,42 | 0.3 |
| 3 | 150° 47,5' | 116,35 | 0.2 | 442 728,13 | 2 291 381,67 | 0.3 |
| 4 | 113° 26,5' | 74,71 | 0.2 | 442 626,57 | 2 291 438,45 | 0.3 |
| 5 | 157° 34,6' | 77,58 | 0.2 | 442 596,85 | 2 291 506,99 | 0.3 |
| 6 | 217° 11,0' | 72,84 | 0.2 | 442 525,14 | 2 291 536,58 | 0.3 |
| 7 | 161° 56,9' | 112,43 | 0.2 | 442 467,11 | 2 291 492,56 | 0.3 |
| 8 | 202° 50,7' | 116,14 | 0.2 | 442 360,21 | 2 291 527,40 | 0.3 |
| 9 | 151° 9,2' | 235,86 | 0.2 | 442 253,18 | 2 291 482,31 | 0.3 |
| 10 | 154° 6,8' | 59,73 | 0.2 | 442 046,59 | 2 291 596,10 | 0.3 |
| 11 | 202° 16,0' | 2,74 | 0.2 | 441 992,85 | 2 291 622,18 | 0.3 |
| 12 | 235° 53,7' | 115,53 | 0.2 | 441 990,31 | 2 291 621,14 | 0.3 |
| 13 | 301° 19,4' | 17,79 | 0.2 | 441 925,53 | 2 291 525,48 | 0.3 |
| 14 | 312° 28,9' | 193,41 | 0.2 | 441 934,78 | 2 291 510,28 | 0.3 |
| 15 | 330° 20,1' | 364,11 | 0.2 | 442 065,40 | 2 291 367,64 | 0.3 |
| 16 | 335° 29,8' | 268,86 | 0.2 | 442 381,79 | 2 291 187,43 | 0.3 |
| 17 | 357° 8,1' | 87,22 | 0.2 | 442 626,44 | 2 291 075,92 | 0.3 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 226097 кв.м =22,61 га

6. Ведомость характерных точек планируемых границ

населенного пункта хут. Красная Поляна

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 343° 10,9' | 33,97 | 0.2 | 442 347,74 | 2 292 169,86 | 0.3 |
| 2 | 318° 13,9' | 49,80 | 0.2 | 442 380,26 | 2 292 160,03 | 0.3 |
| 3 | 352° 10,7' | 93,84 | 0.2 | 442 417,40 | 2 292 126,86 | 0.3 |
| 4 | 293° 33,4' | 165,89 | 0.2 | 442 510,37 | 2 292 114,09 | 0.3 |
| 5 | 60° 42,1' | 149,81 | 0.2 | 442 576,67 | 2 291 962,02 | 0.3 |
| 6 | 62° 48,9' | 71,44 | 0.2 | 442 649,98 | 2 292 092,67 | 0.3 |
| 7 | 132° 48,4' | 7,95 | 0.2 | 442 682,62 | 2 292 156,22 | 0.3 |
| 8 | 95° 42,4' | 15,08 | 0.2 | 442 677,22 | 2 292 162,05 | 0.3 |
| 9 | 142° 14,9' | 282,21 | 0.2 | 442 675,72 | 2 292 177,06 | 0.3 |
| 10 | 150° 9,1' | 252,46 | 0.2 | 442 452,59 | 2 292 349,84 | 0.3 |
| 11 | 170° 39,1' | 27,21 | 0.2 | 442 233,62 | 2 292 475,49 | 0.3 |
| 12 | 164° 43,1' | 108,96 | 0.2 | 442 206,77 | 2 292 479,91 | 0.3 |
| 13 | 139° 10,3' | 120,07 | 0.2 | 442 101,66 | 2 292 508,63 | 0.3 |
| 14 | 143° 22,8' | 29,35 | 0.2 | 442 010,81 | 2 292 587,13 | 0.3 |
| 15 | 143° 31,1' | 223,47 | 0.2 | 441 987,25 | 2 292 604,64 | 0.3 |
| 16 | 150° 16,8' | 462,26 | 0.2 | 441 807,57 | 2 292 737,51 | 0.3 |
| 17 | 157° 16,6' | 190,74 | 0.2 | 441 406,12 | 2 292 966,68 | 0.3 |
| 18 | 233° 3,7' | 161,96 | 0.2 | 441 230,19 | 2 293 040,36 | 0.3 |
| 19 | 333° 19,5' | 93,62 | 0.2 | 441 132,86 | 2 292 910,91 | 0.3 |
| 20 | 296° 28,7' | 50,37 | 0.2 | 441 216,52 | 2 292 868,88 | 0.3 |
| 21 | 310° 56,0' | 30,21 | 0.2 | 441 238,98 | 2 292 823,79 | 0.3 |
| 22 | 356° 25,2' | 65,81 | 0.2 | 441 258,77 | 2 292 800,97 | 0.3 |
| 23 | 325° 28,6' | 26,71 | 0.2 | 441 324,45 | 2 292 796,86 | 0.3 |
| 24 | 343° 20,4' | 36,66 | 0.2 | 441 346,46 | 2 292 781,72 | 0.3 |
| 25 | 352° 6,4' | 66,41 | 0.2 | 441 381,58 | 2 292 771,21 | 0.3 |
| 26 | 340° 55,6' | 25,80 | 0.2 | 441 447,36 | 2 292 762,09 | 0.3 |
| 27 | 298° 20,5' | 17,02 | 0.2 | 441 471,74 | 2 292 753,66 | 0.3 |
| 28 | 232° 17,5' | 33,21 | 0.2 | 441 479,82 | 2 292 738,68 | 0.3 |
| 29 | 292° 55,1' | 94,35 | 0.2 | 441 459,51 | 2 292 712,41 | 0.3 |
| 30 | 347° 5,6' | 37,88 | 0.2 | 441 496,25 | 2 292 625,51 | 0.3 |
| 31 | 356° 58,2' | 47,49 | 0.2 | 441 533,17 | 2 292 617,05 | 0.3 |
| 32 | 323° 29,6' | 56,21 | 0.2 | 441 580,59 | 2 292 614,54 | 0.3 |
| 33 | 296° 18,1' | 54,44 | 0.2 | 441 625,77 | 2 292 581,10 | 0.3 |
| 34 | 283° 6,9' | 52,22 | 0.2 | 441 649,89 | 2 292 532,30 | 0.3 |
| 35 | 330° 55,7' | 51,25 | 0.2 | 441 661,74 | 2 292 481,44 | 0.3 |
| 36 | 9° 36,6' | 33,31 | 0.2 | 441 706,53 | 2 292 456,54 | 0.3 |
| 37 | 337° 17,0' | 35,58 | 0.2 | 441 739,37 | 2 292 462,10 | 0.3 |
| 38 | 275° 35,9' | 30,65 | 0.2 | 441 772,19 | 2 292 448,36 | 0.3 |
| 39 | 260° 58,7' | 100,25 | 0.2 | 441 775,18 | 2 292 417,86 | 0.3 |
| 40 | 16° 20,3' | 89,58 | 0.2 | 441 759,46 | 2 292 318,85 | 0.3 |
| 41 | 326° 29,7' | 228,37 | 0.2 | 441 845,42 | 2 292 344,05 | 0.3 |
| 42 | 12° 44,7' | 71,26 | 0.2 | 442 035,84 | 2 292 217,99 | 0.3 |
| 43 | 12° 48,1' | 48,06 | 0.2 | 442 105,34 | 2 292 233,71 | 0.3 |
| 44 | 331° 6,6' | 108,38 | 0.2 | 442 152,21 | 2 292 244,36 | 0.3 |
| 45 | 347° 35,6' | 103,05 | 0.2 | 442 247,10 | 2 292 192,00 | 0.3 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 398172 кв.м =39,82 га

7. Ведомость характерных точек планируемых границ

населенного пункта хут. Панкратовский

основной участок, в сумме по ул. Железнодорожной S = 117555 кв.м = 11,75га

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28° 16,6' | 73,33 | 0.2 | 441 425,82 | 2 292 117,64 | 0.3 |
| 2 | 107° 18,4' | 46,86 | 0.2 | 441 490,40 | 2 292 152,38 | 0.3 |
| 3 | 131° 16,1' | 202,32 | 0.2 | 441 476,46 | 2 292 197,12 | 0.3 |
| 4 | 55° 6,4' | 122,45 | 0.2 | 441 343,01 | 2 292 349,19 | 0.3 |
| 5 | 101° 60,0' | 57,19 | 0.2 | 441 413,06 | 2 292 449,63 | 0.3 |
| 6 | 103° 52,1' | 78,60 | 0.2 | 441 401,17 | 2 292 505,57 | 0.3 |
| 7 | 116° 57,7' | 108,05 | 0.2 | 441 382,33 | 2 292 581,88 | 0.3 |
| 8 | 143° 27,9' | 101,44 | 0.2 | 441 333,34 | 2 292 678,19 | 0.3 |
| 9 | 183° 14,0' | 171,26 | 0.2 | 441 251,83 | 2 292 738,58 | 0.3 |
| 10 | 211° 51,8' | 64,65 | 0.2 | 441 080,84 | 2 292 728,92 | 0.3 |
| 11 | 303° 33,6' | 568,98 | 0.2 | 441 025,93 | 2 292 694,79 | 0.3 |
| 12 | 309° 37,2' | 133,78 | 0.2 | 441 340,47 | 2 292 220,66 | 0.3 |
| 13 | 36° 52,2' | 0,05 | 0.2 | 441 425,78 | 2 292 117,61 | 0.3 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 112875 кв.м