ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ»

Российская федерация

460014, г. Оренбург, ул. Расковой 10а офис 214

Тел./факс (3532)911-164, e-mail: geologi56@mail.ru

__________________________________________________________

Заказчик – администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Генеральный план муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

ТОМ 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Директор

Оренбургского филиала

ООО «Изыскатель»                                                                          Т.В. Ярускина

Оренбург 2015

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО Сергиевский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и  поселения. В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы сельского поселения (сельского совета) включающего в себя территорию населенных пунктов – с. Сергиевка, с. Приютово, с. Мазуровка, х. Панкратовский, х. Красная Поляна, рзд. 17 км.

В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту в генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- первая очередь реализации генерального плана МО Сергиевский сельсовет, на которую  планируются первоочередные мероприятия – 2017-2022 г.г;

- перспективный срок реализации генерального плана МО Ленинский сельсовет, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2032 г.

- отдаленная перспектива, в рамках которой определяются основные направления  стратегии градостроительного развития поселения – 2042 г.

Проектные решения генерального плана сельского поселения Сергиевский Сельсовет являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории села, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ.

Сельское поселение Сергиевский сельсовет входит в состав Оренбургского района, расположено на северо-западе от г. Оренбурга. Расстояние от города Оренбурга по автодороге М-5 Урал до с. Приютово – 16 км, до с. Сергиевка – 24 км, до с. Мазуровка – 23 км, до х. Панкратовский и х. Красная Поляна – около 18 км. через с. Приютово.

Территория поселения составляет 8901 га. В состав поселения входят 6 населенных пункта: с. Сергиевка, с. Приютово, с. Мазуровка, х. Панкратовский, х. Красная Поляна, рзд. 17 км. Населенные пункты поселения расположились с севера на юг вдоль речек Средняя Каргалка, Сухо-Пусто-Каргалка, реки Каргалка. Ближайшая железнодорожная станция находится в п. Каргала.

Связь с городом Оренбургом осуществляется по автодорогам с твердым, гравийным и грунтовым покрытием.

# 2. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Основой экономического развития сельского поселения является сельское хозяйство.  Промышленных производств на территории поселения нет.

В растениеводстве хозяйство специализировано на производстве зерновых. Кроме того выращиваются подсолнечник, кормовые культуры.

Из сельскохозяйственных предприятий наиболее крупными являются СПК к-з «Россия», КФХ Перепелкина В.А., ООО «Ферма «Птица Удачи». В сельском хозяйстве занято 465 человек, то есть почти 40% трудоспособного населения, что говорит о том, что в данном поселении сельское хозяйство имеет значительное значение в развитии поселения.

Кроме того, население занято в сфере производства и распределения электроэнергии, газа, воды (7% от числа трудоспособных), транспорта и связи (14%), оптовой и розничной торговли (5%), культуры, образования, здравоохранения (9%). Процент безработицы – порядка 4%.

В целом, экономическое состояние поселения соответствует общему уровню развития страны, что создает перспективы для дальнейшего развития и территориального планирования.

Культурно-бытовое обслуживание поселения развито, однако, существующие учреждения, их количество и вместимость обеспечивают не все потребности населения.

Из зданий социального, культурно-бытового назначения имеется: Общеобразовательная школа в с. Сергиевка на 250 мест, детский сад в с. Сергиевка на 50 места, Клуб: МБУК ЦК и БО «Молодежный» в с. Сергиевка на 100 мест.

Учреждения здравоохранения. Население МО Сергиевский сельсовет обслуживают два фельдшерско-акушерских пункта.

Имеется также отделение почтовой связи и отделение Сбербанка России.

В  перспективный  период развитие поселения будет определяться рядом факторов:

• экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

• имеющимися ресурсами;

• накопленным экономическим и социальным потенциалом;

• внедрением новых экономических отношений, как в производственную, так и в социальную сферу.

Перспективы развития поселения связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием.

При определении численности населения были рассмотрены оптимистичный, пессимистичный и стабилизационные прогнозы численности населения с учетом процессов миграции.

Численность населения поселения принята исходя из стабилизационного  прогноза. Общая численность населения на расчетный срок ставит 2023 человека.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения, обусловленного развитием различных функций поселения.

Имеющиеся демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки способны «реализовать» возможности развития поселения.

## 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ.

3.1 Проектная организация  территории.

В основу разработки Генерального плана положены результаты комплексного анализа  территории.

В результате комплексного градостроительного анализа выявлено порядка  69,0  га территорий, возможных для размещения нового жилищного строительства и общественной застройки в пределах границ поселения.

Вариант освоения возможных площадок нового строительства предлагается на свободных от застройки участках, а также среди существующей застройки на свободных участках и вместо ветхого жилья, при сохранении ведущей роли и значения центрального планировочного каркаса, на котором сосредоточена основная масса объектов общественно-деловой сферы.

Освоение территории планируется за счет земель, примыкающих к землям населенного пункта Сергиевка в юго-западном направлении,  а также в границах с. Приютово в южном направлении. В остальных населенных пунктах размещение новых объектов возможно в границах застроенной территории.

Принимая во внимание стабилизационный прогноз роста численности населения,  территориальное развитие поселения предусмотрено на первую очередь реализации генерального плана с численностью населения 1832 человек и на перспективный срок с численностью населения 2023 чел.

Базовые принципы проектных предложений:

- формирование компактного поселкового  образования;

- улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

- максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов в новых  производственных зонах.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре поселения, развивая и дополняя её с учётом современных требований и нормативов.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории поселения между центром, местами приложения туда, планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

Основная идея архитектурно - пространственного решения - формирование компактного поселения вокруг исторически сложившейся общественно-деловой застройки, так как линейная застройка требует большего количества объектов соцкультбыта (соблюдение требований по радиусу обслуживания). В результате, принимая во внимание существующие архитектурно-планировочные ограничения,  линейно-радиальная застройка предлагается в с. Сергиевка в юго-западном направлении, линейная застройка предлагается в с. Приютово.

Первая очередь.

В  проекте  даны рекомендации по первой очереди освоения. Это строительство жилой застройки и объектов общественно-деловой функции в с. Сергиевка за границами существующего населенного пункта и на новых территориях.

Также запроектировано:

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры (водозабор, очистные сооружения);

- Перепрофилирование, реконструкция промышленных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку и окружающую среду.

- Строительство объектов культурно-бытового назначения, сельских клубов, детского сада,  объектов общественно-деловой сферы и культовые объекты;

- Развитие сельскохозяйственного производства.

- Строительство пожарного депо на 2 машины.

Планируемый срок.

На планируемый срок проектом предлагается:

- Строительства жилой застройки.

- Строительство объектов общественно-деловой функции.

- Развитие сельскохозяйственного производства.

3.2 Жилые зоны.

Генеральным планом планируется предусмотреть развитие  индивидуальной усадебной (1 этаж с участками 0,1 га) застройки;

Проектом принято на первую очередь реализации генерального плана к размещению 39211 м² общей площади жилья, на расчетный срок реализации генерального плана – 48754 м² общей площади жилья.

На первую очередь освоения территории МО Сергиевский сельсовет предлагается застройка территорий по направлению на юго-запад от существующей застройки в с. Сергиевка.

Объём нового жилищного строительства на перспективный срок составит ориентировочно 14982 м² общей площади.

Ориентировочная убыль жилищного фонда порядка 4276 м² общей площади – это естественная убыль жилого фонда.

Существующий сохраняющий жилищный фонд 24230 м² общей площади.

На перспективный срок реализации генерального плана к освоению под жилищное строительство намечается освоить  69,0 га. Структура нового строительства генплана определена с учётом сложившейся ситуации, существующих отводов и тенденций последних лет.

3.3 Общественно-деловые зоны.

Генеральным планом предусматривается размещение объектов спортивного и культурно- бытового назначения, культовых объектов.

Часть территории жилой застройки, попадающая в санитарно-защитную зону, может быть использована для размещения предприятий культурно-бытового обслуживания, а также для размещения гаражей, стоянок, сервисного обслуживания, спортивных сооружений и т.д.

В существующей застройке предприятия культурно-бытового обслуживания сосредоточены в основном в центральной части села.

В планируемый срок потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, регионального и федерального уровня. Учреждения культуры предлагается пополнять новыми видами учреждений (кафе, специализированные спортклубы и т.д.).

Развитие массовой культуры и спорта – одно из важнейших направлений в перечне социально-экономических задач развития МО Сергиевский сельсовет.

На первую очередь освоения существует потребность в строительстве спортивных объектов, учреждений дополнительного образования, общественного питания, общественной бани. Требуется реконструкция, модернизация существующих объектов общественного назначения. На планируемый срок, предполагается:

- Строительство детского сада;

- Строительство школы;

- Строительство амбулатории;

- Строительство бани;

- Жилищное, культурно-бытовое и коммунальное строительство в соответствии с программами экономического и социального развития села;

- Доведение средней нормы обеспечения жильем до 24,1 кв. метров общей площади на одного жителя;

- Строительство улично-дорожной сети с устройством искусственных дорожных сооружений и дальнейшее развитие существующих видов городского и внешнего транспорта с увеличением его провозной способности;

- Расширение сетей и сооружений поселкового водопровода;

- Комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству сельской территории.

Здравоохранение. В существующих медицинских учреждениях предлагается расширить перечень предоставляемых услуг населению, обновление автомобильного парка, реконструкция здания ФАПа и строительство лечебной амбулатории с дневным стационаром на 8 койко- мест.

Учреждения общественного питания и торговли необходимо  разместить в общественно-деловой зоне, на главных поселковых улицах.

Ввиду неразвитости сети учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем строительство единого бытового комплекса по оказанию услуг населению.

Всего потребуется территорий на расчетный срок под общественно-деловую функцию 15, га.

3.4 Производственные зоны.

Проектом предлагается развитие существующих агропромышленных  территорий, в том числе развитие до проектной мощности животноводческой фермы.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т.д. рекомендуется за счет  неиспользованных существующих производственных площадок и 3 новых площадок под размещение 3-х агропромышленный комплексов. Таким образом, главной задачей в рассматриваемой сфере является упорядочение и восстановление уже существующей производственной застройки посёлка и строительство новых производственных объектов на участке, предусмотренном для данной функции. Данное решение позволит создать новые рабочие места для жителей села, восстановить экономическую базу села.

Одна из острых проблем МО Сергиевский сельсовет – целесообразность нахождения некоторых объектов производственной сферы в центральной части села, где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. Кроме того, эти производства образуют санитарно-защитные зоны, в которые попадают жилая застройка. Проектом генерального плана предлагается к реконструкции данных производств, и вынос МТМ на территории, предусмотренные под данную функцию.

Основным и одним из самых важных этапов дальнейшего развития промышленного производства на территории МО Сергиевский сельсовет является оказание мер воздействия на собственников промышленных производств и  коммунальных объектов с целью  разработки проектов санитарно-защитных зон.

В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции в селе. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу:

- составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и показателей использования территории;

- на основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия,

- принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны;

- изучить вопросы целесообразности функционирования существующих подъездных путей, исходя из объема грузооборота предприятия.

В соответствии с ч. 8 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В связи с этим, на карте функциональных зон санитарно защитные зоны существующих объектов, которые не ликвидируются, включены в состав территориальной зоны, предназначенной для размещения источника такого негативного воздействия

3.5 Рекреационные зоны.

Оценка территории для функции рекреации.

При оценке территории для рекреационного использования учитывались следующие факторы:

- уровень благоустройства, эстетические качества территории;

- близость к селитебным территориям;

- транспортная и пешеходная доступность;

- наличие природных ресурсов для организации отдыха;

- соответствие  экологическим  и  санитарно-гигиеническим   требованиям.

Переход от результирующей оценки к градостроительному зонированию территории осуществлён путём перехода контуров изолиний в соответствие с границами существующих функциональных зон, границами угодий, уличной сетью, внешними магистралями и другими элементами ситуации.

В проекте генерального плана дано предложение по созданию парковых зон вдоль речки Средняя Каргалка, Каргалка, благоустройство пляжей, реконструкция существующих зеленых зон села с выполнением благоустройства улиц, внутриквартальных пространств.

Помимо зеленых насаждений общего пользования проектом предусмотрено озеленение улиц  села и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских зон предприятий и объектов.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение автохозяйств, гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами села, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.

Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от автомагистралей, защита от шума и загрязнения.

Хранение автотранспорта.

Чёткая классификация улиц и дорог.

Сообщение поселения с областным центром – городом Оренбургом – осуществляется посредством автомобильного транспорта.  Основные грузоперевозки осуществляются посредством автомобильного транспорта.

Пересечение улиц между собой выполнено в одном уровне.

К внешним дорогам относится автодорога соединяющая с трассой г. Оренбург – п. Северный

Улицы и дороги внутри села включают в себя:

- поселковые дороги (связь села с внешними дорогами общей сети, связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Трассы основных, второстепенных улиц и проездов в жилой застройке вынесены на схеме объектов местного значения. Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует предусматривать на участках жилых домов и на специально отведенных для этого территориях.

На первую очередь освоения предусматривается развитие улично-дорожной сети посёлков.

Основные магистрали формируются на основе существующих главных транспортных направлений посёлка, при условии их реконструкции, расширения проезжей части, благоустройства.

Предусмотрено:

- расширение сети автомобильных стоянок около зданий и сооружений общественного, культурно-бытового назначения и других объектов, около проходных промпредприятий, в местах отдыха.

- обустройство  существующих улиц в индивидуальной застройке – укладка  асфальтового  покрытия  на  проезжей  части  и  тротуарах, озеленение;

- на главной  магистральной улице Центральной  рекомендуется сделать карманы для остановок общественного транспорта.

На Планируемый срок главной улицей застройки является улица Центральная.

Автобусное сообщение между поселком и городом Оренбург предлагается увеличить. Количество и направление автобусов внутрирайонного значения и межрайонного значения на расчетный срок останется на прежнем уровне.

## 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ

Изменение границ происходит только в с. Сергиевка в связи с включением земель сельскохозяйственного назначения на юго-западе в состав территории населенного пункта и границ хутора Красная поляна, в связи с тем, что часть земель хутора находится в составе МО Горный сельсовет. Границы муниципальных образований Сергиевский и Горный сельсовет изменяются без изменения площади земель в границах муниципалитетов. В МО Горный сельсовет переходит земельный участок, на котором расположено кладбище сельсовета, а в Сергиевский сельсовет -  земельный участок, на котором расположены жилые дома.

Таким образом, граница с. Сергиевка  изменится, и его площадь возрастет с 247,2га до  257,2 га.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водотоков и водоемов;

7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.1 Развитие системы водоснабжения.

Водоснабжение с. Сергиевка осуществляется от водозабора, состоящего из 3-х скважин, расположенных на юго - западе села. Глубина скважин – 45-60 м. В с. Приютово расположена одна скважина по у. Заводстроевской, глубиной 45 м. Централизованным водоснабжением обеспечены 300 домов.

Водоснабжение с. Мазуровка, х. Красная поляна, х. Панкратовский, 17 разъезд, частично в с. Приютово осуществляется от индивидуальных скважин.

Зоны санитарной охраны  первого пояса организованы.

Протяженность водопроводной сети – 12 км. Водопроводная сеть выполнена из стальных, пластиковых, чугунных труб диаметром от 89 до 100 мм.

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует.

Эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения на территории Сергиевского сельсовета осуществляет МП ЖКХ «Энергия».

Раздел «Водоснабжение» выполнен на основании технического задания и в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованное водоснабжение;

- водозабор с учетом расхода на хозяйственно-питьевые, промышленные нужды и расхода воды на полив;

- водонапорные башни для хранения пожарного запаса воды и создания напора;

Расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.02-84* р.2 и сведены в табл. 8.1.1

Табл. 8.1.1

|  | Удельное водопотребление, л/сут | Расчетное число жителей, чел. | Коэффициент суточной неравномерности, максимальный, Ксут.max | Qсут.max, м³/сут. | Расчетный часовой расход воды, qч.max = Кч.max * Qсут.max / 24, м³/час | Коэффициент часовой неравномерности, Кч.max = аmax * βmax | Расчетный секундный расход, qсек.max, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 2023 | 1,2 | 558,34 | 558,34*2,04/24= 47,4 | 1,3* *1,57= =2,04 | 13,1 |
| Количество воды на нужды промышленности, неучтенные расходы. 25%, СНиП 2.04.02-84* т.4 прим.4 |  |  |  | 139,58 | 11,8 |  | 3,29 |
| Поение скота условно принято | 30 | 2000 голов | 1,2 | 72,0 | 6,12 |  | 1,7 |
| Расход воды на полив. СНиП 2.04.02-84* т.8 прим.1 | 80 | 2023 | 1,2 | 194,2 | 194,2 / 4 часа = 48,5 |  | 13,4 |
| Итого без полива |  |  |  | 769,92 | 65,32 |  | 18,09 |
| Итого с поливом |  |  |  | 964,12 | 113,82 |  | 31,49 |

Источником водоснабжения поселения  планируется предусмотреть подземные воды.

Необходимый суточный расход воды с поливом составляет 964,12 м³/сут. Средний часовой расход – 40,17 м³/час.

При разработке проектной документации выбор источника обосновать результатами топографических, гидрогеологических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других изысканий и санитарных обследований. Произвести оценку ресурсов подземных вод на основании гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

В основе проектных решений  предусмотрено:

- централизованная система канализации, обеспечивающая отведение и очистку бытовых сточных вод;

- канализационная насосная станция;

- напорная канализация;

- очистные сооружения канализации;

- выпуск на поля фильтрации для механического приема очищенных сточных вод.

Количество сточных вод составит 769,92 м³/сут. (без учета полива и поения скота).

7.2 Развитие системы газоснабжения.

Использование природного газа в МО Сергиевский сельсовет на перспективу предусматривается на коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) населения и на отопительные цели индивидуальной застройки.

Годовой расход природного газа приведен в таблице 8.2.1. и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 300 м³ газа на одного человека;

- на отопление жилой застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 8.2.1

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители | Первая очередь – 2022 г. тыс. м³ | Перспективный срок - 2032 тыс. м³ |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 549 | 606 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 4000 | 4972 |
|  | Итого: | 4549 | 5578 |

На перспективу предусматривается выполнить следующие мероприятия:

- охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд на 100 процентов;

- строительство газовых сетей среднего и низкого давления и ГРП в районах новой жилой застройки, а также реконструкция существующих сетей и сооружений, имеющих большой процент износа.

7.3 Развитие системы электроснабжения.

Электроснабжение осуществляется: с. Сергиевка – от Л 10 кВ ПС «Струково»; с. Мазуровка, х. Панкратовский, х. Красная Поляна – 10 кВ ПС «Сельская»; с. Приютово - 10 кВ ПС «Покровская», 10 кВ ПС «Юность».

На территории сельсовета функционируют 20ТП.

Возможность увеличения потребления энергии существует при развитии существующих распределительных сетей.

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, составят: Электропотребление на I этап развития – 590 кВт; на перспективный срок – 740 кВт.

Для развития системы электроснабжения поселения  необходимо строительство ВЛ-10,ТП-10/0,4кВ и отходящих ВЛИ-0,4кВ.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 | Перспективный срок – 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенных пунктов в установленных границах в т. ч. территории жилых зон из них: - малоэтажная жилая застройка и застройка домами с приусадебными земельными участками; - общественно-деловых зон; - производственных зон; - зон инженерной и транспортной инфраструктур; - рекреационных зон; - зон специального назначения; - особо охраняемых зон; - прочие зоны. | га | 339,4 202,6 4,53 31,48 73,7 -- 19,6 7,49 | 556,9 280,9 15,6 24,6 123,6 100,6 11,6 -- |
| 1.2 | Зон сельскохозяйственного использования |  | 8565 | 8347,5 |
| 1.3 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, площади; - прочие территории общего пользования. | га | - - - | 146,3 102,3 -- |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1659 | 2023 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м² | 28506 | 48754 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 17,18 | 24,1 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего: Общеобразовательные школы – всего: | мест | 50 250 | 160 300 |
| 4.2 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | нет | нет |
| 4.3 | Высшие учебные заведения | студентов | нет | нет |
| 4.4 | Больницы – всего: | коек | 0 | 0 |
| 4.5 | ФП (ФАП): Лечебная амбулатория | шт. | 2 0 | 2 1 |
| 4.6 | Предприятия: а) розничной торговли; б) общественного питания. | шт. | 5 1 | 7 2 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего: | шт. | 1 | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего: | шт. | -- | 2 |
| 4.9 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные – всего: | шт. | нет | нет |
| 4.10 | Учреждения социального обеспечения – всего: | шт. | -- | 1 |
| 4.11 | Организации и учреждения управления | шт. | 1 | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта -автобус -железная дорога | км. двойного пути | нет | 120 0 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 26 |  |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м³/сут | -- | 964,12 |
| 6.2 | Газоснабжение | тыс. м³/год | -- | 5579 |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт | -- | 731 |
| 7. Ритуальные обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 3 | 3 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | чел | 27 | -- |