| Ф.И.О. , должность, получившего памятку _______________________________________________________ Название организац___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Дата, подпись________________________________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------линия отрыва--------------------------------------------------------- | ПАМЯТКА для руководителей образовательных учреждений о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних праздников в учебных заведениях с массовым пребыванием людей. В целях обеспечения безопасного проведения Новогодних и Рождественских мероприятий Вам необходимо помнить о том, что: - праздничные мероприятия следует проводить только помещениях, расположены не выше второго этажа и обеспеченные двумя (и более) эвакуационными выходами; - в помещениях не должно быть глухих решеток на окнах; - елка устанавливается на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолков; - иллюминация выполняется с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования; - при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.; - при обнаружении неисправности в иллюминации её следует немедленно обесточить; - помещения для проведения праздников должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стендами, кошмой); - в здании должны функционировать система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре. При проведении праздничных мероприятий запрещается: - применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устанавливать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару; - украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов - проводить во время праздников огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы - использовать ставни на окнах для затемнения помещений - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла, стулья и т.д. - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей - допускать заполнение помещений людьми сверх установленных норм. - при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных дружин или работников пожарной охраны. |
| --- | --- |